Новая штанга Super-L3 теперь с шириной захвата до 48 м

Высочайшая прецизионность за счет новой системы компенсации колебаний с ContourControl и SwingStop Plus

Максимальная ширина захвата с наилучшим положением штанги

Для самых экстремальных условий и одновременно с абсолютно спокойным положением штанги AMAZONE разработала штангу Super-L3. Данный сегмент включал ранее штанги с шириной захвата 36 – 42 м. Новые штанги имеют ширину 30 м, 33 м, 45 м и 48 м. На вариантах 45 м и 48 м предусмотрена система компенсации колебаний новой разработки, которая серийно предлагается для всех штанг Super-L3 с шириной захвата от 39 м.

Большая ширина захвата с максимальной устойчивостью при одновременно низкой собственной массе

Специальная профильная конструкция штанг AMAZONE обеспечивает максимальную устойчивость при низкой собственной массе. Внутренние сегменты штанги Super-L3 изготовлены из стали. Для минимальной общей массы наружные сегменты изготавливаются из алюминия. Преимущество легких сегментов состоит в том, что в наружных зонах над посевами необходимо плавное проведение небольшой массы. Особенно при большой ширине захвата плавное ведение штанги на концах имеет очень важное значение. Для максимальной устойчивости при низкой собственной массе профиль предпоследнего сегмента штанги Super-L3 48 м изготовлен из карбона.

Новая система компенсации колебаний

Система компенсации колебаний находится в центре штанги и соединяет параллелограмм с левым и правым сегментом штанги. Для удовлетворения растущих требований к высокой производительности обработки за счет увеличения рабочей скорости система компенсации колебаний отличается очень высокой прочностью.

Серийно новая система компенсации колебаний включает систему активного ведения штанги ContourControl и систему активного гашения колебаний SwingStop plus.

ContourControl – для снижения вертикальных колебаний

С системой активного ведения штанги ContourControl AMAZONE предлагает полностью автоматическое ведение штанги. Так выполняется требование в отношении высочайшей прецизионности во время обработки за счет малого расстояния до целевой поверхности даже при высокой скорости движения и большой ширине захвата. Система активного ведения штанги ContourControl в сочетании с новой системой компенсации колебаний для штанги Super-L3 с шириной захвата от 39 м всегда содержит функцию складывания Flex-2. Основой системы ведения штанги является быстродействующая гидравлическая система с 6 датчиками, позволяющими автоматическое отклонение штанги вверх и вниз.

Преимущества ContourControl:

- Оптимальное поперечное распределение

- Прецизионное, очень быстрое автоматическое ведение по высоте

- Расстояние до целевой поверхности менее 50 см – меньше сноса

- Очень быстрое складывание и раскладывание

- Высочайшая точность при высокой рабочей скорости

- Элегантное ведение штанги с большой шириной захвата

SwingStop plus – Новая система активной компенсации колебаний для снижения симметричных и асимметричных горизонтальных колебаний штанги

Для удовлетворения растущих требований по адаптации горизонтального положения штанги, например, к большой ширине захвата и более высокой скорости движения, новая система компенсации колебаний для штанги Super-L3 с шириной захвата от 39 м содержит систему активного гашения колебаний SwingStop plus. За счет внешних воздействий, таких как неровности почвы, повороты, процессы ускорения и повышение рабочей скорости, нагрузка на штангу в горизонтальном направлении, именно при большой ширине захвата, существенно увеличивается. Это может привести к приподниманию сегментов штанги и, тем самым, негативно повлиять на продольное распределение в наружных зонах штанги.

Поскольку горизонтальные колебания ярче выражены в наружных зонах штанги, то этот эффект усиливается при большой ширине штанги. Для снижения этих горизонтальных колебаний SwingStop plus измеряет с помощью датчиков возникающее ускорение в сегментах штанги. Оба активно работающих гидроцилиндра в системе компенсации колебаний активно выравнивают эти колебания и обеспечивают очень спокойное горизонтальное положение штанги. С системой SwingStop plus оба сегмента штанги регулируются по отдельности.

SwingStop plus может очень эффективно выравнивать симметричные колебания, возникающие, например, при ускорении и торможении. Новая конструкция системы компенсации колебаний позволяет индивидуально регулировать оба сегмента штанги. С системой SwingStop plus каждый сегмент имеет гидроцилиндр, который активно противодействует при возникающих колебаниях. За счет этого надежно снижаются также асимметричные колебания штанги, возникающие, например, при прохождении поворотов.

Преимущества SwingStop plus:

- Оптимальное продольное распределение

- Снижение горизонтальных колебаний для спокойного положения штанги

- Очень быстро и точно работающая система даже при высокой рабочей скорости

- Высокий уровень производительности при высочайшей точности

- Активное снижение симметричных и асимметричных колебаний

Согласованность функционирования ContourControl и SwingStop plus обеспечивает очень плавное положение штанги при максимальной ширине захвата. Это гарантирует первоклассные результаты обработки при максимальной производительности.

Пофорсуночное включение AmaSwitch или AmaSelect

Штанги Super-L3 с шириной захвата от 39 м серийно оснащены функцией пофорсуночного включения с ручным управлением AmaSwitch или функцией пофорсуночного включения с электрическим управлением AmaSelect (вкл. светодиодную подсветку отдельных форсунок) и системой принудительной циркуляции под высоким давлением DUS pro. Форсунки с расстоянием между ними 25 см опционально предлагаются для обеих систем пофорсуночного включения.

- Одновременно сверхпрочные и легкие штанги с компактной профильной конструкцией

- Высокая производительность с максимальной прецизионностью благодаря ContourControl и SwingStop plus

- Прецизионное пофорсуночное включение AmaSwitch или AmaSelect на выбор

- Оптимальные результаты обработки

Штанга Super-L3 48 м – оптимальные результаты обработки без сноса благодаря точному ведению штанги строго над посевами

Штанга Super-L3 48 м – Наружный сегмент из алюминия и предпоследний наружный сегмент из карбона

Новая система компенсации колебаний для штанги Super-L3 с шириной захвата от 39 м

Штанга Super-L3 48 м – Компактные размеры в транспортном положении

Симметричные колебания прежде всего, при работе на поле

Асимметричные колебания прежде всего, на повороте и после поворота

Компенсация колебаний – Вид снизу, штанга Super-L3 от 39 м

- Цилиндр сгибания: Отклонение вверх и вниз правого сегмента

- Цилиндр наклона: Регулировка наклона всей штанги, в сочетании с цилиндром сгибания 1. Отклонение вверх и вниз левого сегмента

- Цилиндр SwingStop plus слева: активная компенсация колебаний левого сегмента

- Цилиндр SwingStop plus справа: активная компенсация колебаний правого сегмента

Штанга Super-L3 48 м на посевах картофеля

Обзор штанг Super-L3

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.de