AMAZONE TopCut 12000-2T snijwalscombinatie

Ondiepe grondbewerking efficiënt toepassen

De uitdaging

Bij veel bedrijven in de akkerbouw komt de grondbewerking steeds meer centraal te staan. Hoe groter de problemen met droogte, resistentie en eisen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, hoe belangrijker de juiste grondbewerkingsmethode wordt. De eerste stoppelbewerking is hier van bijzonder belang. Want hier liggen grote uitdagingen. Enerzijds is het de bedoeling om een optimaal zaaibed te creëren waar uitgevallen graan, onkruidzaden en zaden van grasonkruid opkomen. Dit betekent dat voor het volgende gewas ongewenste planten direct na de stoppelbewerking kunnen opkomen en in de tweede werkgang mechanisch kunnen worden bestreden. Ondiepe teelt met optimale kiemomstandigheden is uiterst belangrijk, vooral bij koolzaad en in probleemgebieden met vossenstaart en windhalm. De zaden mogen niet te diep in de grond worden gemengd zodat ze niet in een sluimertoestand geraken.

Anderzijds speelt de afbraak van organische resten een doorslaggevende rol in de veldhygiëne. Goede rotting vermindert de overdracht van schimmelziekten en ongedierte. Bovendien wordt de beschikbaarheid van voedingsstoffen uit de plantenresten verbeterd. Het is daarom belangrijk dat het organische materiaal al tijdens de eerste bewerking wordt gesneden of vervezeld.

Met het oog op de toenemende droogte in de zomer is het ook belangrijk om de verdamping te minimaliseren en water te besparen tijdens de grondbewerking. Daarom is het essentieel om in de eerste werkgang niet dieper te werken als nodig is.

De oplossing: TopCut snijwalscombinatie met verschillende werktuigcombinaties voor verschillende gewassen

AMAZONE heeft de TopCut 12000-2T snijwalscombinatie met een werkbreedte van 12 m ontwikkeld om aan de toenemende eisen van ondiepe grondbewerking te voldoen.  Deze combinatie bestaat uit maximaal 3 opeenvolgende werktuigsegmenten en een naloopsegment, die kunnen worden uitgerust met verschillende werktuigen afhankelijk van de wensen en eisen van de klant:

- Optioneel voorbouwwerktuig voor eerste rij: Messenwals

- Hoofdwerktuig voor tweede en derde rij: combinatie van messenwals en/of Minimum TillDisc

- Vierde rij naloper, drie rijige stro eg, of optioneel naloopwals zonder voorwerktuigen

Het TopCut-concept: Ondiep werken met grote flexibiliteit.

Voor het intensief versnipperen van lange plantenresten, zoals koolzaadstengels, zonnebloemstengels of ondergewassen, is het gebruik van een dubbele messenwals als hoofdwerktuig ideaal. De messenwalsen snijden en vervezelen de plantenresten intensief, wat het rottingsproces aanzienlijk versnelt. Bovendien produceren de messenwalsen, ondanks de oppervlakkige bewerking van 0-2 cm, voldoende fijne aarde voor een optimaal zaaibed om onkruidzaden en uitgevallen graan te laten kiemen. De dubbele messenwals kan ook worden gebruikt voor de voorbereiding van zaaibedden en valse zaaibedden. De hoge omtreksnelheid resulteert in een zeer goed verkruimelend effect.

Voor een nog intensievere bewerking kan een combinatie van messenwals en gegolfde-schijvenveld Minimum TillDisc als hoofdwerktuig worden gebruikt. Deze opstelling biedt het voordeel dat de messenwals dwars en de Minimum TillDisc in de rijrichting snijdt. Dit maakt dwars maaien mogelijk, wat met name bij gelegerd graan zoals maïsstoppels resulteert in intensief versnijden.

Een derde optie is om het hoofdwerktuigsveld uit te rusten met een dubbele Minimum TillDisc. Deze combinatie maakt het mogelijk om tot 3 cm diep in de grond te snijden zonder grond te verplaatsen. Vooral in de lente heeft dit het voordeel dat de grond geopend wordt, wat een betere beluchting en opwarming bevordert. Dit is vooral interessant bij het direct zaaien van zomergewassen zoals granen of bieten. Het Minimum TillDisc schijvenveld snijdt het gelegerd graan intensief zonder hoegenaamd de grond te verplaatsen.

Als extra voorwerktuig kan optioneel voor een messenwals worden gekozen. Dit intensiveert het versnipperen van plantenresten.

Egaliseren of naverdichten

Om de stroverdeling na het oogsten verder te verbeteren, kan optioneel de zware drierijige eg achter de hoofdwerktuigen worden ingezet. Naast het verdelen van het stro, schudt deze de zaden uit het stro, peulen of aren. Bovendien genereert de eg extra fijne aarde. Dit bevordert ook weer het opkomen van onkruid. De agressiviteit van de eg kan tijdens het rijden vanuit de cabine hydraulisch worden aangepast. De stro-eg is optioneel verkrijgbaar als HD-variant met hardmetalen punten, wat de levensduur vele malen verlengt.

Als alternatief zijn er naloopwalsen beschikbaar die door een optimale naverdichting het uitdrogen van de grond verminderen. De DW-schijvenwals met een diameter van 600 mm kenmerkt zich zowel door een goede naverdichting als een bijzonder goede snijwerking. Plantenresten, zoals maïsstoppels of ondergewassen, worden door de scherpe ringen van de walsen verder gespleten en versneden. Dit zorgt ook voor een snellere rotting. De V-ringwals met matrixbandprofiel KWM 600 geeft een bijzonder goed verkruimelend effect in de klassieke zaaibedvoorbereiding. Deze is bovendien ideaal om een vals zaaibed te creëren. Probleemonkruid zoals vossenstaart en windhalm wordt hierdoor vóór het eigenlijke zaad tot ontkiemen gebracht, zodat dit vervolgens mechanisch kunnen worden bestreden met de TopCut in de tweede werkgang.

Conclusie:

De TopCut 12000-2T snijwalscombinatie biedt de juiste keuze voor elke bewerking dankzij de grote keuze aan werktuigcombinaties en naloopwerktuigen. Hierdoor kan de TopCut worden geïntegreerd in klassiek mulchzaaien, zaaien na ploegen of direct zaaien. Dankzij de grote werkbreedte van 12,1 m en de hoge werksnelheid tot 20 km/u zijn zeer hoge oppervlakteprestaties per dag mogelijk en dit met een zeer laag brandstofverbruik van ongeveer 2,5 l/ha. Naast de hoge oppervlaktprestatie maakt de TopCut ook indruk voor wat het slijtagegedrag betreft. Dankzij de omkeerbare messen op de messenwals kan de levensduur worden verdubbeld en de slijtagekosten tot een minimum worden beperkt.

Voordelen in één oogopslag:

- Perfecte snijwerking bij koolzaadstoppels, zonnebloemstoppels en maïsstoppels, en in vanggewassen

- Optimaal versnipperen voor een versneld rottingsproces

- Ondiepe grondbewerking met een hoog aandeel fijne grond voor perfecte kiemomstandigheden, zelfs bij graanstoppels

- Verbeterde stroverdeling en productie van fijne grond met de eg

- Optimale naverdichting met de naloopwals voor gegarandeerd ontkiemen

- Aanzienlijk minder verdamping vergeleken met andere processen

- Zeer hoge capaciteit bij een gering brandstofverbruik

- Lagere slijtagekosten dankzij omkeerbare messen => dubbele levensduur

De volgende video geeft u een indruk van de TopCut in de praktijk.

U mag deze video uiteraard gebruiken in uw publicaties.

De koolzaadstoppels wordt intensief versnipperd door de 3 werktuigrijen en het uitgevallen koolzaad wordt aan de oppervlakte met de grond gemengd

De drie werktuigrijen kunnen afzonderlijk worden aangepast

Voor het wegtransport kan de TopCut met een breedte van 12 m worden ingeklapt tot een transportbreedte van 3 m

De dubbele messenwals maakt intensief versnipperen van ondergewassen mogelijk.

Door de intensieve versnippering van de zonnebloemstoppels met de TopCut is betrouwbaar direct zaaien mogelijk.

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.

Over AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & KG, met het hoofdkantoor in 49205 Hasbergen-Gaste, vervaardigt landbouw- en tuinmachines. Het 140 jaar oude familiebedrijf heeft ruim 2500 mensen in dienst op negen verschillende productielocaties. Het productprogramma omvat grondbewerkingsmachines, zaaimachines, kunstmeststrooiers, veldspuiten en schoffelwerktuigen. Op basis van deze kerncompetenties is AMAZONE vandaag de dag de specialist voor “intelligente gewasproductie” in de landbouw.

Verdere informaties: www.amazone.net