Комбинация с режущим катком AMAZONE TopCut 12000-2T

Эффективная реализация ультраповерхностной обработки почвы

Проблема

Тема обработки почвы становится все более актуальной для многих земледельческих хозяйств. Чем больше проблем с засухой, резистентностью и предписаниями по снижению объёмов использования средств защиты растений, тем важнее становится выбор правильной технологии обработки почвы. Большое значение придается при этом первой обработке стерни. Здесь предстоит решить сложные задачи. С одной стороны, нужно сформировать оптимальное семенное ложе для всходов падалицы зерновых и семян сорняков. Так, непосредственно после обработки стерни можно простимулировать появление всходов нежелательных для последующей культуры растений и провести их механическую обработку во время второго прохода. Особенно при наличии падалицы рапса или на проблемных участках с полевым лисохвостом и метлицей ультраповерхностная обработка с оптимальными условиями прорастания имеет существенное значение. Семена не должны проникать слишком глубоко в почву, чтобы они не впали в состояние покоя при прорастании.

С другой стороны, разложение органических остатков играет решающую роль в вопросе гигиены полей. Хорошая минерализация уменьшает передачу грибковых болезней и вредителей. Кроме того, повышается доступность питательных веществ из остатков растений. Поэтому важно, чтобы уже при первой обработке проводилось срезание или скашивание органического материала.

С точки зрения усиливающейся летней засухи при обработке почвы следует также добиться минимизации испарения и сохранения влаги. Поэтому первую обработку очень важно проводить настолько глубоко, насколько это необходимо.

Решение: Комбинация с режущим катком TopCut с различным сочетанием инструментов для различных культур

Для удовлетворения растущих требований к ультраповерхностной обработке почвы AMAZONE разработала комбинацию с режущим катком TopCut 12000-2T с шириной захвата 12 м.  Он состоит из 3 последовательных сегментов инструментов и одного конечного сегмента, которые, в зависимости от пожеланий клиента и при необходимости могут быть укомплектованы различными инструментами:

- Первый ряд – опциональный инструмент: ножевой каток

- Второй и третий ряд – основной инструмент: комбинация из ножевого катка и/или Minimum TillDisc

- Четвертый ряд – завершающие инструменты: трехрядный штригель для соломы, или опционально каток без предварительного инструмента

Концепция TopCut: Ультраповерхностная обработка с высокой гибкостью:

Для интенсивного измельчения длинных растительных остатков, например, стеблей рапса, подсолнечника или промежуточных культур, в качестве основного инструмента оптимально подходит двойной ножевой каток. Ножевые катки интенсивно разрезают остатки растений, за счет чего значительно ускоряется процесс минерализации. Дополнительно, несмотря на поверхностную обработку глубиной 0-2 см, ножевые катки формируют достаточно мелкозема для оптимального семенного ложа с целью стимулирования прорастания семян сорняков и падалицы зерновых. Кроме того, двойной ножевой каток можно использовать также для предпосевной подготовки и формирования ложного семенного ложа. За счет высокой окружной скорости достигается идеальный результат крошения.

Для более интенсивной обработки в качестве основного инструмента можно применить комбинацию из ножевого катка и секции рифленых дисков Minimum TillDisc. Преимущество такого расположения заключается в том, что ножевой каток срезает поперек, а Minimum TillDisc – вдоль по направлению движения. Таким образом обеспечивается перекрестный срез, что приводит к интенсивному срезанию, особенно на полеглых посевах зерновых, а также на кукурузной стерне.

Третья возможность заключается в оснащении секции основного инструмента двойными дисками Minimum TillDisc. Такая комбинация позволяет разрезать почву на глубину до 3 см без колебаний грунта. Преимущество этого, особенно весной, заключается в том, что почва становится открытой, за счет чего улучшается аэрация и прогревание. Это представляет интерес, в частности, при прямом посеве яровых культур, например, зерновых или свеклы. Батарея дисков Minimum TillDisc интенсивно срезает полеглые зерновые без существенных колебаний почвы.

В качестве дополнительного инструмента можно опционально выбрать ножевой каток. Он повышает интенсивность измельчения растительных остатков.

Обработка штригелем или обратное уплотнение

Для дальнейшего улучшения распределения соломы после уборки можно опционально установить за основными инструментами тяжелый трехрядный штригель. Дополнительно к распределению соломы он, с одной стороны, вытряхивает семена из соломы, из стручков или колосьев. С другой стороны, штригель формирует дополнительный мелкозем. Это в свою очередь стимулирует прорастание сорняков. Агрессивность работы штригеля можно изменить гидравлически, из кабины, во время движения. Опционально предлагается штригель для соломы в виде HD-варианта с твердосплавными наконечниками, что многократно увеличивает срок службы.

В качестве альтернативы доступны катки, которые уменьшают высыхание почвы за счет оптимального обратного уплотнения. Дисковый каток DW диаметром 600 мм отличается как хорошим качеством обратного уплотнения, так и особенно высоким эффектом срезания. Растительные остатки, например, кукурузная стерня или промежуточные культуры, еще больше разделываются и разрезаются острыми кольцами катка. Это дополнительно ускоряет процесс минерализации. Особенно хороший эффект крошения при классической предпосевной подготовке обеспечивает резино-клиновой каток KWM 600 с шинами Matrix. Кроме того, он идеально подходит для создания ложного семенного ложа. За счет этого проблемные сорняки, такие как полевой лисохвост и метлица, прорастают до посева, что позволяет затем механически их обрабатывать с помощью TopCut в рамках второго прохода.

Вывод:

За счет множества вариантов сочетаний инструментов комбинация с режущим катком TopCut 12000-2T является правильным выбором для любых хозяйств. Так, TopCut целесообразно интегрировать в процесс классического мульчированного, традиционного или прямого посева. Благодаря большой ширине захвата 12,1 м и высокой рабочей скорости до 20 км/ ч можно достичь высокой дневной производительности, что особенно эффективно при очень низком расходе топлива ок. 2,5 л /га. Наряду с высокой производительностью, TopCut убеждает также своей износостойкостью. За счет поворотных ножей на ножевом катке срок службы может быть увеличен вдвое, а издержки на износ – сведены к минимуму.

Ваши преимущества:

- Идеальное срезание стерни рапса, подсолнечника и кукурузы, а также промежуточных культур

- Оптимальное измельчение для ускорения процесса минерализации

- Ультраповерхностная обработка почвы с высокой долей мелкозема для идеальных условий прорастания даже на стерне зерновых

- Улучшенное распределение соломы и формирование мелкозема штригелем

- Оптимальное обратное уплотнение катком для надежного появления всходов

- Значительное уменьшение испарения по сравнению с другими технологиями

- Очень высокая действенность при низком расходе топлива

- Сниженные издержки на износ за счет поворотных ножей => увеличенный вдвое срок службы

You can also get an impression of how the TopCut functions in work from our video. You are welcome to share this video in your media outlets.

За счет 3 рядов инструментов стерня рапса интенсивно измельчается, а падалица рапса на поверхности смешивается с землей

Три ряда инструментов можно укомплектовать индивидуально

Для движения по общественным дорогам можно сложить TopCut 12 м на транспортную ширину 3 м

Двойной ножевой каток позволяет проводить интенсивное измельчение промежуточных культур.

Интенсивное измельчение стерни подсолнечника с помощью TopCut способствует надежному проведению прямого посева сеялкой с долотовидными сошниками.

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2500 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений и междурядной обработки. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства.

Дополнительная информация: www.amazone.net/ru