AMAZONE präsentiert den neuen Cenio 5000-2

Ein flexibler und leistungsstarker Anbaumulchgrubber

Zur Agritechnica 2025 stellt AMAZONE den Cenio 5000-2 vor, einen hydraulisch klappbaren Anbaumulchgrubber mit einer Arbeitsbreite von 5 Metern. Dieser neue Produkttyp erweitert das Cenio-Portfolio, das bisher Maschinen in Arbeitsbreiten von 3 m, 3,5 m und 4 m umfasste. Der Cenio 5000-2 ist für Traktoren mit Motorleistungen ab 220 PS geeignet.

Effiziente Bodenbearbeitung mit optimaler Einmischung

Der dreibalkige Cenio 5000-2 kann mit verschiedenen Scharen in Arbeitstiefen von 5 bis 30 cm eingesetzt werden. Er eignet sich sowohl für die flache Stoppelbearbeitung als auch für die tiefere Bodenlockerung. Mit einem Strichabstand von 30 cm arbeitet der Grubber auch bei hohen Erntemengen verstopfungsfrei und mischt Ernterückstände gleichmäßig in den Boden ein.

Robuste Zinken für unterschiedlichste Bedingungen

Der Cenio 5000-2 ist in 2 Varianten erhältlich: Special mit Scherbolzen-Überlastsicherung und Super mit Druckfeder-Überlastsicherung, die eine Auslösekraft von 500 kg bietet. Diese Überlastsicherungen schützen den Grubber in steinigen Böden und gewährleisten eine konstante Arbeitstiefe.

Vielseitige Scharoptionen für verschiedene Anwendungen

Für das Zinkensystem C-Mix 3 kann beim Cenio 5000-2 aus einer breiten Palette an Scharen ausgewählt werden. Für die flache Stoppelbearbeitung stehen das 320 mm breite Gänsefußschar und das 360 mm breite C-Mix-Flügelschar zur Verfügung. Für die Grundbodenbearbeitung können das 100 mm oder 80 mm breite C-Mix-Schar sowie für die tiefe Lockerung das 40 mm breite C-Mix-Schar verwendet werden. Diese Vielfalt ermöglicht eine flexible Nutzung des Grubbers für verschiedenste Einsatzgebiete.

Hydraulische Einstellung für präzise Arbeitstiefen

Die Arbeitstiefeneinstellung des Cenio 5000-2 erfolgt serienmäßig vollhydraulisch aus der Traktorkabine. Dies ermöglicht eine schnelle Anpassung der Arbeitstiefe während der Bearbeitung, in Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen. Eine gut ablesbare und dauerhaltbare Skala dient dabei zur Orientierung. Um auch auf unebenen Flächen eine hohe Laufruhe zu gewährleisten, sind optionale Stützräder verfügbar.

Ebenes Arbeitsbild dank Scheibeneinebnung mit LevelControl

Hinter den Zinken sorgt ein Scheibenfeld mit fein gezackten Hohlscheiben (Durchmesser 410 mm) und wartungsfreien Lagerungen für eine gleichmäßige Einebnung des Bodens. Diese Scheiben haben einen guten Eigenantrieb und ermöglichen eine gute Krümelung des Bodens. Das innovative System LevelControl passt bei Veränderung der Arbeitstiefe der Zinken automatisch die Arbeitstiefe der Einebnungseinheit an. So wird durch die konstante Einebnungsqualität ein ebenes Arbeitsbild auch bei größeren Änderungen der Arbeitstiefe erreicht und der Fahrer entlastet.

Optimale Rückverfestigung für jeden Bodentyp

Zur Rückverfestigung des Bodens stehen 6 verschiedene Walzen zur Verfügung. Diese Vielfalt ermöglicht die Auswahl der idealen Walze für unterschiedliche Einsatzbedingungen. Dank des Schnellwechselsystems können die Walzen bei wechselnden Ackerflächen innerhalb eines Betriebs problemlos getauscht werden. Zusätzlich kann hinter den Walzen noch ein einreihiger Striegel ergänzt werden.

Mit dem neuen Cenio 5000-2 bietet AMAZONE einen universell einsetzbaren Grubber, der auch für kleinstrukturierte Gebiete hohe Schlagkraft und Flexibilität gewährleistet.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten von flacher Stoppelbearbeitung bis zur tiefen Bodenlockerung

- Komfortable hydraulische Arbeitstiefenverstellung aus der Kabine

- Automatische Anpassung der Scheibeneinebnung mit LevelControl bei Änderung der Arbeitstiefe

- Robuste Rahmenbauweise für lange Standzeiten

- Großes Walzenprogramm für spezifische Rückverfestigung unter allen Bedingungen

Klappbarer Cenio 5000-2 für die flache Stoppelbearbeitung bis hin zur tiefen Bodenlockerung

Video: 
www.amazone.net/yt-Cenio-5000-2

Optimale Einmischung mit dem dreibalkigen Cenio 5000-2

Klappbarer Cenio 5000-2 mit Warntafeln und Beleuchtung für einen sicheren Straßentransport

Cenio 5000-2 Super

Der Cenio 5000-2 sorgt für maximale Schlagkraft

Cenio 5000-2 Super mit optionalen Stützrädern und Keilringwalze mit Matrixreifenprofil KWM 600

Das neue Flügelschar 360 ermöglicht ein flaches Arbeiten und Schneiden der Organik in Pos. 1.

Optimaler Einzug in den Boden, dank des verbesserten Untergriffs der Scharspitze in Pos. 2, auch in extrem trockenen Böden.

Der steile Anstellwinkel in Pos. 3 ermöglicht ein verbessertes Einmischverhalten der Organik in den Boden.

Automatische Einebnungsverstellung Level Control

Automatische Anpassung bei Änderung der Arbeitstiefe

Serienmäßige hydraulische Arbeitstiefenverstellung mit gut ablesbarer Skala

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten über 2.500 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer, Pflanzenschutzgeräte und Hacktechnik. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Darüber hinaus bietet AMAZONE vielseitig einsetzbare Kommunalmaschinen für die Park- und Grünflächenpflege sowie den Winterdienst an.

Weitere Informationen: www.amazone.de