AMAZONE prezentuje nowy Cenio 5000-2

Uniwersalny i wydajny zawieszany kultywator mulczujący

Na targach Agritechnica 2025 AMAZONE prezentuje Cenio 5000-2, hydraulicznie składany, zawieszany kultywator mulczujący o szerokości roboczej 5 metrów. Ten nowy typ produktu rozszerza portfolio kultywatorów Cenio, które dotychczas obejmowało maszyny o szerokościach roboczych 3 m, 3,5 m i 4 m. Model Cenio 5000-2 jest odpowiedni dla ciągników z silnikami o mocy od 220 KM.

Efektywna uprawa gleby z optymalnym mieszaniem

Trzybelkowy Cenio 5000-2 może być używany z różnymi redlicami i pracować na głębokości roboczej od 5 do 30 cm. Nadaje się zarówno do płytkiej uprawy ścierniska, jak i głębszego spulchniania gleby. Przy rozstawie zębów 30 cm kultywator pracuje bez zapychania się nawet przy dużych ilościach zbieranych plonów i równomiernie miesza z glebą resztki pożniwne.

Wytrzymałe zęby do pracy w najróżniejszych warunkach

Cenio 5000-2 jest dostępny w dwóch wariantach: Special z ochroną przed przeciążeniami za pomocą sworzni ścinalnych i Super z ochroną przed przeciążeniami za pomocą sprężyny ściskanej, które zapewnia siłę zwalniającą 500 kg. Ta ochrona przed przeciążeniami zabezpiecza kultywator na kamienistych glebach i zapewnia stałą głębokość roboczą.

Wszechstronne opcje redlic do różnych zastosowań

Dla systemu zębów C-Mix 3, Cenio 5000-2 oferuje szeroką gamę redlic do wyboru. Do płytkiej uprawy ścierniska dostępne są redlice gęsiostópki o szerokości 320 mm i redlice skrzydełkowe C-Mix o szerokości 360 mm. Redlica C-Mix o szerokości 100 mm lub 80 mm może być używana do podstawowej uprawy gleby, a redlica C-Mix o szerokości 40 mm do głębokiego spulchniania. Ta różnorodność pozwala na elastyczne wykorzystanie kultywatora w szerokim zakresie zastosowań.

Regulacja hydrauliczna zapewniająca precyzyjną głębokość roboczą

Głębokość robocza kultywatora Cenio 5000-2 jest standardowo regulowana w pełni hydraulicznie z kabiny ciągnika. Umożliwia to szybką regulację głębokości roboczej podczas uprawy, w zależności od warunków glebowych. Dobrze czytelna i trwała skala służy przy tym do orientacji. Opcjonalnie dostępne są koła podporowe zapewniające płynną pracę nawet na nierównych powierzchniach.

Równy obraz pracy dzięki wyrównywaniu za pomocą talerzy z funkcją LevelControl

Za zębami pole z drobno ząbkowanymi talerzami wklęsłymi (średnica 410 mm) i niewymagającymi konserwacji łożyskami zapewnia równomierne wyrównywanie gleby. Talerze te mają dobry napęd własny i umożliwiają dobre kruszenie gleby. Innowacyjny system LevelControl automatycznie dostosowuje głębokość roboczą zespołu równającego w przypadku zmiany głębokości roboczej zębów. Dzięki stałej jakości wyrównywania nawet przy dużych zmianach głębokości roboczej uzyskuje się równy rezultat pracy i zmniejsza się obciążenie operatora.

Optymalne zagęszczanie każdego rodzaju gleby

Do zagęszczania gleby dostępnych jest 6 różnych wałów. Ta różnorodność umożliwia wybór idealnego wału dla różnych warunków pracy. Dzięki systemowi szybkiej wymiany wały można bezproblemowo wymienić przy zmianie obszarów uprawnych w gospodarstwie. Dodatkowo za wałami można jeszcze zamontować jednorzędowy zagarniacz.

Wraz z nowym Cenio 5000-2 AMAZONE oferuje uniwersalny kultywator, który gwarantuje wysoką wydajność i elastyczność nawet na małych polach.

- Wszechstronne zastosowania od płytkiej uprawy ścierniska do głębokiego spulchniania gleby

- Wygodna hydrauliczna regulacja głębokości roboczej z kabiny

- Automatyczna regulacja wyrównywania za pomocą pola talerzy z funkcją LevelControl w przypadku zmiany głębokości roboczej zębów

- Solidna konstrukcja ramy zapewniająca długą żywotność

- Program dużych wałów do właściwego zagęszczania w każdych warunkach

Składany Cenio 5000-2 od płytkiej uprawy ścierniska aż po głębokie spulchnianie gleby

Film: 
www.amazone.net/yt-Cenio-5000-2

Optymalne mieszanie za pomocą trzybelkowego Cenio 5000-2

Składany Cenio 5000-2 z tablicami ostrzegawczymi i oświetleniem do bezpiecznego transportu po drogach

Cenio 5000-2 Super

Cenio 5000-2 zapewnia maksymalną wydajność

Cenio 5000-2 Super z opcjonalnymi kołami podporowymi i klinowym oponowym wałem pierścieniowym o profilu Matrix KWM 600

Nowa redlica skrzydełkowa 360 umożliwia płytką pracę i przecinanie materii organicznej w poz. 1.

Optymalne zagłębianie się w podłoże dzięki lepszemu kątowi natarcia czubka redlicy w poz. 2 nawet na bardzo suchych glebach.

Stromy kąt natarcia w poz. 3 umożliwia jeszcze lepsze wymieszanie materii organicznej z glebą.

Automatyczna regulacja pola talerzy Level Control

Automatyczna regulacja przy zmianie głębokości roboczej zębów

Standardowa hydrauliczna regulacja głębokości roboczej z czytelną skalą

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia ponad 2500 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze polowe i pielniki. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. AMAZONE oferuje również wszechstronne maszyny komunalne do pielęgnacji parków i terenów zielonych oraz do zimowego utrzymania dróg.

Więcej informacji: www.amazone.pl