AMAZONE представляет новый Cenio 5000-2

Универсальный и производительный навесной мульчирующий культиватор

На выставке Agritechnica 2025 AMAZONE представит Cenio 5000-2 — гидравлически складываемый навесной мульчирующий культиватор с шириной захвата 5 метров. Новый тип продукта расширяет линейку Cenio, которая ранее включала в себя машины с шириной захвата 3 м, 3,5 м и 4 м. Cenio 5000-2 подходит для тракторов с двигателем мощностью от 220 л.с.

Эффективная обработка почвы с оптимальным перемешиванием

3-х балочный Cenio 5000-2 можно использовать с различными сошниками на глубине захвата от 5 до 30 см. Он подходит как для поверхностной обработки стерни, так и для глубокого рыхления почвы. Благодаря расстоянию между лапами 30 см культиватор работает без забивания рабочих органов даже при высоком объеме урожая и равномерно перемешивает пожнивные остатки с почвой.

Надежные лапы для широкого спектра условий

Cenio 5000-2 доступен в двух версиях: Special с защитой от перегрузки со срезным болтом и Super с пружинной защитой от перегрузки с усилием срабатывания 500 кг. Данные устройства для предохранения от перегрузки защищают культиватор на каменистых почвах и обеспечивают постоянную глубину обработки.

Универсальные варианты лап для различных видов применения

Для системы стоек C-Mix 3 культиватор Cenio 5000-2 предлагает широкий выбор лап. Для поверхностной обработки стерни доступны стрельчатая лапа шириной 320 мм и лапа C-Mix шириной 360 мм. Лапа C-Mix шириной 100 мм или 80 мм может использоваться для основной обработки почвы, а лапа C-Mix шириной 40 мм — для глубокого рыхления. Такая универсальность позволяет гибко использовать культиватор для самых разных задач.

Гидравлическая регулировка для прецизионной глубины обработки

Настройка глубины обработки культиватора Cenio 5000-2 стандартно осуществляется полностью гидравлически из кабины трактора. Это позволяет быстро регулировать глубину обработки в зависимости от состояния почвы. Прочная и легко читаемая шкала служит ориентиром. Для обеспечения плавной работы даже на неровных поверхностях опционально доступны опорные колеса.

Ровная картина обработки благодаря системе регулирования уровня LevelControl

За стойками расположена батарея дисков с мелкозубчатыми вогнутыми дисками (диаметром 410 мм) и не требующими технического обслуживания подшипниковыми узлами, что обеспечивает однородное выравнивание почвы. Данные диски имеют мощный собственный привод и обеспечивают эффективное крошение почвы. Инновационная система LevelControl автоматически адаптирует глубину обработки выравнивающего блока при изменении глубины обработки стоек. Стабильное качество выравнивания обеспечивает ровную поверхность почвы даже при значительном изменении глубины обработки, снижая нагрузку на механизатора.

Оптимальное обратное уплотнение для любого типа почв

Для обратного уплотнения доступны 6 различных катков. Это позволяет выбрать идеальный каток для различных условий эксплуатации. Благодаря системе быстрой замены катки можно легко менять при переходе с одного полевого участка на другой в пределах хозяйства. Позади катков можно дополнительно установить однорядный штригель.

С появлением нового Cenio 5000-2 компания AMAZONE предлагает универсальный культиватор, обеспечивающий высокую производительность и гибкость даже на небольших площадях.

- Универсальное применение от неглубокой обработки стерни до глубокого рыхления почвы

- Удобная гидравлическая регулировка глубины захвата из кабины

- Автоматическая коррекция выравнивания дисков с помощью LevelControl в случае изменении глубины захвата

- Прочная рамная конструкция для долгого срока службы

- Обширная линейка катков для соответствующего обратного уплотнения во всех условиях

Складной Cenio 5000-2 для поверхностной обработки стерни вплоть до глубокого рыхления почвы

Видео: 
www.amazone.net/yt-Cenio-5000-2

Оптимальное смешивание с помощью трехрядного Cenio 5000-2

Складной Cenio 5000-2 с предупреждающими знаками и освещением для безопасной транспортировки по дорогам

Cenio 5000-2 Super

Cenio 5000-2 беспечивает максимальный эффект

Cenio 5000-2 Super с опциональными опорными колесами и резино-клиновым катком с шинами Matrix KWM 600

Новая лапа с бритвами 360 позволяет проводить поверхностную обработку и срезание органической массы в положении 1.

Оптимальное погружение в почву благодаря лучшему захвату носка в положении 2, даже на экстремально сухих почвах.

Крутой угол атаки в положении 3 способствует лучшему смешиванию органической массы с почвой.

Автоматическая регулировка уровня Level Control

Автоматическая регулировка при изменении глубины обработки

Серийная гидравлическая настройка глубины обработки с помощью легко читаемой шкалы

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2500 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений, орудия для защиты растений и пропашную технику. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.net/ru