Nieuwe veerringwals FW 580 voor aanbouwwerktuigen

Met de veerringwals FW 580 presenteert AMAZONE een nieuwe naloopwals voor de gedragen cultivatoren Cenio en Cenius en de gedragen compacte schijveneggen Catros. Dankzij de open constructie met een streepafstand van 200 mm en de smalle walskern is de wals met een totale diameter van 580 mm geschikt voor een zeer breed scala aan toepassingen. De betrouwbaarheid is indrukwekkend op zowel zand- als leemgrond.

De FW 580 produceert door de voortdurende veerwerking van de ringen veel fijne aarde en zorgt tegelijkertijd voor een diepe naverdichting en een los grondoppervlak. Door deze eigenschappen is hij perfect voor het voorbereiden van het zaaibed. Bovendien verminderen de gesloten ringen de verspreiding van grond en onkruidzaden. Dit helpt de hygiëne in het veld te verbeteren, vooral bij de bewerking van verschillende percelen.

Het goede reinigingseffect dat wordt gecreëerd door de veerwerking van de ringen is ook erg gunstig. Dit zorgt voor een betrouwbare werking, zelfs in vochtige en kleverige bodemomstandigheden. Dankzij de kleine asdiameter van 140 mm biedt de wals een goede doorgang op lichte zandgronden. De plaatsing van de ringen zorgt voor een betrouwbare eigen aandrijving.

Het optionele geveerde ruimersysteem biedt extra functionaliteit door de ruimten tussen de afzonderlijke ringen vrij te houden. Dit voorkomt op een doeltreffende manier dat de walsen vast komen te zitten, zelfs in de meest veeleisende bodemomstandigheden. Het eveneens optionele eggensysteem zorgt voor een fijnere verkruimeling van het zaaibed en ondersteunt de precieze aflegging van het zaad. Beide systemen dragen ook bij aan het aanvullend egaliseren op zeer lichte grond.

Dankzij het lage eigengewicht kan de veerringwals gemakkelijk worden opgetild door kleinere tractoren, zowel op de kopakker als bij het rijden op de weg.

- Goede afroleigenschappen dankzij een diameter van 580 mm

- Hoog draagvermogen dankzij stabiele veerringen

- Geschikt voor wisselende bodemtypen – zanderig tot leemachtig

- Diepe naverdichting en los grondoppervlak

- Zeer goed reinigings- en verkruimelingseffect door de veerwerking van de ringen

- Extra verkruimeling en egalisatie met het optionele veerreinigings- en egalisatiesysteem

- Laag gewicht voor gemakkelijk heffen op de kopakker

- Kosteneffectief en betrouwbaar

De veerringwals FW 580 biedt een betrouwbare oplossing met een hoge bedrijfszekerheid en flexibiliteit

Veerringwals FW 580

Veerringwals FW 580 met geveerde ruimers

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan.

Over AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & KG, met het hoofdkantoor in 49205 Hasbergen-Gaste, vervaardigt landbouw- en tuinmachines. Het 140 jaar oude familiebedrijf heeft ruim 2.500 mensen in dienst op negen verschillende productielocaties. Het machineprogramma omvat grondbewerkingsmachines, zaaimachines, kunstmeststrooiers, veldspuiten en schoffeltechniek. Op basis van deze kerncompetenties is AMAZONE vandaag de dag de specialist voor “intelligente gewasproductie” in de landbouw. AMAZONE biedt daarnaast ook veelzijdige weg-, tuin- & parkmachines voor park- en gazononderhoud en de winterdienst aan.

Verdere informatie: www.amazone.net