Nouvelle charrue portée réversible Teres 200 AMAZONE

Gamme complète Teres 200 : Une nouvelle variante complète les charrues Vario

Avec la Teres 200, AMAZONE propose une charrue moderne qui se démarque par son efficacité élevée, sa construction robuste et son équipement adapté à la pratique. La série comprend 2 variantes : Les charrues Vario Teres 200 V et Teres 200 VS présentées au début de l’année avec réglage hydraulique variable de la largeur de travail et les variantes Teres 200 et Teres 200 S présentées à l’Agritechnica 2025 avec réglage manuel de la largeur de travail. Ces deux modèles sont conçus pour des tracteurs jusqu’à 200 CV et disponibles en 4 corps ou 5 corps.

2 variantes – adaptées à différentes exigences

Les nouvelles variantes Teres 200 et Teres 200 S complètent la gamme pour proposer une alternative économique aux exploitations qui n’ont pas besoin d’ajuster la largeur de travail durant le chantier. La largeur de travail se règle manuellement en paliers fixes de 35, 40, 45 ou 50 cm. Ces variantes sont idéales pour les exploitations qui recherchent une technique simple, robuste, mais qui souhaitent profiter de la qualité éprouvée AMAZONE.

Sur les Teres 200 et Teres 200 S, AMAZONE utilise la disposition en parallélogramme bien connue. Elle permet un ajustement automatique du point de traction en cas de modification du déport, sans recourir à des réglages supplémentaires.

Les Teres 200 V et Teres 200 VS sont équipées en standard d’un réglage hydraulique continu de la largeur de travail et du réglage du déport. Ainsi, le déport peut aussi être réglé confortablement en cabine du tracteur et ajusté en fonction des différents types de sols ou du dévers. Le chauffeur peut modifier très facilement la largeur de travail de 33 cm à 55 cm par corps, en continu et hydrauliquement, via le distributeur du tracteur.

Le nouvel ajustement automatique du déport AutoAdapt constitue un avantage de premier choix en termes de confort et de précision. Grâce à AutoAdapt, l’ajustement du déport est réglé automatiquement en cas de modification de la largeur globale de travail. L’ajustement parfait se fait par le biais du parallélogramme et de la liaison hydraulique entre le vérin de travail et le vérin de déport. Ainsi en cas de modification de la largeur de travail, le raccord de labour est impeccable et la qualité du chantier est parfaite. De plus, AutoAdapt a un effet positif sur la consommation de carburant, car la ligne de traction n’est pas modifiée lors des différentes phases de réglage.

Les deux variantes se démarquent par une facilité de manipulation, une faible puissance absorbée et un résultat de travail homogène. Le choix entre la variante Vario et la variante Teres 200 et Teres 200 S permet de s’adapter parfaitement aux exigences de l’exploitation et aux stratégies d'investissement.

Versoirs SpeedBlade : Efficacité, durabilité et économie de carburant

Le versoir SpeedBlade avec son étrave agrandie est une caractéristique essentielle des charrues Teres. Ce corps a été spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses de travail plus élevées. En augmentant la vitesse de travail, par exemple de 6 km/h à 10 km/h, le point d’usure principal se déporte naturellement de plus en plus vers le centre du versoir. Ainsi le point d’usure principal du versoir SpeedBlade se situe sur l’étrave de grande dimension et cela, même à des vitesses élevées, préservant ainsi de l’usure la zone du versoir à claires-voies ou à corps plein. Sur la Teres, l’étrave est donc considérée comme une pièce d’usure principale, tandis que le versoir l’est dans une moindre mesure. Cela permet de réaliser des économies en termes de consommation de pièces d’usure par rapport aux autres conceptions.

Le procédé de trempe ©plus, unique en son genre, est à la base de la plus haute qualité grâce à l'adjonction supplémentaire de carbone pour la fabrication des pièces d’usure de la Teres. Sur le versoir par exemple, on obtient une face recto en contact avec la terre très résistante, mais aussi très lisse. Des durées de vie importantes sont ainsi garanties. La face verso est relativement souple et de ce fait très solide et résistante aux chocs.

Réglage confortable de la profondeur de travail

Le réglage de la profondeur de travail est soit manuel, soit hydraulique, par le biais de la roue de contrôle de profondeur. AMAZONE propose ici pour les modèles Teres des roues d'appui latérales, des roues d'appui arrière et des roues d'appui combinées. Différents pneumatiques proposant des diamètres et profils différents répondent à des conditions d’utilisation variées de la Teres, permettant d’assurer le contrôle de profondeur, ainsi qu’un bon auto-entraînement. Pour les conditions extrêmes, il existe un modèle en profil AS de dimensions 785 x 350 mm.

Sécurité à déclenchement pour toutes les utilisations

Sur le modèle Teres 200 ou Teres 200 V, la sécurité est assurée par les boulons de cisaillement éprouvés avec une force de cisaillement de 4 400 kg. Dans des conditions d'utilisation intensives, le modèle Teres 200 S ou Teres 200 VS avec sécurité non stop hydraulique garantit un travail serein, préservant le matériel. En fonction des conditions d’utilisation, les forces de déclenchement jusqu’à 2 000 kg peuvent être réglées en continu, de façon centralisée ou décentralisée pour chaque corps. La hauteur de dégagement maximale est de 40 cm, ce qui permet aux corps d'éviter les obstacles importants, même à la profondeur de travail maximale. De plus, les corps peuvent également s’escamoter latéralement. Grâce au vérin hydraulique, le corps de charrue est ramené dans le sol en douceur et en préservant le matériel. Pour une sécurité supplémentaire, chaque étançon dispose d'une vis de cisaillement distincte.

Durabilité et légèreté maximales

Grâce à sa poutre de 120 x 120 x 10 mm, la Teres offre une stabilité élevée, tout en restant légère. L’axe d’attelage monté sur bagues ProtectShaft avec rotules intégrées garantit une usure réduite et une durabilité maximale. Les bagues oscillantes ont un effet d’amortissement et préservent le matériel en fourrière et en déplacement routier. Les rotules intégrées permettent d’augmenter considérablement la durabilité de l’axe d’attelage en raison du diamètre plus important.

La grande fusée creuse d’un diamètre de 120 mm autorise 2 roulements de même dimension. La durabilité est nettement renforcée. De plus, l'axe creux permet le passage soigné des conduites hydrauliques.

Le modèle Teres marque également des points avec le système de retournement en douceur SmartTurn. Grâce au vérin de recentrage intégré, le processus de retournement s'effectue rapidement sans modification de la largeur de travail et donc sans usure du système.

Des équipements qui répondent à toutes les exigences

Grâce à différents équipements, cette nouvelle charrue portée réversible s'adapte à toutes les conditions d’utilisation. Ainsi différentes rasettes ou déflecteurs sont disponibles pour une incorporation parfaite des volumes de résidus importants. L'utilisation de protections de contre-sep améliore la stabilité de la charrue dans les pentes. Un aileron coutre est disponible en option pour les régions aux sols caillouteux et lourds. Il protège les bords de l'étrave contre l'usure et assure une muraille propre. Des coutres circulaires peuvent être montés sur le dernier corps de charrue pour que la muraille soit parfaitement nette. Pour un rappui simultané, Amazone propose le modèle Teres 200 avec bras de rouleau.

• Performances et vitesses d’avance élevées, usure minimale grâce au versoir SpeedBlade avec étrave de grande dimension et traitement par cémentation ©plus

• Aucun réglage de la ligne de traction nécessaire en cas de modification de la largeur du déport

• Fiabilité assurée grâce à la barre d’attelage amortie ProtectShaft

• Adaptation facile du déport grâce au réglage hydraulique en continu en option

• Choix de différentes roues montées latéralement ou à l’arrière pour assurer les déplacements routiers et un travail d’excellente qualité au champ

Nouvelle charrue Teres 200 S

Vidéo : 
www.amazone.net/yt-Teres-200

Charrue Teres 200 S 5 corps au travail

Versoir SpeedBlade STU 40

Teres 200 S avec roue d’appui latérale pour un labour optimal en bordure

Réglage mécanique du déport en standard

Réglage hydraulique du déport en option

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée.

À propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des matériels agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie plus de 2 500 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais, les pulvérisateurs et les bineuses font partie de la gamme de production des matériels agricoles. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste d’une « agriculture durable ». AMAZONE propose également des matériels d'entretien des parcs et espaces verts ainsi que pour le service hivernal.

Plus d’informations : www.amazone.fr