Lutte mécanique efficace contre les adventices avec la Venterra 1K d'AMAZONE

AMAZONE propose désormais, dans la gamme de produits dédiée au binage, la nouvelle Venterra 1K avec des largeurs de travail jusqu'à 4,20 mètres. Polyvalente et légère, elle est conçue pour les petites surfaces comme en maraichage pour des puissances de tracteur à partir de 60 CV. Grâce au système modulaire, elle peut être équipée de différents parallélogrammes et outils. Des systèmes de guidage en ligne intégrés facilitent le travail de la bineuse. Avec un support avant, la Venterra 1K peutaussi être utilisée à moindre coût en montage frontal.

Des solutions individuelles pour chaque culture

Le parallélogramme est le cœur de la Venterra 1K, base d'un guidage optimal de l'outil. Pour des inter-rangs entre 16 cm et 37,5 cm, le parallélogramme EKP peut être équipé d'au maximum 3 socs. Pour des inter-rangs compris entre 12,5 cm et 90 cm, il est possible d'utiliser le parallélogramme KPP comptant jusqu'à 5 socs. Il est réglé en continu sur la profondeur de travail et offre un bon dégagement entre chaque soc.

Pour chaque exigence concernant la culture et la nature du sol, différents types et largeurs de socs sont disponibles, avec une éventuelle utilisation en mixte. Le système breveté de changement rapide RapidoClip permet de changer les socs sans outil et en un minimum de temps, que ce soit au champ ou au sein de l'exploitation.

Toujours sur la voie

Travailler sans endommager les rangs de culture nécessite une précision extrême. Le guidage, composé d'un système de caméras et d'une interface, permet de guider la bineuse avec précision le long des rangs de culture et cela même en dévers.

Avec Horus Professional, la plante cultivée est reconnue de manière fiable en suivant le rang ou, en mode 3D, sur la base des différences de hauteur. De plus, une reconnaissance colorimétrique est possible. Notre système de caméras SmartVision garantit, grâce à la correction automatique de dévers, un guidage fiable dans les rangs, même en devers, sans recours à un guidage manuel. Les deux systèmes commandent l’interface en fonction de la vitesse de déplacement. Sur le terminal, le chauffeur contrôle à tout moment sur une image vidéo le guidage exact au cœur des rangs.

Pour les cultures en planches ou les petites largeurs de travail qui ne permettent pas un positionnement latéral de la caméra par rapport au tracteur, la Venterra 1KL constitue une solution optimale dans une version à cadre rallongé, en permettant un champ de vision libre sur les rangs entre le châssis de la bineuse et l’interface.

Un palpeur de rang peut être utilisé pour compléter le système de caméras. Il est particulièrement adapté aux passages de la bineuse, lorsqu'il s'agit de lutter contre les adventices en passage tardif ou d'implanter des cultures dérobées. En cas de mouvements importants des plantes, par exemple en présence de vent latéral, les palpeurs assurent un guidage précis le long des rangs.

Plusieurs opérations en un seul passage

La Venterra 1K peut être équipée de différents systèmes d'application AMAZONE, pour apporter au champ des concepts de culture d'avenir. Ainsi les coûts de main-d'œuvre et les intrants sont réduits et les méthodes de gestion durable favorisées.

Le combiné trémie frontale FTender et tête de distribution sur la bineuse permet une fertilisation performante et efficace pour les cultures. L'application se fait, selon les besoins, individuellement sur chaque rang, entre les rangs ou en surface par le biais de diffuseurs. De plus, ce système convient pour l'implantation de semences, par exemple pour les cultures dérobées. Différentes combinaisons d'outils sont disponibles pour l'incorporation.

Le dispositif de pulvérisation en bandes RowSpray peut être utilisé combiné à la cuve frontale FT-P. Les produits phytopharmaceutiquess ou les engrais liquides sont ainsi appliqués de manière ciblée. Le produit phytosanitaire est appliqué précisément au-dessus de chaque rang de culture, tandis que les socs de la Venterra 1K éliminent mécaniquement les adventices entre les rangs.

Contrôle de section avec GPS-Switch

L'utilisation de la coupure automatique de tronçons GPS-Switch qui relève et abaisse hydrauliquement les éléments de binage individuelement, pose de nouveaux jalons en matière de précision de binage. Les points forts du système se caractérisent, pour les parcelles en pointe en fourrière, par un binage sans endommager les cultures fragiles ou les plantes hautes. La commande s'effectue via le terminal ISOBUS AmaTron 4 et s’utilise également associée au dispositif de pulvérisation en bandes.

Flexibilité

La Venterra 1K a été conçue en tant que système modulaire pour une flexibilité maximale. Ultérieurement, cela permet d'adapter facilement la machine à des situations d'exploitation modifiées. Les outils en option, tels que les disques de protection, moulinet à doigts, buttoirs ou recouvreurs peuvent être ajoutés à tout moment. Comme les moulinets à doigts et les disques butteur sont montés sur un parallélogramme guidé séparément, ils s’adaptent au mieux en fonction du sol, quelle que soit la situation.

Même des largeurs de travail plus importantes ou des largeurs de rangs modifiées sont faciles à mettre en œuvre avec la Venterra 1K. Le châssis de la Venterra 1K est élargi en quelques minutes grâce à une extension de cadre repliable hydrauliquement. Il s'agit d'une poutre supplémentaire qui devient extensible. Ce châssis extensible peut en effet être posé et déposé à tout moment, il est donc toujours possible d'ajouter une commande assistée par caméra. Peu importe que la machine soit équipée ou non de Section Control. L'exploitant agricole réalise des économies et réduit le poids au champ.

- Équipement avec tous les parallélogrammes de classe M et outils de la gamme Venterra pour une disponibilité opérationnelle totale et des résultats de travail exceptionnels sur les largeurs de travail de 1,3 à 4,2 m

- Attelage avant et arrière pouvant être ajoutés ultérieurement, de même que l’équipement en option avec système de guidage sur rang, unité de commande et unité de déport

- En option, le châssis de la Venterra 1K peut être équipé de l’extension de châssis repliable hydrauliquement

- Pour la variante de la Venterra 1K pilotée par caméra, la machine est équipée d’un châssis rallongé, afin que la caméra dispose d’une place suffisante devant le châssis pour la capture d'images

- Elle est donc idéale pour les cultures spécifiques avec des largeurs de travail étroites

Les Venterra 1K et 1KL AMAZONE sont polyvalentes et légères, conçues pour les petites surfaces et le maraichage

Vidéo : 
www.amazone.net/yt-Venterra-1K

Avec le support avant VB 2, les bineuses Venterra 1K et 2K peuvent être attelées à l’avant, les parallélogrammes restent trainés et non poussés.

Venterra 1K pour une régulation optimale des adventices dans le champ avec une flexibilité exceptionnelle

La Venterra 1KL est spécialement conçue pour travailler sur les cultures en planches. Grâce au support de montage rallongé, le champ de vision de la caméra est central.

La châssis extensible hydrauliquement peut aussi être équipé ultérieurement sur la Venterra 1K, une augmentation ultérieure de la largeur de travail est donc facile.

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée.

À propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des matériels agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie plus de 2 500 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais, les pulvérisateurs et les bineuses font partie de la gamme de production des matériels agricoles. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste d’une « agriculture durable ». AMAZONE propose également des matériels d'entretien des parcs et espaces verts ainsi que pour le service hivernal.

Plus d’informations : www.amazone.fr