Hatékonyság és pontosság köztes vetésnél

A műszaki megoldások áttekintése

A 2000-es évek eleje óta a köztes termények vetése egyre fontosabb szerepet játszik a szántóföldi gazdálkodásban. A GAP-reform zöldítési intézkedései által támogatva a témát számos területen bevezették a gyakorlatba és mélységében kutatták. Németországban ez most már kötelezettség, különösen a téli zöldítés tekintetében. A cél az ökológiai és gazdasági előnyök ötvözése - a talajszerkezet javítása, az erózióvédelem és a hatékony tápanyag-felhasználás révén. Különböző technikai eljárások állnak rendelkezésre, amelyek a pontosság, a ráfordítás és a költségek tekintetében különböznek egymástól. A vetőmagok is széles választékból választhatók: a mustár és az olajretek egyszerű és olcsó keverékei például megfelelnek a zöldítési követelménynek. Az akár 10 különböző növényfajt tartalmazó összetett keverékek kedvezőbbek, viszont jóval drágábbak is.

Az AMAZONE programjában minden helyszínhez és gazdasághoz megtalálható a megfelelő gép. Saját kísérleti területünkön értékes felismerésekre tehetünk szert - mivel az egyes növényfajok csak a legjobb kiindulási feltételek mellett képesek megmutatni a bennük rejlő potenciált.

A köztes termények termesztésének célkitűzései

A köztes termények számos funkciót töltenek be a növénytermesztésben:

- A talaj egészségének és élővilágának támogatása

- A talajerózió és a szerkezeti károk csökkentése

- A tápanyagok kimosódásának csökkentése

- A biológiai sokféleség és a tájkép támogatása

- Tápanyagok rögzítése, illetve lebontása

- Gyomnövények visszaszorítása és az árvakelésű gabona elleni védekezés

A köztes vetés követelményei

Ahhoz, hogy a köztes termények optimálisan betölthessék funkciójukat, bizonyos követelményeknek teljesülniük kell a vetésnél:

- Egyenletes, gyors kelés

- Megbízható talajzárás az ideális csírázásért

- A talajtípusnak és a vetőmagkeveréknek megfelelő technológia

Különösen fontos a helyspecifikus feltételekhez, például a talajnedvességhez, az elővetemény maradványaihoz vagy a meglévő technológiához való alkalmazkodás.

A köztes vetés módszere

A köztes vetés technikai megvalósítása döntő fontosságú a siker szempontjából. A választott vetési rendszertől függetlenül különböző módszerek állnak rendelkezésre, amelyek pontosságukban, hatékonyságukban és alkalmazkodóképességükben különböznek egymástól. A megfelelő rendszer kiválasztása kulcsfontosságú a köztes termények sikeres termesztéséhez.

Betakarítás előtti vetés a ZA-TS függesztett műtrágyaszóróval

Egyszerű lehetőség a vetést olyan technikával végezni, amely során a vetőmagot műtrágyaszóróval vagy drónnal juttatjuk ki a talajfelszínre. A módszer olcsó és gyors, de a sikeres csírázáshoz nedves időjárási körülményekre van szükség. Ez a módszer különösen praktikus álló növényállományban alkalmazva vagy szűk időkeret esetén. Az eljárás fényben csírázó növényekre korlátozódik.

Vetés és talajművelés egyszerre: GreenDrill egység Catros vagy Cenius gépen

Hatékonyabb a kombinált vetés, amikor a vetőmagot a tarlóhántás vagy a talajművelés közben, például kultivátorral vagy rövidtárcsával vetjük el. Az egyidejű bedolgozással jobb talajzáródás érhető el, ami javítja a csírázási feltételeket. Ez a kombináció könnyen integrálható a meglévő munkafolyamatokba.

Vetés Cataya mechanikus ráépített vetőgéppel vagy Centaya pneumatikus ráépített vetőgéppel

A vetőgéppel történő vetés tovább növeli a pontosságot és az egyenletességet. Erre a célra olyan kombinált vetőgép használatos, amely a vetőmagot egyenletes mélységbe helyezi le. Ezt a módszert általában előzetes tarlóhántással kombinálják. A művelet homogén kelést eredményez. Ezt a módszert a gyakorlatban széles körben alkalmazzák, különösen kiváló minőségű vetőmagkeverékek vagy érzékeny növények esetében.

Vetés többtartályos rendszerekkel: Cirrus vontatott kombinált vetőgép

A többkamrás rendszerű modern vetőgépek lehetővé teszik a különböző vetőmagok külön adagolását. A rétegződés elkerülhető, különösen akkor, ha nagyon eltérők a szemcseméretek. Ha a különböző tartályokhoz különböző lerakási pontokat rendelünk, elősegíthető a különböző vetőmagkomponensek kelése. Ez lehetővé teszi az egyes növényfajok sajátos igényeinek figyelembevételét és a talajba helyezésük szabályozását. Ilyenre példa a Cirrus gép, Triple-Shoot funkcióval.

Direktvetés: Condor vontatott vetőgép, Primera DMC nagy területteljesítményű vetőgép

Direktvetésnél a talajművelés teljes mértékben elmarad. A vetőmagot közvetlenül az elővetemény szalmájába vagy megmaradt tarlójába vetjük. Ez a módszer maximális követelményeket támaszt a vetéstechnikával szemben, de előnyöket kínál a talaj minimális megbolygatása, az erózióvédelem és a vízháztartás szempontjából.

A talajművelés kiküszöbölésével a direktvetéssel idő takarítható meg, ami gyorsabban érő és versenyképesebb növényállományokban fog megmutatkozni. Különösen száraz körülmények között vagy erózióval veszélyeztetett területeken lehet jobb módszer a direktvetés.

A direktvetés növeli a gyökeres gyomok és az árvakelésű gabona növésének kockázatát. Ez az úgynevezett „zöld híd” betegségeket vihet át a vetésforgóban, ezért annak tervezése során figyelembe kell venni. A Condor vontatott vetőgéppel vagy a Primera DMC nagy területteljesítményű vetőgéppel a direktvetés tarlón is hatékony és biztonságos. A késes csoroszlyás vagy a hegyes orrú csoroszlyás vetéstechnika kiválóan kezeli a szalmamaradványokat, és lehetővé teszi a vetőmag zavartalan lehelyezését. A késes csoroszlyás vetőgépekhez sokfél tartályrendszer választható.

Kombinált ömlesztett és szemenkénti vetés 4 lehelyezési ponttal

A gyakorlatban 2024 óta prototípusként használt Precea speciális szemenkénti vetőgép által végzett strukturált és optimalizált vetés még ennél is tovább megy. Az 50 cm sortávolságú szemenkénti vetőgép 3 további vetőberendezéssel van felszerelve, amely sokféle kombinációt lehetővé tesz. A gép sorszélessége a CRF (Controlled Row Farming) koncepcióját követi: az 50 cm-es sortávolság megfelelő helyet ad minden növénykultúra növekedéséhez.

A magkeverék minden egyes összetevője tökéletesen elhelyezhető, és így ideálisan csírázik. A köztes termények keveréke példáján a következő lehetőségek merülnek fel:

- Durvaszemcsés hüvelyesek 6-10 cm mélységben, ömlesztett vetéssel a műtrágyacsoroszlya felett

- Széles távolságban, külön elhelyezendő növénykultúrák, pl. szemenkénti elválasztással és nagyon pontos elhelyezéssel 1-8 cm mélységbe

- Különböző vetőmagok normál igénybevétel mellett, ömlesztett vetésként RoTecC csoroszlyákkal 1-6 cm mélységbe

- Fényben csírázó növények, például fehér lóhere, mikrogranulátum-szóróval a felületén szétszórva

Intenzív szántóföldi kísérleteket végezünk a pontos és terményspecifikus vetési mélység fontosságának vizsgálatára. Az alábbi ábra mutatja, hogy a pontos elhelyezés milyen mértékben növelheti a kelést. Az eredmények azt mutatják, hogy ebben a technológiában óriási lehetőségek rejlenek: A drága vetőmag sokkal jobban kel, ha ideális módon vetik el.

Ideális keverékvetés a CRF-Precea géppel

Az ömlesztett vetés és a szemenkénti vetés kombinációja további érdekes lehetőségeket nyit meg a szántóföldi növénytermesztésben. Itt kell megemlíteni az olyan témákat, mint a Bio-Step Till, de különösen a vegyes növénytermesztést: A hüvelyesek és a gabonafélék vegyes termesztése széles körben elterjedt a biogazdálkodásban. A hüvelyesek nitrogénnel gazdagítják a talajt a gyökérgumó-baktériumok révén, míg a gabonafélék stabilitást és struktúrát adnak a növénynek. Az időjárási viszonyoktól függően egyik vagy másik növénytípus előnyben van. A betakarított keverék ideális fehérjében gazdag takarmányként, és a később akár szét is választható.

A CRF-Precea lehetővé teszi a két főnövény külön adagolását, terményspecifikus elhelyezését és mindenekelőtt a hüvelyesek szemenkénti elválasztását. Az eredmény: világos sorszerkezet, amely lehetővé teszi a célzott és kultúraspecifikus művelést. A pálcás borona hatékonyabban és eredményesebben használható az erőteljes és egyenletesen fejlett növénykultúrákban.

A gyors, maximális keléssel a fény-, víz- és tápanyagforrások optimálisan hasznosulnak, és a gyomnövények visszaszorulnak. A növénykultúrák közötti verseny minimálisra csökken, a szinergiák erősödnek.

Az eljárások összehasonlítása

Az értékelés összefoglalja a bemutatott módszerek erősségeit és gyenge pontjait. Ezeket a helyszín- és gazdaságspecifikus feltételek figyelembevételével kell figyelembe venni. Általánosságban elmondható, hogy a lehető legnagyobb rugalmasság előnyös a változatos vetésforgók és a változó időjárási viszonyok esetében.

Összefoglalás és ajánlások

A köztes vetés a fenntartható mezőgazdaság fontos eleme. A megfelelő műszaki eljárás kiválasztása a következőktől függ:

- A köztes termények célja, pl. nitrogén megkötése, talajvédelem

- Helyi körülmények és talajnedvesség

- A vetés időpontja és a rendelkezésre álló technológia

- A vetőmag típusa és keveréke

Innovatív mezőgazdasági gépgyártóként szenvedélyesen rajongunk a műszaki fejlődésért, mert meggyőződésünk, hogy a modern mezőgazdaság csak személyre szabott megoldásokkal lehet hosszú távon sikeres. A technológiát kifejezetten az adott gazdasághoz és a termesztési céloknak megfelelően kell kiválasztani a maximális hatékonyság és erőforrás-megtakarítás elérése érdekében. Az innovatív rendszerek - mint pl. a strukturált vetés - egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a köztes növénykeverékek és növényközösségek révén, mivel a változatos növényközösségek ökológiai és agronómiai szempontból előnyös lehetőségeket kínálnak a modern, rugalmas növénytermesztéshez. Technológiáinkkal támogatjuk a gazdákat abban, hogy kihasználják ezt a potenciált - a termelékeny és fenntartható mezőgazdaság érdekében.

- Maximális kelés – a pontos és növénykultúrától függő vetési mélységnek hála
- Többet hoz ki minden vetőmagból

- Rugalmas technológia változó feltételekhez – egy gép, sokféle lehetőség
- Ma köztes termény – holnap fő növény

- Fenntarthatóság a sokoldalúság révén – technika a biodiverzebb szántóföldi gazdálkodásért
- Sokoldalú vetés, biztos eredmények a jövőben – a fenntartható szántóföldi gazdálkodás a megfelelő technologóiával kezdődik

AMAZONE Catros+ vontatott rövidtárcsa GreenDrill ráépített vetőgéppel

AMAZONE ZA-TS függesztett műtrágyaszóró

AMAZONE Centaya (balra) és Cataya (jobbra) ráépített vetőgépek aktív talajművelési technológiával kombinálva

Tartályos és elosztós koncepció egy Cirrus vontatott kombinált vetőgépen, Triple-Shoot technikával

AMAZONE Primera DMC nagy területteljesítményű vetőgép direktvetéshez

Precea 6000-FCC szemenkénti vetőgép (CRF-hez) 12 x 50 cm sorszélességben FTender 2200 fronttartállyal

2 hetes növekedési előny direktvetéssel

A tartály és az elosztó kialakítása a Precea gépnél, Controlled Row Farming (CRF) gazdálkodáshoz, Quadruple-Shoot eljárással

1. 1 elosztófej (műtrágyaszóró)

2. 2 elosztófej (kisérő vetés)

3. 1 kijuttatási pont (szemenkénti elválasztás)

4. 2 kijuttatási pont (műtrágyacsoroszlya)

5. 3 kijuttatási pont (kísérő vetés)

6. 4 kijuttatási pont (MGS)

A növénykultúrától függő vetési mélységek hatása, relatív kelés

Az őszi lóbab és az őszi búza keverékvetése a CRF-Precea géppel

A különböző köztes vetési eljárások értékelése

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 500 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók, permetezőgépek és kultivátorok szerepelnek. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. Az AMAZONE sokoldalúan használható kommunális gépeket kínál parkok és zöldfelületek ápolásához és téli úttakarításhoz.

További információk: www.amazone.hu