Efektywność i precyzja wysiewu poplonów

Rozwiązania techniczne w skrócie

Wysiew poplonów od początku XXI wieku odgrywa coraz ważniejszą rolę w rolnictwie. Ten temat, wspierany przez działania związane z zazielenianiem w ramach reformy WPR, został wprowadzony do praktyki i zbadany w wielu obszarach. W Niemczech jesteśmy do niego zobowiązani, szczególnie jeśli chodzi o zazielenianie zimowe. Celem jest połączenie korzyści ekologicznych i ekonomicznych - poprzez poprawę struktury gleby, ochronę przed erozją i efektywne wykorzystanie składników odżywczych. Dostępne są różne zabiegi techniczne, które różnią się pod względem precyzji, wysiłku i kosztów. Dostępna jest również szeroka gama nasion: na przykład proste, niedrogie mieszanki gorczycy i rzodkwi oleistej spełniają wymóg zazieleniania. Złożone mieszanki zawierające do 10 różnych gatunków roślin przynoszą więcej korzyści, ale są również znacznie droższe.

AMAZONE ma w swoim programie odpowiednią maszynę dla każdego miejsca i gospodarstwa. Nasze własne doświadczenia polowe dostarczają cennych spostrzeżeń - ponieważ tylko w najlepszych warunkach początkowych każdy gatunek rośliny może w pełni rozwinąć swój potencjał.

Cele uprawy poplonów

Poplony pełnią różnorodne funkcje w produkcji roślinnej:

- wspieranie zdrowia i życia gleby

- redukcja erozji gleby i uszkodzeń strukturalnych

- redukcja wypłukiwania składników odżywczych

- wspieranie różnorodności biologicznej i krajobrazu

- zatrzymywanie i/lub rozkład składników odżywczych

- zwalczanie chwastów i samosiewów zbóż

Wymagania dotyczące siewu poplonów

Aby poplony mogły optymalnie spełniać swoje funkcje, istnieją wymagania dotyczące siewu:

- jednolite, szybkie wschody roślin

- bezpieczne zamknięcie w glebie dla idealnego kiełkowania

- technika odpowiednia dla rodzaju gleby i mieszanki nasion

Szczególnie ważne jest dostosowanie się do warunków panujących w danym miejscu, takich jak wilgotność gleby, pozostałości z poprzedniej uprawy lub istniejąca technika.

Proces siewu polonów

Techniczne wdrożenie siewu poplonów ma kluczowe znaczenie dla jego powodzenia. Niezależnie od wybranego systemu siewu, dostępne są różne metody, które różnią się precyzją, wydajnością i możliwościami adaptacji. Wybór odpowiedniego systemu stanowi centralny aspekt udanej uprawy poplonów.

Wysiew przed żniwami za pomocą rozsiewacza zawieszanego ZA-TS

Prostą opcją jest siew w technologii rozsiewu, w której nasiona rozsiewa się na powierzchni za pomocą rozsiewacza nawozów lub drona. Metoda ta jest niedroga i szybka, ale wymaga wilgotnych warunków pogodowych do pomyślnego kiełkowania. W szczególności metoda ta sprawdza się w przypadku zbiorów stojących lub pod presją czasu. Metoda ta jest ograniczona do roślin wymagających światła do kiełkowania.

Siew z uprawą gleby: GreenDrill na Catrosie lub Ceniusie

Siew kombinowany, w którym nasiona są wysiewane podczas uprawy ścierniska lub uprawy gleby, na przykład za pomocą kultywatora lub brony talerzowej, jest bardziej wydajny. Jednoczesne przeorywanie może zapewnić lepsze zamknięcie w glebie, co poprawia warunki do kiełkowania. Tego typu połączenie można łatwo zintegrować z istniejącymi procesami pracy.

Siew mechanicznym siewnikiem nabudowanym Cataya lub pneumatycznym siewnikiem nabudowanym Centaya

Siew siewnikiem zapewnia jeszcze większą precyzję i jednorodność. W tym celu stosuje się zestaw uprawowo-siewny, który umieszcza nasiona na jednakowej głębokości. Metodę tę zwykle łączy się z wcześniejszą uprawą ścierniska. Rezultatem są jednorodne wschody roślin. Ta procedura jest szeroko stosowana w praktyce, szczególnie w przypadku wysokiej jakości mieszanek nasion lub wrażliwych upraw.

Siew za pomocą systemów wielozbiornikowych: Agregat uprawowo-siewny Cirrus

Nowoczesne siewniki z systemami wielokomorowymi umożliwiają oddzielne dozowanie różnych nasion. Zwłaszcza w przypadku bardzo różnych rozmiarów ziaren pozwala to uniknąć efektu rozfrakcjonowania. Jeśli różne zbiorniki są połączone z różnymi punktami dystrybucji, można zwiększyć wschody roślin z różnych składników nasion. Pozwala to zaspokoić specyficzne potrzeby poszczególnych gatunków roślin i kontrolować ich rozmieszczenie w glebie. Jednym z przykładów jest Cirrus, który oferuje możliwość aplikacji w procesie Triple-Shoot.

Siew bezpośredni: Siewnik zaczepiany Condor, siewnik wielkopowierzchniowy Primera DMC

Uprawa gleby w siewie bezpośrednim jest całkowicie zbędna. Nasiona wysiewane są bezpośrednio na ściernisko lub na pozostałą po poprzedniej uprawie słomę. Procedura ta stawia najwyższe wymagania w zakresie techniki siewu, ale oferuje korzyści w zakresie stabilności gleby, ochrony przed erozją i bilansu wodnego. Eliminując potrzebę uprawy gleby, siew bezpośredni oszczędza czas, co przekłada się na szybsze i bardziej konkurencyjne łany. Szczególnie w suchych warunkach lub na obszarach zagrożonych erozją siew bezpośredni może być lepszą metodą.

Siew bezpośredni zwiększa ryzyko wyrastania chwastów korzeniowych i samosiewów zbóż. Ten tak zwany „zielony most” może przenosić choroby w ramach płodozmianu i musi być brany pod uwagę przy planowaniu płodozmianu. Z siewnikiem zaczepianym Condor lub siewnikiem wielkopowierzchniowym Primera DMC siew bezpośredni w ściernisko jest wydajny i bezpieczny. Technika siewu redlicami zębowymi lub dłutowymi usuwa resztki słomy i pozwala nasionom zakorzenić się bez zakłóceń. Dla siewników z redlicami zębowymi dostępna jest również szeroka gama systemów zbiorników.

Łączony siew objętościowy i siew pojedynczych nasion z 4 punktami dystrybucji

Jeszcze bardziej zaawansowany jest ustrukturyzowany i zoptymalizowany siew siewnika punktowego Precea wyposażonego w system Controlled Row Farming, który działa jako prototyp w praktyce od 2024 roku. Siewnik punktowy o szerokości rzędu 50 cm jest wyposażony w 3 dodatkowe aparaty wysiewające, co pozwala uzyskać różnorodność możliwych kombinacji. Szerokość rzędów w tej maszynie jest zgodna z koncepcją CRF (Controlled Row Farming): przy rozstawie rzędów 50 cm każda uprawa znajduje swoje idealne miejsce.

Każdy składnik mieszanki nasion może być idealnie umieszczony, a tym samym idealnie kiełkować. Na przykładzie mieszanki poplonów pojawiają się następujące możliwości:

- gruboziarniste rośliny strączkowe w rozstawie 6 – 10 cm jako siew objętościowy redlicą nawozową

- szeroko rozmieszczone, odizolowane uprawy, jak w przypadku techniki rozdziału, z bardzo precyzyjnym rozmieszczeniem w odległości 1 – 8 cm

- nasiona o normalnych wymaganiach jako siew objętościowy przez redlice RoTeC na głębokości 1 – 6 cm

- rośliny wymagające światła do kiełkowania, na przykład biała koniczyna, rozrzucone na powierzchni rozsiewaczem mikrogranulatów

Przeprowadzono intensywne próby polowe, aby zilustrować znaczenie precyzyjnej i specyficznej dla danej uprawy głębokości siewu. Poniższy schemat przedstawia, w jakim stopniu precyzyjne umieszczenie może zwiększyć wschody roślin. Wyniki pokazują ogromny potencjał tej technologii: drogie nasiona osiągają znacznie wyższe wschody, gdy są idealnie umieszczone.

Idealna mieszanka wysiewana przez CRF-Precea

Połączenie siewu objętościowego i siewu precyzyjnego otwiera kolejne interesujące możliwości w zakresie uprawy gleby. Należy tu wspomnieć o takich tematach jak uprawa Bio-Strip Till, a zwłaszcza uprawa mieszana: uprawa mieszana roślin strączkowych ze zbożami jest szeroko rozpowszechniona w rolnictwie ekologicznym. Rośliny strączkowe gromadzą azot w glebie dzięki bakteriom brodawkowym, podczas gdy zboża zapewniają uprawom stabilność i strukturę. W zależności od warunków pogodowych, jeden lub drugi rodzaj upraw ma przewagę. Zebrana mieszanka jest idealna jako pasza bogata w białko i możliwa jest również jej późniejsza separacja.

CRF-Precea umożliwia oddzielne dozowanie obu głównych upraw, ich specyficzne rozmieszczenie, a przede wszystkim rozdział roślin strączkowych. Rezultatem jest przejrzysta struktura rzędów, która umożliwia ukierunkowaną i dostosowaną do danej uprawy pielęgnację. Zagarniacz może być używany bardziej efektywnie i wydajnie w przypadku silnych i równomiernie rozwiniętych upraw.

Przy szybkich, maksymalnych wschodach roślin zasoby światła, wody i składników odżywczych są optymalnie wykorzystywane, a chwasty skutecznie zdominowane. Konkurencja między uprawami jest zminimalizowana, a synergia wzmocniona.

Porównanie procedur

Ocena podsumowuje mocne i słabe strony przedstawionych metod. Muszą one być brane pod uwagę w odniesieniu do warunków specyficznych dla danego miejsca i gospodarstwa. Zasadniczo korzystna jest jak największa elastyczność przy zróżnicowanym płodozmianie i zmieniających się warunkach pogodowych.

Wnioski i zalecenia

Siew poplonów jest ważnym elementem zrównoważonego rolnictwa. Wybór odpowiedniego procesu technicznego zależy od:

- celu poplonu, np. wiązanie azotu, ochrona gleby

- warunków terenowych i wilgotności gleby

- czasu siewu i dostępnej techniki

- rodzaju i mieszanki nasion

Jako innowacyjny producent maszyn rolniczych z pasją idziemy za postępem technicznym, ponieważ jesteśmy przekonani, że nowoczesne rolnictwo może odnieść sukces w dłuższej perspektywie tylko dzięki szytym na miarę rozwiązaniom. Technologia powinna być dobrana specjalnie do wyposażenia gospodarstwa i celów uprawy, aby osiągnąć maksymalną wydajność i oszczędność zasobów. Innowacyjne systemy, takie jak siew strukturalny, zyskują na znaczeniu dzięki złożonym mieszankom poplonów i skupiskom roślin, ponieważ zróżnicowane skupiska roślin oferują ekologiczne i agronomiczne możliwości nowoczesnej, odpornej produkcji roślinnej. Dzięki naszym technologiom wspieramy rolników w wykorzystaniu tego potencjału - dla wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

- Maksymalne wschody roślin – dzięki precyzyjnej i dostosowanej do uprawy głębokości siewu
- Uzyskać więcej z każdego siewu

- Elastyczna technologia dla zmieniających się warunków – jedna maszyna, wiele możliwości
- Dzisiaj poplony – jutro uprawa główna

- Zrównoważony rozwój dzięki różnorodności - technologia dla bardziej bioróżnorodnych upraw
- Siać różnorodność, zbierać przyszłość – zrównoważone rolnictwo zaczyna się od właściwej technologii

Zaczepiana kompaktowa brona talerzowa AMAZONE Catros+ z siewnikiem nabudowanym GreenDrill

Rozsiewacz zawieszany AMAZONE ZA-TS

Siewnik nabudowany AMAZONE Centaya (po lewej) i siewnik nabudowany Cataya (po prawej) w połączeniu z aktywną uprawą gleby

Koncepcja zbiornika i rozdzielania na agregacie uprawowo-siewnym Cirrus, Triple-Shoot

Siewnik wielkopowierzchniowy Primera DMC AMAZONE w siewie bezpośrednim

Siewnik punktowy Precea 6000-FCC (dla CRF) o szerokości rzędów 12 x 50 cm z zamontowanym zbiornikiem przednim FTender 2200

Przyspieszenie wzrostu o 2 tygodnie dzięki siewowi bezpośredniemu

Koncepcja zbiorników i rozdzielaczy w siewniku Precea dla Controlled Row Farming (CRF) z procesem Quadruple-Shoot

1. Głowica rozdzielająca 1 (redlica nawozowa)

2. Głowica rozdzielająca 2 (urządzenie wysiewające dla roślin towarzyszących)

3. Punkt dystrybucji 1 (pojedynkowanie)

4. Punkt dystrybucji 2 (redlica nawozowa)

5. Punkt dystrybucji 3 (siewnik roślin towarzyszących)

6. Punkt dystrybucji 4 (MGS)

Wpływ specyficznych głębokości siewu dla danej uprawy, względne wschody roślin

Mieszany siew bobiku ozimego i pszenicy ozimej siewnikiem CRF-Precea

Ocena różnych metod uprawy poplonów

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia ponad 2500 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze polowe i pielniki. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. AMAZONE oferuje również wszechstronne maszyny komunalne do pielęgnacji parków i terenów zielonych oraz do zimowego utrzymania dróg.

Więcej informacji: www.amazone.pl