Weed Detector a célzott kijuttatáshoz réteken

EffiziHatékony védekezés lóromfélék ellen a réteken MI alapú növényfelismeréssel a takarmány betakarításakor

A lóromfélék elleni védekezés alapvető fontosságú a réteken a legkiválóbb takarmányminőség elérése érdekében. 2022 óta a vegyszeres kezelés egyes régiókban már nem engedélyezett teljes felületű permetezési módszerként a közvetett vagy mechanikus intézkedések kiváltására. Célzott, szelektív kezelés végezhető felkenő vegyszerezéssel vagy foltpermetezéssel. Jelenleg is létezik néhány olyan speciális foltpermetező berendezés, amelyek áthaladás közben észlelik a lóromféléket, és közvetlenül rájuk végzik a kijuttatást. Ezek a speciális készülékek drágák, és a hagyományos növényvédelmi permetezőgépekkel ellentétben alkalmazási lehetőségeik köre jelentősen korlátozott. Ráadásul csak kis munkaszélesség fedhető le, így a ráfordított munkaidő jelentősen megnő, mivel a teljes területen végig kell haladni.

Célzott felismerés és agronómiai értékelés

A lóromfélék elleni védekezés új megközelítése a célzott vegyszerkijuttatással legyőzi a korábbi módszerek kihívásait. A Weed Detector gyomfelismerővel a CLAAS olyan rendszert fejlesztett ki kaszálógépeihez, hogy a lóromfélék kaszálási munkák során kamera segítségével felismerhetők legyenek. A frontkasza merev rögzítőfejére szerelt kamerarendszer megbízhatóan észleli a teljes munkaszélességet. MI alapú szoftver elemzi a képeket, és fertőzöttségi térképet készít. Itt több különböző vágási időpont adatai is figyelembe vehetők.

Ezen felül a gazda el tudja végezni a potenciálisan kezelendő részterületek agronómiai értékelését, mielőtt szántóföldi permetezőgépnek vetné alá. A jó szakmai gyakorlat szerint a kezelést kaszálás után érdemes végezni, hogy a lóromfélék levéltömeget tudjanak képezni. A levéltömeg szolgáltatja a termék alkalmazásához szükséges felületet. A CLAAS connect Farm Management a helyszíni és terepi előzmények ismeretében például 50 cm-es agronómiai biztonsági pufferzónát határoz meg az észlelési pontok körül. A célzott kijuttatási munkalépés idő szempontjából nem kritikus, mivel kaszálás után néhány napot várni kell a permetezésig, amíg a lóromfélék kellő mértékben ki nem hajtanak.

Az agronómiai célterületeket tartalmazó térkép az AmaConnect felhőalapú adatplatformra továbbítódik. Ott létrejön az alkalmazási térkép a szántóföldi permetezőgép technológiájától függően. Ez az agronómiai-technikai célterületeket tartalmazó térkép lehetővé teszi az adott munkavégzéshez szükséges permetlémennyiség pontos előzetes kiszámítását az adott földterületre nézve.

Pontos helyenkénti kijuttatás az AMAZONE AmaXact segítségével

A foltpermetezés megtakarítási lehetősége nemcsak a fertőzöttség mértékétől, hanem a növényvédelmi permetezőgép szakaszainak méretétől is nagymértékben függ. Minél kisebb a szakasz, annál nagyobb a megtakarítás. Az AMAZONE egyedi fúvókavezérlésű – és ezáltal 50 cm-es szakaszokkal dolgozó – kijuttatási technológiája így különösen alkalmas az ilyen használatra. A lóromfélék elleni védekezés az új AmaXact fúvókatest mellett a korábban már jól bevált AmaSelect fúvókatesttel is működik. A gazdák így használhatják meglévő technológiáikat, és az innovációnak is részesei lehetnek.

Gyakori kapcsolási ciklusokra tervezett, robusztus kialakításának köszönhetően az új AmaXact fúvókatest az impulzusszélesség-frekvenciamodulációval (PWFM) optimális a foltpermetezéshez. A foltpermetezéshez szükséges rövid kapcsolási időkre alapozva a foltméret még tovább csökkenthető az AmaXact rendszerrel. Több növényvédő szer takarítható meg, azaz kevesebb permetlére van szükség. Így valósul meg a fenntartható növényvédelem.

Adatátvitel Cloud-to-Cloud (felhő és felhő közötti) kommunikációval

Az átlátható és felhasználóbarát adatkezelés érdekében a folttérkép teljesen vezeték nélkül is továbbítható. A kaszálógép mobil kommunikációs hálózaton keresztül küldi az adatokat a CLAAS connect Farm Management részére.

Ez továbbítja a térképet az AMAZONE AmaConnect adatplatformjára felhő és felhő közötti kommunikációval. A már meglévő kijuttatási technológiától függően az AmaConnect automatikusan optimalizálja a kapott alkalmazási térképet. Így biztosítható, hogy a lóromfélék kezelése biztonsággal végbemenjen a gyakorlatban. A felhasználó megkapja a foltok összterületét, így a permetlé mennyisége ehhez mérten keverhető ki.

A térképet az alkalmazás előtt az AmaTron Share appon keresztül vagy a jövőben az AmaConnecten keresztül felhőalapon küldi meg az AmaTron 4 készüléknek. Mostantól a növényvédő szerek célzottan, az optimális agronómiai időpontban juttathatók ki a szántóföldi permetezőgéppel.

Az AmaXact és a Weed Detector segítségével végzett eljárás egyedi előnyei

A Weed Detector rendszer jelentős mennyiségű növényvédő szert takarít meg a réteken anélkül, hogy speciális kijuttatási technológiába kellene beruházni. A nagyobb munkaszélességnek köszönhetően a foltpermetező (SpotSpray) célgépekhez képest jelentősen növelhető a munkateljesítmény.

A rendszer előnye a földterület drónnal, a lóromfélék észlelése céljából végzett körberepüléséhez képest, hogy a feltérképezés kaszálás közben, tehát további külön eljáráslépés nélkül végezhető. A technológia bármilyen körülmények között jól használható: A gyakorlatban a drónröptetés gyakran nem lehetséges szeles időben, dimbes-dombos terepen vagy olyan akadályoknál, mint a villanyvezetékek.

A feladatok felosztásával a rendszer minden gyakorló számára jól használható: A CLAAS DISCO MOVE frontkasza kamerája érzékeli a lóromféléket, és lehetővé teszi a kijuttatási folyamat befolyásolását. Az AMAZONE AmaConnect adatplatformjára való átállás képessé teszi a gazdákat, mezőgazdasági szakmai szövetségeket vagy bérvállalkozásokat a teljes körű alkalmazás megvalósítására. A szakmai tudás vállalatok közötti megosztása ideális szinergiákat és mindenekelőtt óriási költségelőnyöket biztosít a lóromfélék elleni védekezésben.

- A lóromfélék nagy pontosságú észlelése további műveletek nélkül

- Egyszerű, praktikus adatfeldolgozás

- Nagy megtakarítási lehetőség kiváló munkateljesítménnyel egyesítve

- Foltonkénti kijuttatás drága, speciális technológiák nélkül

- A kezelés sikerét évek óta végzett adatrögzítés igazolja

A folyamat áttekintése; a lóromfélék felismerése kaszálás során és fertőzöttségi térképek létrehozása (CLAAS); a térkép optimalizálása és a lóromfélék késleltetett kezelése permetezőgéppel (AMAZONE).

Videó: 
www.amazone.net/yt-WeedDetector

A frontkaszára szerelt Weed Detector kameraegység feladata a lóromfélék észlelése, valamint a folttérkép elkészítése.

Növényvédelmi permetezőgépek számára készített térkép agronómiai optimalizálása az AmaConnect felhőalapú adatplatformon.

A fertőzött terület kezelése foltpermetezésre alkalmas permetezőgéppel. Itt AMAZONE UF 2002.

A lóromfélék elleni szelektív védekezés részletező nézete foltpermetezésnél.

AmaTron 4 a lóromfélék foltpermetezése közben. A kezelt terület (0,86 ha) kiegészítő ábrázolása.

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 500 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók, permetezőgépek és kultivátorok szerepelnek. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. Az AMAZONE sokoldalúan használható kommunális gépeket kínál parkok és zöldfelületek ápolásához és téli úttakarításhoz.

További információk: www.amazone.hu