A Pantera 7004 még rugalmasabb!

Új W futómű, DirectInject és kormányrendszer a Trimble-től

A legutóbbi Agritechnica kiállításon bemutatott Pantera 7004 önjáró szántóföldi permetezőgépet nemcsak nagy teljesítmény, hanem a különleges alvázkoncepciónak köszönhető kiemelkedő kezelhetőség is jellemzi. Az ügyfelek a gép intuitív és kényelmes kezelését is nagyra értékelik.

Az újonnan bevezetett opcionális W-alvázzal és Trimble kormányrendszerrel a gép még inkább az ügyfél igényeire szabható. Az opcionális DirectInject közvetlen befecskendezéssel a növényvédő szerek használata még hatékonyabbá és rugalmasabbá tehető.

W-alváz

A hidraulikus módon, fokozatmentesen állítható, 2,00 m és 2,75 m közötti nyomtávú standard alváz mellett a Pantera 7004 W 2,25 m és 3,00 m közötti nyomtávot kínál.

A nagy beállítási tartománynak köszönhetően két fontos nyomtávot is lefed. Először is a gabonafélék, a kukorica és a burgonya esetében egyre inkább elterjedt 2,25 méteres műveőutas nyomtávot. Másodszor pedig a 3,00 m-es művelőút nélküli nyomtávot, amelyet burgonyánál, különleges kultúráknál és pl. Controlled Traffic Farming rendszerben végzett szántóföldi gazdálkodásban használnak.

A Pantera egyedülálló futómű-technológiája páratlan előnyöket kínál. A független hosszlengőkaros felfüggesztés kialakítása jelentős súlycsökkentést jelent a hagyományos független felfüggesztéshez képest, és a kevés forgáspont miatt különösen könnyen karbantartható. A hidropneumatikus rugózás adaptív vezérlésű, amely a vezetési helyzethez igazítja a futómű tulajdonságait. Ez az intelligens vezérlés optimális menetstabilitást és maximális vezetési kényelmet garantál.

Az eltolt nyomtávval megvalósított talajkímélő funkció mellett, amelynél a gép csak egyszer gördül ált a talajon, további különleges funkciót jelent a beépített lejtéskompenzáció, amely bizonyos dőlésszögig automatikusan vízszintes helyzetben tartja a gépet. A gép alapból alacsony súlypontjával és a hidropneumatikus futóművével kombinálva ez a funkció kiváló stabilitást garantál a lejtőkön.

DirectInject közvetlen befecskendezés

A DirectInject rendszert már több százszor bizonyított a piacon az UX 01 termékcsalád vontatott növényvédelmi permetezőgépeivel. A felhasználók nagyra értékelik a rendkívüli rugalmasságot a növényvédelem terén, amely egyszerre igazán egyszerű kezelhetőséggel párosul. A teljes Pantera termékpaletta mostantól DirectInject rendszerrel is felszerelhető, hogy az egyes termékeket rugalmasan, gyorsan és igény szerint lehessen adagolni.

Permetezés közben egy gombnyomással további termék adható a permetléhez. A DirectInject különlegessége a rövid, mindössze 30-50 méteres reakciótávolság. Ez különösen a gyomfészkek rugalmas kezeléséhez elengedhetetlen. A rendszer emellett számos mindennapi helyzetben megkönnyíti a növényvédelem rugalmas alkalmazását. Ilyen helyzet például a táblaszélnél történő elkülönített kezelés, termékek hozzákeverése különleges igényű területeknél, valamint a fő keverék kijuttatási mennyiségétől független, változó mennyiségű kijuttatás.

Mivel a rendszer teljesen integrálva van a folyadékkörbe és a kezelésbe, a megbízható tisztítás kényelmesen végrehajtható a fülkéből.

RTK kormányrendszer a Trimble-től

A Pantera automatikus nyomvezetéséhez mostantól gyárilag kapható a Trimble kormányrendszere. A már megszokott és szintén gyárilag elérhető TOPCON kormányrendszer mellett mostantól az ügyfelek egy másik beszállító rendszerét is választhatják, hogy a gép mindenben igazodjon a gazdaság egyedi igényeihez.

A Trimble kormányrendszer a „GFX 1260” ISOBUS terminálból (amely a Pantera növényvédelmi permetezőgép kezelőtermináljaként is szolgál) és a „NAV-900” GPS-vevőből áll.

A kormányrendszer Egnos-jellel vagy az RTK-pontossággal való működésre állítható be előzetesen. Az ügyfél hozzáférhet a Trible terminál összes funkciójához, beleértve az összes szükséges aktiválást is. Ezek közé tartozik például a VariableRateControl a részterület-specifikus növényvédelemhez vagy a Section Control a fúvókánkénti szakaszoláshoz, akár 96 szakasszal. Ezenkívül lehetőség van vezeték nélküli feladatkezelésre és a gép távfelügyeletére is a Trimble Ag szoftver segítségével.

- Nagyfokú rugalmasság sokféle szántóföldi gazdálkodási eljáráshoz, 2,25 m és 3,00 m közötti fokozatmentes nyomtávállítással

- Intelligens futóműtechnológia a maximális menetkomfort, minimális kopás és a csekély saját tömeg érdekében

- A DirectInject közvetlen adagolórendszernek köszönhetően a rugalmasság jelentős növekedése, továbbá megtakarítás a munkaidőben és a növényvédő szerekben

- Pontos növénytermesztés RTK-kormányrendszerrel - a gazdaság egyedi körülményeihez igazítva

Pantera 7004 W változó nyomtávval 3,00 m-ig

Futómű adaptív futómű-szabályozással

Egyszerű felépítés minimális kopással és karbantartási igénnyel

2 permetlévezeték kiegészítő termékkel vagy termék nélkül történő használathoz

DirectInject a Pantera gépen

Trimble GFX 1260 és az AMAZONE AmaDrive kombinációja

Trimble NAV 900 GPS-vevő

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 500 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók, permetezőgépek és kultivátorok szerepelnek. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. Az AMAZONE sokoldalúan használható kommunális gépeket kínál parkok és zöldfelületek ápolásához és téli úttakarításhoz.

További információk: www.amazone.hu