Pulsacyjna modulacja czasu otwarcia: AmaXact

Technologia aplikacji na nowym poziomie

Dla skutecznej ochrony roślin zasadnicze znaczenie ma optymalna aplikacja cieczy roboczej. Decydującą rolę odgrywa przy tym technologia rozpylaczy. Wymagania dotyczące systemu rozpylaczy mogą się różnić w zależności od warunków pracy. Firma AMAZONE już wcześniej oferowała klientom szeroką gamę korpusów rozpylaczy - od przełączania sekcji szerokości z pojedynczymi korpusami rozpylacza aż po elektryczny korpus rozpylacza AmaSelect z automatycznym przełączaniem rozpylaczy.

Wraz z AmaXact, AMAZONE wprowadza teraz korpus rozpylacza z pulsacyjną modulacją czasu otwarcia rozpylaczy, który jest szczególnie odpowiedni dla gospodarstw o średnich i dużych strukturach powierzchni, jak również do oprysków zmiennych i oprysków punktowych.

Pulsacyjna modulacja czasu otwarcia

Dzięki technologii pulsacyjnej modulacji czasu otwarcia (PWFM) zawór korpusu rozpylacza otwiera się i zamyka kilka razy na sekundę, a czasy otwarcia (szerokości impulsu) można regulować zgodnie z wymaganiami. Podczas gdy dawka oprysku w przypadku konwencjonalnych korpusów rozpylaczy bezpośrednio zależy od ciśnienia oprysku, w systemie PWFM można ją regulować za pomocą czasów otwarcia, uzyskując w ten sposób pewien stopień niezależności od ciśnienia oprysku.

Możliwość indywidualnego sterowania każdym zaworem PWFM oferuje szereg korzyści dla aplikacji. Oprócz indywidualnego przełączania rozpylacza w celu zminimalizowania nakładek, można teraz uzyskać bezstopniową kompensację krzywej. Ponadto kierowca ma możliwość zmiany prędkości jazdy w określonym zakresie bez zmiany wielkości kropli. Skutkuje to zwiększeniem wydajności i stałą jakością aplikacji.

Kolejną ważną zaletę można dostrzec w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Indywidualne sterowanie zaworami umożliwia precyzyjną aplikację na podstawie kart, nawet w obrębie szerokości belki. Ze względu na wysoką prędkość przełączania zaworów, system idealnie sprawdza się także do aplikacji punktowych w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności w przypadku punktów o małej powierzchni.

Oprócz wysokiej prędkości przełączania, do precyzyjnej punktowej aplikacji niezbędna jest również szczególnie szybka i precyzyjna regulacja ciśnienia, pozwalająca dokładnie przestrzegać dawki w poszczególnych punktach. Specjalnie dla systemu AmaXact firma AMAZONE opracowała hydrauliczny regulator ciśnienia DynamicFlow, który umożliwia niezwykle szybką regulację ciśnienia, a tym samym optymalizuje dokładność dawki zarówno w przypadku aplikacji punktowej, jak i powierzchniowej.

Intuicyjna koncepcja obsługi

System AmaXact został opracowany przez firmę AMAZONE. Dzięki temu nie tylko spełnia własne wysokie standardy jakości AMAZONE, ale także oferuje klientowi pełną integrację z oprogramowaniem, a tym samym wyjątkowo prostą i przejrzystą obsługę. Operator musi jedynie wprowadzić żądany rozmiar kropli i otrzymuje zakres prędkości, w którym pojazd może się poruszać. Kierowca ma również możliwość elastycznego reagowania na szczególne sytuacje związane z uprawami, ręcznie dostosowując dawkę oprysku w określonych obszarach.

Dzięki pełnej integracji systemu, w przyszłości możliwe będzie cyfrowe połączenie z opartą na chmurze platformą danych AmaConnect. Inteligentne połączenie maszyny w sieć poprzez wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym i cyfrowych systemów wspomagających stanowi podstawę dla inteligentnych funkcji koncentrujących się na wspomaganiu decyzji, automatyzacji, monitorowaniu procesów i zapewnianiu jakości.

Lepsza jakość aplikacji dzięki modulacji częstotliwości

Z AmaXact, marka AMAZONE idzie o krok dalej, aby rozwiązać wyzwania konwencjonalnych systemów modulacji czasu impulsu (PWM). Dzięki PWFM oprócz czasu otwarcia zaworów regulowana jest także liczba cykli przełączania. Daje to decydującą przewagę: konwencjonalne systemy PWM mogą w niektórych sytuacjach– zwłaszcza przy dużej prędkości jazdy – generować niedokładny rozkład wzdłużny, co jest widoczne nawet w uprawach. Dzieje się tak z powodu odległości jaką pokonuje belka polowa, gdy rozpylacz jest zamknięty. AmaXact automatycznie zwiększa częstotliwość przełączania w takich sytuacjach, aby uniknąć niedokładnej aplikacji.

Regulacja ciśnienia: Większy zakres roboczy i minimalizacja zużycia

W porównaniu do automatycznego przełączania różnych rozpylaczy, PWM ma tę zaletę, że działa bezstopniowo tylko z jednym rozpylaczem i zawsze zapewnia taką samą jakość aplikacji w określonym obszrze roboczym. Jednocześnie wadą konwencjonalnej technologii PWM może być to, że ten zakres roboczy jest mniejszy, ponieważ jakość aplikacji spada, jeśli czasy otwarcia są zbyt krótkie.

AmaXact oferuje również rozwiązanie w tym zakresie dzięki technologii PWFM. Aby zwiększyć zakres roboczy, zamiast pojedynczej wartości ciśnienia można wprowadzić widełki ciśnienia, w którym rozpylacz generuje żądany rozmiar kropli. AmaXact automatycznie reguluje ciśnienie, częstotliwość i czasy otwarcia, dzięki czemu jakość aplikacji pozostaje niezmiennie wysoka, a jednocześnie możliwy zakres roboczy jest większy nawet o 87% w odniesieniu do prędkości i dawki oprysku. Zasada ta jest wykorzystywana również w kompensacji jazdy po łukach CurveControl Flex, gdzie dzięki regulacji ciśnienia system osiąga pożądaną dawkę oprysku nawet na ciasnych zakrętach i przy zmiennych prędkościach jazdy.

Regulacja ciśnienia służy ponadto do zmniejszenia ilości cyklów przełączania, a tym samym do wydłużenia żywotności zaworów. Przy wysokim cyklu pracy system automatycznie przełącza się z trybu impulsowego na tryb ciągłego otwarcia rozpylaczy. W ten sposób liczba cykli przełączania zostaje znacznie zmniejszona – w zależności od sytuacji podczas jazdy. Regulacja ilości odbywa się w tym czasie poprzez regulację ciśnienia we wstępnie zdefiniowanym zakresie ciśnienia. Jakość aplikacji pozostaje stała, a zużycie jest zminimalizowane.

- Aplikacja zmienna na podstawie kart oraz precyzyjny oprysk punktowy

- Wyjątkowo prosta i wygodna koncepcja obsługi

- Długa żywotność dzięki inteligentnej minimalizacji zużycia

- Doskonała jakość aplikacji nawet w obszarach granicznych

- Szeroki zakres prędkości i wydatku przy użyciu tylko jednego rozpylacza zapewnia maksymalną elastyczność i wydajność

Pulsacyjna modulacja czasu otwarcia AmaXact na UX 7601

Film: 
www.amazone.net/yt-AmaXact

Pulsacyjne rozpylacze do niezależnej od ciśnienia regulacji dawki oprysku

Przejrzysta, prosta koncepcja obsługi

Ręczne dostosowanie dawki oprysku w sekcjach szerokości

Unikanie przerw w aplikacji - szczególnie przy dużych prędkościach jazdy

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia ponad 2500 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze polowe i pielniki. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. AMAZONE oferuje również wszechstronne maszyny komunalne do pielęgnacji parków i terenów zielonych oraz do zimowego utrzymania dróg.

Więcej informacji: www.amazone.pl