AmaSpray 2

Der intuitive und informative Bediencomputer
für die Anbaufeldspritze UF 02

Der Bediencomputer AmaSpray 2 wurde speziell für die AMAZONE Pflanzenschutzspritzen UF 02 entwickelt. Im Zentrum des Bedienkonzepts steht das große, farbige und beleuchtete Display, das alle spritzenrelevanten Informationen klar strukturiert und gut sichtbar darstellt. Dank seiner übersichtlichen Arbeitsansicht behält der Fahrer jederzeit den vollständigen Überblick über alle Funktionen – für eine sichere, präzise und komfortable Applikation. Das macht den AmaSpray 2 zu einem echten Highlight in der Kabine.

Der gesamte Bediencomputer wurde gezielt auf die Anforderungen im Pflanzenschutz ausgelegt. Die daraus resultierende, benutzerfreundliche Gestaltung ermöglicht eine intuitive Bedienung und sorgt für effiziente Abläufe im täglichen Einsatz.

Die Bedienung erfolgt über eine Kombination aus gut erreichbaren Kippschaltern für die Teilbreitenschaltung und robusten, hinterleuchteten Folientasten für sämtliche Zusatzfunktionen. Die klare Symbolik sorgt auch bei Dunkelheit für eine fehlerfreie Bedienung. Teilbreiten können wahlweise in 5, 7 oder 9 Sektionen geschaltet werden, der jeweilige Status wird im Display visuell dargestellt – ideal für Keilanwendungen oder die gezielte Behandlung einzelner Flächenbereiche.

Die zentrale Benutzerführung des AmaSpray 2 erlaubt einen schnellen Wechsel zwischen Arbeitsansicht, Einstellmenüs und Dokumentation. Funktionen wie die Mengeneinstellung in 10-%-Schritten, das Zurücksetzen auf Sollmengen oder die Wahl zwischen druckabhängiger und geschwindigkeitsabhängiger Mengenregelung lassen sich direkt am AmaSpray 2 vornehmen – ohne Umwege und mit maximaler Kontrolle.

Sonderfunktionen wie Gestängebeleuchtung, kontinuierliche Innenreinigung, hydraulische Klappung oder elektrische Randdüsenschaltung werden über spezifische Tasten aktiviert. Statusanzeigen per LED signalisieren jederzeit den Betriebszustand. Auch die Multifunktionsanzeige im oberen Displaybereich liefert dem Fahrer auf Wunsch Geschwindigkeit, bearbeitete Fläche, Restmenge, Sollausbringmenge oder weitere Parameter – direkt auswählbar im Einstellmenü.

Weitere Komfortmerkmale wie ein Tag-Nacht-Modus sowie die individuell einstellbare Displayhelligkeit runden das System ab und sorgen dafür, dass der Bediencomputer AmaSpray 2 bei allen Lichtverhältnissen optimal lesbar bleibt.

Optional kann der AmaSpray 2 mit einem Bluetooth-Dongle zur Kommunikation mit der App mySprayer ausgestattet werden – für moderne Dokumentation und Maschinenüberwachung.

- Großes, klar strukturiertes Farbdisplay für höchste Übersichtlichkeit

- Intuitive Bedienung mit direktem Zugriff auf alle Kernfunktionen

- Robuste Kippschalter für sichere Teilbreitenschaltung

- LED-Statusanzeigen für maximale Betriebssicherheit

- Schneller Wechsel zwischen Funktionen und Applikationsmodi

- Erweiterbar mit App-Anbindung via Bluetooth

AmaSpray 2 mit 9 Kippschaltern für bis zu 9 Teilbreiten

UF 1002 mit Q-Plus-Gestänge der Arbeitsbreite 15 m und AmaSpray 2

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten über 2.500 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer, Pflanzenschutzgeräte und Hacktechnik. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Darüber hinaus bietet AMAZONE vielseitig einsetzbare Kommunalmaschinen für die Park- und Grünflächenpflege sowie den Winterdienst an.

Weitere Informationen: www.amazone.de