Nowy siewnik zaczepiany Condor 02

Niezawodność w najtrudniejszych warunkach

Condor 02 wyznacza nowe standardy w technice siewu redlicami zębowymi i dodaje liczne innowacje do ugruntowanego portfolio produktów Condor 01. Zwłaszcza jej kompaktowość sprawia, że maszyna jest elastycznym, precyzyjnym i jednocześnie niezwykle wydajnym partnerem w polu – idealnie dostosowanym do wymagań nowoczesnej i przygotowanej na przyszłe wyzwania uprawy gleby z siewem w mulcz i siewem bezpośrednim.

Kluczową cechą siewników Condor jest wprowadzenie szerokości roboczych wynoszących 8 m i 9 m w połączeniu ze znacznie bardziej kompaktowym podwoziem. Tworzy to unikalną mieszankę zwrotności i wydajności.

W porównaniu z rozstawą rzędów 25 cm opcjonalna rozstawa rzędów 20 cm umożliwia lepsze zarządzanie uprawami dzięki szybszemu pokryciu gleby – co ma kluczowe znaczenie w przypadku siewu upraw późnozimowych o wysokiej normie wysiewu lub siewu upraw wiosennych o dużej presji chwastów.

Redlica zębowa ConTeC pro – solidna podstawa z nowymi właściwościami

AMAZONE nadal stawia na redlicę zębową ConTeC pro i pozostawia ją w niezmienionej formie. Redlica zębowa przekonuje prostą, niewymagającą konserwacji konstrukcją i wysoką niezawodnością działania. Wąska konstrukcja, długi wymiar i elastycznie zamontowana redlica minimalizują ryzyko zapchania i zapewniają płynny przejazd – nawet przy dużej ilości resztek roślinnych lub resztek pożniwnych.

Twarda, sucha wierzchnia warstwa gleby i materiał organiczny mogą zostać usunięte, tak aby siew został bezpiecznie umieszczony w wilgotnym podłożu gleby i przykryty drobnymi gruzełkami. Ten specjalny efekt oczyszczania przez redlice zębowe ConTeC pro tworzy pofałdowane podłoże siewne, które zwiększa dostępność wody do nasion i chroni uprawy przed erozją. W przypadku najtwardszych gleb nacisk można zwiększyć do 120 kg na redlicę. Redlica zębowa ConTeC pro jest znana na całym świecie z równomiernego odkładania nasion i wynikających z tego jednorodnych wschodów roślin. W połączeniu z opcjonalną rolką dociskową V redliny mogą być niezawodnie zamykane nawet na lepkich glebach.

Nową funkcją jest automatyczna regulacja nacisku redlic w pofałdowanym terenie, która zapewnia równomierny nacisk redlic niezależnie od warunków glebowych i konturów gruntu. Dostosowanie do konturów umożliwia niezmienną głębokość siewu i niezawodne zamykanie bruzd w niejednorodnych warunkach.

Rozwiązania w zakresie nowoczesnej uprawy gleby – głowica rozdzielająca z funkcją MultiSwitch

Znacznym postępem jest przełączanie rzędów MultiSwitch. Umożliwia ona precyzyjne umieszczanie nasion i nawozu aż do ostatniego narożnika pola – przy minimalnych nakładkach. Nie tylko zwiększa to wydajność, ale także poprawia zrównoważony charakter upraw i opłacalność: Nakładanie się można zmniejszyć z około 5% do mniej niż 1% powierzchni w porównaniu do rozłączania połówkowego. Przy rocznym areale zasiewów wynoszącym około 1000 ha oraz kosztach nasion i nawozów wynoszących około 150 euro/ha istnieje możliwość zaoszczędzenia do 6000 euro – przez samo zmniejszenie nakładania się zasiewów. Jest to mocny argument za pracą zorientowaną na precyzję i przyszłość.

Głowica rozdzielająca umożliwia również elastyczne przełączanie poszczególnych rzędów. Tak na przykład co drugi rząd nasion rzepaku lub soi można zdalnie dezaktywować z kabiny, aby siać z podwójną rozstawą rzędów i zapewnić uprawom więcej miejsca na boczne rozgałęzienia. Poszczególne rozstawy rzędów, takie jak podwójne rzędy, można również wygodnie regulować z kabiny.

Oczywiście również wszystkie systemy ścieżek technologicznych, szerokości śladów i rozstawy kół mogą być w przypadku Condor 02 przełączane z kabiny przy użyciu funkcji MultiSwitch.

Zbiorniki wielokomorowe do zróżnicowanej uprawy roli

Condor 02 jest idealnie przystosowany do zróżnicowanego płodozmianu i stosowania nawozów startowych. Standardowo zamontowany jest trzykomorowy zbiornik ciśnieniowy o pojemności 4100 litrów (50% | 30% | 20%), który umożliwia ukierunkowane aplikowanie różnych nasion lub nasion i nawozów. Nawet przy dużych dawkach system ciśnieniowy zapewnia równomierne podawanie i precyzyjny rozdział wzdłużny i poprzeczny we wszystkich rzędach.

Siew bez ugniatania – technologia opon VF zapewniająca maksymalną ochronę gleby

Condor 02 może zostać opcjonalnie zamówiony z niskociśnieniowymi oponami VF o szerokości 750 mm do przyjaznej dla gleby jazdy w polu. Spulchniacze śladów mogą również wyrównywać wpływ śladów kół ciągnika na podłoże siewne podczas siewu w mulcz.

Oprogramowanie AMAZONE – wsparcie zamiast obciążenia

Condor 02 jest sterowany przez terminal obsługowy ISOBUS - AmaTron 4. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie AMAZONE wspiera operatora przejrzystym interfejsem i pomocnymi funkcjami, takimi jak intuicyjne włączanie ścieżek technologicznych, zarządzanie zbiornikami, zdalna regulacja głowicy rozdzielającej i nacisku redlic. Opcjonalny TwinTerminal umożliwia kalibrację bezpośrednio przy maszynie, nawet w rękawicach – bez konieczności ciągłego wchodzenia i wychodzenia z ciągnika. Aplikacje rolnictwa precyzyjnego, takie jak Section Control, karty aplikacyjne i ścieżka technologiczna ISOBUS są również w pełni zintegrowane.

Condor 02 – doświadczenie i innowacja w doskonałej harmonii

Condor 02 jest więc nie tylko ewolucyjnym rozwinięciem modelu Condor 01, ale prawdziwym nośnikiem technologii. Łączy w sobie elastyczność, precyzję i wydajność, przez co jest idealny dla gospodarstw, które chcą zwiększyć swoją efektywność, a jednocześnie stworzyć zdrowe i jednorodne uprawy. Condor 02 opiera się na solidnej technologii generacji 01, która sprawdziła się i ugruntowała swoją pozycję na całym świecie w ekstremalnych warunkach pracy. Nowe szerokości robocze 8 m i 9 m oraz liczne innowacje sprawiają, że Condor 02 to siewnik dla wydajnego rolnictwa przygotowanego na przyszłe wyzwania.

- Kompaktowe podwozie o dużej szerokości roboczej

- Przełączanie pojedynczych rzędów MultiSwitch do oszczędzania zasobów operacyjnych poprzez redukcję nakładek

- Możliwe tworzenie dowolnych systemów ścieżek technologicznych

- Opcjonalna rozstawa rzędów 20 cm dla późnych siewów lub siewów z dużymi normami wysiewu

Wydajny Condor 9002-2TC pozostaje prosty, klarowny i zwrotny dzięki kompaktowemu podwoziu

Film: 
www.amazone.net/yt-Condor9002-2TC

Redlica zębowa ConTeC pro z rolką dociskową V

Przejazd w obniżeniu pola

Obniżenie: podczas przejazdu przez obniżenie terenu redlice są dodatkowo dociskane do gleby. Wytwarza to nadciśnienie w siłowniku docisku redlicy które jest bezpośrednio oddawane do obiegu oleju. Nacisk redlicy pozostaje stały.

Przejazd przez wzniesienia

Wzniesienie: Przy pokonywaniu wzniesienia redlica opuszcza się i powstaje podciśnienie w siłowniku nacisku redlicy, które od razu jest wyrównywane przez dodatkowy olej z obiegu. Nacisk redlicy pozostaje stały.

Wschody polowe

Zasada działania siewnika Condor

Siew bezpośredni po zbiorze na kiszonkę całych roślin

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia ponad 2500 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze polowe i pielniki. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. AMAZONE oferuje również wszechstronne maszyny komunalne do pielęgnacji parków i terenów zielonych oraz do zimowego utrzymania dróg.

Więcej informacji: www.amazone.pl