Kreiseleggen KE 02 Rotamix

Neu: Arbeitsbreiten 4,5 m und 6 m

Erweiterung des Kreiseleggenprogramms für den Einsatz mit der Säschiene der Avant oder PreTeC-Vereinzelungsaggregaten

AMAZONE erweitert das Produktprogramm der neuen Kreiseleggen KE 02 Rotamix um 3 geklappte Varianten. Die Kreiseleggen mit Arbeitsbreiten von 4,5 und 6 m eignen sich für Traktorklassen von 300 bis zu 400 PS. Die Kreiseleggen zeichnen sich besonders durch eine hohe Schlagkraft und eine sehr gute Krümelung und Einebnung des Bodens aus.

Hohe Flächenleistungen

Die Werkzeugträger mit den auf Schlepp stehenden Zinken der KE 02-2 Rotamix erzeugen eine sehr gute Krümelstruktur. Das Prinzip Rotamix mit 4 Zinkenträgern pro Meter Arbeitsbreite nivelliert den Boden zuverlässig und hinterlässt eine gute Krümelstruktur.

Mit den 4,5 m und 6,0 m breiten Kreiseleggen bietet AMAZONE neue Maschinen, die vor allem für große Flächenleistungen entwickelt wurden. Dank der Arbeitsbreite von bis zu 6 m ist die Kreiselegge sehr schlagkräftig. Die schnelle Klappung auf die Transportbreite von 3 m sorgt außerdem für einen schnellen und sicheren Transport zwischen den Schlägen.

System Rotamix – Kurz, kompakt und 4 Werkzeugträger mehr bei einer Arbeitsbreite von 6 m

Die Kreiseleggen KE 4502-2-300, KE 6002-2-300 und die KE 6002-2-400 mit dem System Rotamix haben 4 Werkzeugträger pro Meter Arbeitsbreite, auf die die eingehende Kraft aufgeteilt wird. Die auf Schlepp stehenden Zinken erzeugen auch auf schweren Böden eine sehr gute Krümelstruktur. Die neuen Kreiseleggen eignen sich somit sehr gut für die Saatbettbereitung besonders nach dem Pflug.

Die Anzahl Zinkenträger ermöglicht einen geringen Durchmesser der Stirnräder. Dadurch konnte die stabile Kreiseleggenwanne sehr kompakt und damit leicht konstruiert werden. Die kurze Bauform sorgt dafür, dass die Hebelwirkung auf den Traktor verringert wird und dieser somit eine geringere Hubkraft benötigt als bei anderen Kreiseleggen.

Die 290 mm langen KE-Zinken auf Schlepp können durch das Zinken-Schnellwechselsystem Quick+Safe einfach und werkzeuglos ersetzt werden. Beide Maschinenhälften sind über eine Nockenschaltkupplung gegen Überlast an den Zinken gesichert.

Höhere Leistungsklassen mit DirectDrive-Getriebe

Das Kernstück der neuen Kreiseleggen-Produkttypen ist das DirectDrive-Getriebe, das für eine lange Lebensdauer und maximale Laufruhe sorgt. Gegen Staub, Feuchtigkeit und Schmutz schützt die Zweifachabdichtung mit Kassetten-Wellendichtring und Labyrinthdichtung.

Das DirectDrive-Getriebe überträgt den höheren Kraftfluss direkt auf die Stirnräder der Werkzeugträger. Bei der neuen KE 4502-2-300 sowie der KE 6002-2-300 und der KE 6002-2-400 Rotamix findet keine Umlenkung statt, damit ist eine sehr gute, verschleißarme Kraftübertragung gewährleistet. Das Getriebe ist jeweils auf den beiden seitlichen Auslegern. Die Kreiselegge kann mit der Zapfwellen-Drehzahl 1.000 eingesetzt werden. Wechsel-Zahnradsets ermöglichen die Anpassung der Werkzeugträger-Drehzahl an unterschiedliche Bodenverhältnisse.

Einstellung und Werkzeuge

Für eine genaue und sichere Arbeitstiefeneinstellung wird bei den Produkttypen von KE 02-2 mit einem Lochraster gearbeitet. Dieses ermöglicht ein sehr großes Einstellspektrum, in dem die Arbeitstiefe mechanisch sehr fein durch einen Bolzen eingestellt werden kann. Die Einstellung ist einfach und verständlich für den Kunden aufgebaut.

Der Planierbalken zur Einebnung der Erde wird von der Walze exakt in der Tiefe geführt und erlaubt durch die integrierte Überlastsicherung ein Ausweichen nach oben. Zur präzisen Einstellung wird das universelle Bedienwerkzeug mitgeliefert, das für viele Maschineneinstellungen eingesetzt werden kann, beispielsweise für die Höheneinstellung der Seitenbleche oder zur Einstellung der Spuranreißer.

Für einen verbesserten Durchfluss und zur Einebnung der Erde ist der Planierbalken um 100 mm eingekürzt. Dies verbessert den Durchgang zwischen Seitenleitblech und Planierbalken.

Arbeitseinsatz auch in Verbindung mit einer Säschiene oder Vereinzelungsaggregaten

Die Kreiselegge KE 4502-2-300 lässt sich mit der RoTeC-Säschiene der Avant mit 36 RoTeC-Einscheibenscharen mit einem Abstand von jeweils 12,5 cm ausstatten. Außerdem können 6 PreTeC-Vereinzelungsaggregaten mit einem Reihenabstand von 75 cm für die Verwendung in der Einzelkornsaat aufgebaut werden.

Die Kreiseleggen KE 6000-2-300 und KE-6000-2-400 sowie die weiteren Produkttypen KE lassen sich über eine Schnittstelle mit den RoTeC-Einscheibenscharen sowie mit den TwinTeC-Doppelscheibenscharen und Reihenabständen von 12,5 oder 15 cm ausstatten.

Große Walzenauswahl sorgt für sehr gute Rückverfestigung auf allen Böden.

Für unterschiedlichste Standortanforderungen stehen zahlreiche Walzentypen mit verschiedenen Durchmessern für die gezielte Rückverfestigung zur Wahl.

Die leichteste Walze ist die Stabwalze. Diese Walze eignet sich für den Soloeinsatz der Kreiseleggen. Die Maschine wird über die Walze sicher in der Tiefe geführt.

Zur ganzflächigen Krümelung und Rückverfestigung bietet AMAZONE die Packerwalze an. Mit einem Durchmesser von 500 oder 600 mm eignet sie sich auch sehr gut für den Einsatz in Verbindung mit einer Sämaschine.

Die Keilringwalze mit Durchmessern von 520, 580 oder 600 mm für leichte und mittlere Standorte sorgt für eine streifenweise Rückverfestigung des Bodens genau im Vorlauf der Säschare. Optional ist die Keilringwalze auch mit Matrixreifenprofil für einen noch besseren Antrieb auf leichten Standorten verfügbar. Diese Walzen eignen sich hervorragend für den Einsatz mit einer Säschiene. Aber auch im Soloeinsatz hinterlassen sie eine gut rückverfestigte, streifenweise locker liegende Oberfläche, um den Luftaustausch und Wasseraustausch zu verbessern.

Abgeschlossen wird das Walzenprogramm mit der Trapezringwalze mit einem Durchmesser von 500 oder 600 mm. Diese Walzen eignen sich ebenfalls für die streifenweise Rückverfestigung.

- Effiziente Mehrfachnutzung der Kreiseleggen

- Komfortabler Wechsel zwischen Einzelkornsaat und Volumensaat

- Einfache Bedienung auch bei Mehrfachverwendung mit anderen Maschinen von AMAZONE

Einzelkorn-Sämaschine Precea 4500-2AFCC mit Kreiselegge KE 4502-2 Rotamix

Die Kreiselegge KE 6002-2 Rotamix mit Zinken auf Schlepp sorgt für eine sehr gute Bodenkrümelung und Einebnung

KE 6002-2 400 mit 4 Zinkenträgern pro m Arbeitsbreite

Kompakte Stirnradwanne mit stabiler Bauweise, dank des doppelten Wannenbodens. Größtmöglich dimensionierte Zinkenträger, die aus einem Stück geschmiedet sind.

Avant 4502-2 mit der Kreiselegge 4502-2 und 36 RoTeC-Einscheibenscharen

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten über 2.500 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer, Pflanzenschutzgeräte und Hacktechnik. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Darüber hinaus bietet AMAZONE vielseitig einsetzbare Kommunalmaschinen für die Park- und Grünflächenpflege sowie den Winterdienst an.

Weitere Informationen: www.amazone.de