Herses rotatives KE 02 Rotamix

Nouveauté : Largeur de travail de 4,5 m et 6 m

Élargissement de la gamme de herses rotatives pour une utilisation avec une unité de semis Avant ou les éléments semeurs PreTeC

AMAZONE élargit sa gamme de nouvelles herses rotatives KE 02 Rotamix avec 3 variantes repliables. Les herses rotatives en largeur de travail 4,5 et 6 m, sont idéales pour les tracteurs jusqu'à 300 ou 400 ch. Les herses rotatives se démarquent en particulier par des performances élevées et un très bon émiettement et nivellement du sol.

Rendements horaires élevés

Les dents fuyantes de la KE 02-2 Rotamix réalisent un très bon lit de semence. Le principe Rotamix avec 4 porte-dents par mètre de largeur de travail nivelle le sol en toute fiabilité et laisse une structure de sol bien émottée.

Avec les herses rotatives en 4,5 m et 6 m de large, AMAZONE propose de nouvelles machines qui ont surtout été conçues pour les rendements horaires élevés. Grâce à sa largeur de travail jusqu’à 6 m, la herse rotative est très performante. Le repliage rapide sur une largeur au transport de 3 m garantit un déplacement rapide et sûr d’un chantier à l’autre.

Système Rotamix – court, compact et 4 porte-dents par mètre, jusqu’à une largeur de travail de 6 m

Les herses rotatives KE 4502-2-300, KE 6002-2-300 et KE 6002-2-400 avec le système Rotamix sont équipées de quatre porte-dents par mètre de largeur de travail, sur lesquels se répartit la force entrante. Les dents fuyantes génèrent une très bonne structure émottée, même sur les sols lourds. Les nouvelles herses rotatives sont donc idéales pour la préparation du lit de semis, en particulier après labour.

Le nombre important de porte-dents permet un dimensionement compact des pignons. Le lamier de herse est donc conçu de manière très compact et robuste. La construction compacte réduit l’effet de levier sur le tracteur, la force de relevage nécessaire est donc inférieure à celle des autres herses rotatives.

Les dents fuyantes de 290 mm de long, sont remplacées facilement et sans outil, grâce au système de changement rapide des dents Quick+Safe. Les deux demi-herses sont protégées des surcharges au niveau des dents par des prises de force avec sécurité à came.

Catégories de performances supérieures avec boîtier DirectDrive

La boite de vitesses DirectDrive est la pièce maîtresse des nouvelles herses rotatives, sa longévité est élevée et sa régularité de fonctionnement maximale. La double étanchéité avec bague à lèvre à ressort et joint cassette protège contre la poussière, l'humidité et la saleté.

La boîte de vitesses DirectDrive transmet la puissance directement sur les engrenages des porte-dents. Sur les nouvelles KE 4502-2-300, KE 6002-2-300 et la KE 6002-2-400 Rotamix, la transmission est rectiligne, garantissant une très bonne transmission de puissance et une faible usure. Les boîtes de vitesses sont logées de part et d’autre de la herse. La herse rotative peut travailler avec un régime de prise de force de 1000 tr/min. Des jeux de pignons interchangeables adaptent le régime des porte-dents aux différentes conditions de travail et de résultat souhaité.

Réglage et outils

La console de réglage de profondeur du rouleau garantit un réglage précis et fiable de la profondeur de travail sur les deux modèles KE 02-2. La plage de réglage est très large, la mise au point est très précise tout en restant facile. Le réglage est simple et évident.

La lame de nivellement destinée à aplanir la terre est guidée avec précision en profondeur et s’efface vers le haut en cas de besoin. Un outil universel est fourni pour des réglages précis. Il est utilisé sur de nombreuses machines, par exemple pour la mise en place et le réglage en hauteur des tôles latérales ou pour le réglage des traceurs.

La lame de nivellement a été raccourcie de 100 mm pour permettre un meilleur flux de terre et améliorer le nivellement du sol. Le passage entre le déflecteur latéral et la lame de nivellement est également amélioré.

Chantier possible également en liaison avec une unité de semis type céréale ou des éléments semeurs monograine

La herse rotative KE 4502-2-300 peut être équipée de l’unité de semis RoTeC de l’outil Avant avec 36 monodisques RoTeC et un écart respectif de 12,5 cm. 6 éléments semeurs PreTeC avec un écart de 75 cm peuvent aussi être mis en place pour le semis monograine.

Les herses rotatives KE 6000-2-300 et KE-6000-2-400, ainsi que les autres modèles KE, peuvent être équipées, via une interface, des monodisques RoTeC et des doubles disques TwinTeC avec des écarts de rangs de 12,5 ou 15 cm.

Choix important de rouleaux pour un très bon rappui sur tous les sols.

De nombreux modèles de rouleaux de différents diamètres sont disponibles pour répondre aux exigences de sol les plus variées et assurer un rappui ciblé.

Le rouleau barres est le rouleau le plus léger. Ce rouleau est idéal pour une utilisation solo des herses rotatives, notamment en terres légères. La machine est parfaitement guidée par le rouleau.

Pour l’émottage sur toute la surface et le rappuyage, AMAZONE propose le rouleau Packer. Avec son diamètre de 500 ou 600 mm, il est aussi idéal associé à un semoir.

Le rouleau Matrix avec ses diamètres de 520, 580 ou 600 mm pour les sols légers et moyens assure un rappuyage du sol par bandes, juste devant les éléments semeurs. En option, le rouleau Matrix est aussi disponible avec profil Matrix crénelé pour une meilleure propulsion sur les sols légers. Ces rouleaux sont idéals pour une utilisation avec une unité de semis. En utilisation solo, ils laissent également une surface aérée, bien rappuyée par bandes pour améliorer l’échange d'air et d'eau.

La gamme de rouleaux est complétée par un rouleau à anneaux trapézoïdaux en diamètres 500 ou 600 mm. Ces rouleaux sont parfaits pour le rappui par bandes, particulièrement en terre caillouteuses.

- Utilisation multiple et efficace des herses rotatives

- Passage facile d'un semis monograine à un semis type céréale

- Pilotage facile, même pour une utilisation avec d’autres machines AMAZONE

Semoir monograine Precea 4500-2AFCC avec herse rotative KE 4502-2 Rotamix

La herse rotative KE 6002-2 Rotamix avec dents fuyantes assure un très bon émiettement et nivellement

KE 6002-2 400 avec 4 porte-dents par mètre de travail

Carter compact et robuste grâce au double caisson. Porte-dents largement dimensionnés, forgés d'une seule pièce.

Avant 4502-2 avec la herse rotative Rotamix 4502-2 et les mono-disques 36 RoTeC

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée.

À propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des matériels agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie plus de 2 500 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais, les pulvérisateurs et les bineuses font partie de la gamme de production des matériels agricoles. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste d’une « agriculture durable ». AMAZONE propose également des matériels d'entretien des parcs et espaces verts ainsi que pour le service hivernal.

Plus d’informations : www.amazone.fr