KE 02 Rotamix forgóborona

Új: 4,5 m és 6 m munkaszélesség

A forgóborona-választék kibővítése az Avant vetőegységekkel vagy a PreTeC adagolóegységekkel végzett használathoz

Az AMAZONE 3 összecsukható változattal bővíti új KE 02 Rotamix forgóborona-termékprogramját. A 4,5 és 6 m munkaszélességű forgóboronák a 300 és 400 lóerő közötti traktorosztályokhoz valók. Ezen forgóboronák legfőbb jellemzője a nagy erőkifejtés és a talaj kiváló rögtörése és egyengetése.

Nagy területi teljesítmény

A szerszámtartók a KE 02-2 Rotamix húzásra álló fogaival kiemelkedően jó rögszerkezetet eredményeznek. A Rotamix-elv, miszerint a munkaszélesség minden méterén 4 késtartó van, megbízhatóan kiegyenlíti a talajt, és jó rögszerkezetet hagy maga után.

A 4,5 m és 6,0 m széles forgóboronákkal az AMAZONE olyan új gépeket kínál, amelyeket elsősorban nagy területi teljesítményre fejlesztett. Az akár 6 m munkaszélességnek köszönhetően a forgóborona erőkifejtése rendkívül nagy. Ezen felül a 3 m szállítási szélességre csökkentő gyors összecsukhatóság biztosítja a gyors és biztonságos szállítást a különböző megművelendő földterületek között.

Rotamix rendszer – Rövid, kompakt és további 4 szerszámtartó 6 m munkaszélességgel

A Rotamix rendszerrel ellátott KE 4502-2-300, KE 6002-2-300 és KE 6002-2-400 forgóboronáknál a munkaszélesség minden méterén 4 szerszámtartó van, és ezek között eloszlik a behajtóerő. A húzásra álló fogak rendkívül jó rögszerkezetet eredményeznek még nehéz talajokon is. Az új forgóborona tehát ideális magágykészítéshez, különösen szántás után.

A késtartók száma a homlokkerekek kisebb átmérőjét teszi lehetővé. Ezáltal a stabil forgóborona-kádat nagyon kompaktra és könnyűre lehetett kialakítani. A forgóborona rövid kialakítása megakadályozza a traktorra gyakorolt emelő hatást, így más forgóboronákhoz képest kisebb emelőerő szükséges.

A jól bevált Quick+Safe rendszer révén a 290 mm hosszú KE húzásra álló fogak egyszerűen, szerszám nélkül cserélhetők. A két gépfelet bütykös tengelykapcsoló biztosítja a fogak túlterhelésével szemben.

Nagyobb teljesítményosztályok DirectDrive hajtóművel

Az új forgóborona-terméktípusok lelke a DirectDrive hajtómű, ami hosszú élettartamot és maximálisan kiegyensúlyozott működést biztosít. A kazettás tömítőgyűrűvel és labirinttömítéssel ellátott, kétszeres tömítés véd a portól, nedvességtől és szennyeződésektől.

A DirectDrive hajtómű a nagyobb erőhatást közvetlenül viszi át a szerszámtartók homlokkerekeire. Az új KE 4502-2-300, valamint a KE 6002-2-300 és a KE 6002-2-400 Rotamix gépnél nincs elágaztatás, ezáltal biztosított a rendkívül jó, kis kopással járó erőátvitel. A hajtómű mindig, mindkét oldalsó szárnyon megtalálható. A forgóborona 1000 1/perces kardántengely-fordulatszám mellett használható. Cserélhető fogaskerékkészletek révén a szerszámtartó fordulatszáma hozzáigazítható a különböző talajviszonyokhoz.

Beállítás és szerszámok

A pontos és biztonságos munkamélység-beállításhoz a KE 02-2 terméktípusok sokfuratos állítóművet használnak. Ez nagyon széles beállítási tartományt tesz lehetővé, ahol a munkamélység mechanikusan, egy csap segítségével egészen finoman állítható. A beállítások egyszerűek és érthetőek az ügyfél számára.

A simítógerenda-mélységet a talajegyengetéshez a henger pontosan tartva vezeti, és az integrált túlterhelés elleni védelem révén lehetővé teszi a felfelé kitérést. A pontos beállításhoz univerzális kezelőszerszám áll rendelkezésre, amely számos gépbeállításhoz használható, például az oldallemezek magasságállításához vagy a nyomjelzők beállításához.

A jobb áramlás és a talaj egyengetése érdekében a simítógerenda 100 mm-rel lerövidült. Ez javítja az átömlést az oldalsó vezetőlemez és a simítógerenda között.

Vetőegységgel vagy adagolóegységekkel együtt is használható

A KE 4502-2-300 forgóborona felszerelhető az Avant RoTeC vetőegységével, amelyhez 36 db RoTeC egytárcsás csoroszlya tartozik egyenként 12,5 cm távolsággal. Ezenkívül 6 PreTeC adagolóegység is felszerelhető 75 cm-es sortávolsággal, szemenkénti vetéshez.

A KE 6000-2-300 és a KE-6000-2-400 forgóboronák, valamint más KE terméktípusok egy illesztőfelületen keresztül felszerelhetők RoTeC egytárcsás és TwinTeC kéttárcsás csoroszlyákkal, és 12,5 vagy 15 cm sortávolsággal üzemeltethetők.

A hengerek széles választéka biztosítja a kiváló visszatömörítést mindenféle talajhoz.

A különböző üzemi körülményekhez számos hengertípus érhető el változatos átmérőkben a célirányos visszatömörítéshez.

A legkönnyebb henger a csőpálcás henger. Ez a henger a forgóboronák egyedüli használatához is alkalmas. A gép magabiztosan hatol a talaj mélyére a henger segítségével.

A teljes felületű rögtöréshez és visszatömörítéshez az AMAZONE a tömörítőhengert kínálja. 500 vagy 600 cm átmérőjével kiválóan alkalmas vetőgéppel együtt történő használatra is.

Az 520, 580 vagy 600 mm átmérőjű gumigyűrűs henger a könnyű és közepes talajokon sávos visszatömörítést végez, közvetlenül a vetőcsoroszlyák előtt. A gumigyűrűs henger opcionális kivitelben mátrix abroncsprofillal is kapható a még jobb hajtás érdekében, lazább talajokhoz. Ezek a hengerek ideálisak vetőegységgel végzett használatra. De még egyedüli használatuk esetén is jól visszatömörített, sávosan laza felületet hagynak maguk után, javítva ezzel a levegő- és vízcserét.

A hengerprogramot az 500 vagy 600 mm átmérőjű trapézgyűrűs henger teszi teljessé. Ezek a hengerek alkalmasak a sávos visszatömörítésre is.

- A forgóboronák hatékony többszörös használata

- Kényelmes váltás a precíziós vetés és a szórva vetés között

- Egyszerű kezelés még többszörös használat esetén is más AMAZONE gépekkel

Precea 4500-2AFCC szemenkénti vetőgép KE 4502-2 Rotamix forgóboronával

A KE 6002-2 Rotamix forgóborona húzásra álló fogaival nagyon jó talajrögtörést és -egyengetést biztosít

KE 6002-2 400 a munkaszélesség minden méterén 4 db késtartóval

Kompakt homlokkerék-kád stabil felépítéssel a kettős kádfenéknek köszönhetően. A lehető legnagyobb méretű, egyetlen darabból kovácsolt késtartók.

Avant 4502-2 gép 4502-2 forgóboronával és 36 db RoTeC egytárcsás csoroszlyával

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 500 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók, permetezőgépek és kultivátorok szerepelnek. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. Az AMAZONE sokoldalúan használható kommunális gépeket kínál parkok és zöldfelületek ápolásához és téli úttakarításhoz.

További információk: www.amazone.hu