Új Precea 7500-TCC szemenkénti vetőgép

Új felszereltségek: Elöl haladó csillagtárcsás sorrendező, ikerabroncsozás, FertiSpot rendszer

A Precea 7500-TCC szemenkénti vetőgép 3000 literes műtrágyatartályával és 7,5 m munkaszélességével, valamint a 6 m munkaszélességű Precea 6000-TCC vetőgép 2 különböző változatban kapható.

Centralizált és decentralizált vetőmag-betárolás

A Precea gép 850 literes központi vetőmagtartállyal és Central Seed Supply központi vetőmagellátó rendszerrel (CSS) ellátott vetőmagtartályban tárolja a vetőmagot, és szükség szerint továbbítja a vetőmagot az egyes vetőegységekhez. A BigBag zsákok centralizált töltése, valamint a nagy tartálytérfogatok a gépet nagy teljesítményű megoldássá teszik a nagyüzemi gazdaságok és nagy területeket művelő bérvállalkozók számára.

Az AMAZONE további gépként a Precea 7500-TCC gépet kínálja vetőmagtartályokkal az egyes vetőegységekhez. A Precea 70 literes nagy vetőmagtartályaival ideális a sok kisebb területen végzett munkához, ahol gyakori a vetőmagcsere vagy a fajtakísérletek kivitelezése.

Az AMAZONE most új felszereltségi változatokkal mutatja be a vontatott kukorica-vetőgépeket. A tavaszi szezonra a Precea gépek már rendelhetők elöl haladó csillagtárcsás sorrendezőkkel is. Ez a külön rendelhető kivitel optimális megoldást jelent mulcsvetésnél az adagolócsoroszlya területének megtisztítására szalmamaradványoktól és mulcslerakódásoktól.

Elöl haladó csillagtárcsás sorrendezők széles vezetőhengerekkel

Az AMAZONE mostantól az új elöl haladó csillagtárcsás sorrendezőket kézzel vagy másik lehetőségként pneumatikusan állítható kivitelben kínálja – a műtrágya- és vetőmag-csoroszlyák előtti haladáshoz, hogy a szerves anyag ne nyomódjon bele a vetési szintbe. Ez optimalizálja a munka eredményét, és ideális vetőbarázdákat hoz létre. A csillagtárcsás sorrendezők megbízhatóan tisztán tartják a felületet. Saját tömegüknek és a nagy, széles vezetőhengereknek köszönhetően tisztán haladnak el a barázdában.

A barázdarendező szerszámok magassága a manuális változatnál a mellékelt szerszámmal állítható be, és a sokfuratos állítómű segítségével rögzíthető.

A csillagtárcsás sorrendezők pneumatikus változata központilag állítható a gépen magasság szempontjából, és ki is kapcsolható. A saját tömeg és a pneumatikus nyomóhenger biztosítja a kiegyensúlyozott haladást nagy menetsebességeknél.

Új ikerabroncsozás a vontatott Precea számára

Az AMAZONE a keskenyebb, 45 cm-es és 50 cm-es sortávolságú gépek kategóriájában ikerabroncsozással ellátott, vontatott, szemenkénti vetőgépeket kínál a 2025-ös tavaszi szezonra.

Az ikerabroncsozás lehetővé teszi az egységes vetésarányt olyan növénykultúrák esetében, mint a repce, a cukorrépa vagy a szója, szűkösebb sortávolság mellett. A 4 db 270/95 R44 méretű abroncs pontosan a vetéssorok között fut. Ez megakadályozza a talaj visszatömörítését a vetéssoron.

FertiSpot a kapcsolt műtrágyacsoroszlyához

A FertiSpot műtrágya-kijuttató segítségével a műtrágyaadag közvetlenül a növények alá vagy akár a vetőmagszemek közé is elhelyezhető. Az AMAZONE mostantól műtrágya-adagolórendszert kínál a kapcsolt műtrágyacsoroszlyához, ezáltal a vontatott Precea terméktípusokhoz is.

Az innovatív műtrágya-adagolórendszernek köszönhetően a gyökér alatti műtrágyázás a szokásos mennyiség akár 25%-áig is csökkenthető. Ugyanakkor a hozamok stabilak maradnak. Közvetlenül a kukoricaszemek alá juttatva a műtrágyát koncentráltan, a műtrágya teljes mértékben hasznosul. Így csökkenthető a mennyiség.

Az AMAZONE továbbfejlesztette a rendszert, hogy a FertiSpot más növénykultúrákhoz is használható legyen.

Az ISOBUS szoftverbe integrált rendszer könnyen beállítható a traktor vezetőfülkéjéből. A járművezető választhat a foltonkénti üzemmód, a MultiSpot üzemmód vagy a sávos kijuttatás közül.

FertiSpot – a vetőmagszemek alatt vagy között

Cukorrépa esetén a folt közvetlenül a növénykultúra vetőmagszemei közé tájolható. Ez megakadályozza a finomgyökérzet megégését. A FertiSpot repcéhez is használható. Az úgynevezett MultiSpot eljárás során sok kis műtrágyacsomag kerül a repcevetés alá.

Hogyan működik a FertiSpot?

1. A műtrágya az adagolóegységből folyamatosan halad felülről a porciózókamrába.

2. A gyorsan forgó porciózólapátot saját villanymotor hajtja a magelosztó fordulatszámához igazodva. A porciózókamrában lévő műtrágyaszemek a porciózólapát egy körbefordulása során felgyűlnek, és összeállnak. Az eredmény egy-egy tömör műtrágyaadag.

3. A műtrágyaadag a porciózókamra kilépőnyílásán keresztül pontosan a megfelelő helyre jut a talajban a magvezető csövön át, a vetőmagszem elhelyezésével szinkronban.

Túlterhelés elleni védelemmel és FertiSpot felszereltséggel összekapcsolt FerTeC twin HD műtrágyacsoroszlya ábrája

- Új Precea 7500-TCC vetőgép 7,5 m munkaszélességgel a nagyobb teljesítmény érdekében

- A választható felszereltségek bővülése csillagtárcsás sorrendezőkkel, ikerabroncsozással és FertiSpot rendszerrel az optimális munkaeredményért

- A vontatott, szemenkénti vetőgépek FertiSpot rendszere nagy területek szemenkénti vetéséhez tesz lehetővé hatékony gyökér alatti műtrágyázást

Precea 7500-TCC gép 10 db csoroszlyával és 7,5 m munkaszélességgel

Videó: 
www.amazone.net/yt-Precea-7500-TCC

Precea-TCC elöl haladó csillagtárcsás sorrendezővel és ikerabroncsozással

Elöl haladó csillagtárcsás sorrendezők a tiszta, rendezett vetőbarázdához

Az elöl haladó csillagtárcsás sorrendezők pneumatikusan emelhetők

Precea gép 12 sorral és 50 cm sortávolsággal – az ikerabroncsok az adagolóegységek között futnak

MultiSpot: A műtrágya kijuttatása sok kis adagban megy végbe, például repcéhez

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 500 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók, permetezőgépek és kultivátorok szerepelnek. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. Az AMAZONE sokoldalúan használható kommunális gépeket kínál parkok és zöldfelületek ápolásához és téli úttakarításhoz.

További információk: www.amazone.hu