Nowy siewnik punktowy Precea 7500-TCC

Nowe wyposażenie: Przednie oczyszczacze gwiazdowe, ogumienie bliźniacze, FertiSpot

Siewnik punktowy Precea 7500-TCC ze zbiornikiem nawozu z 3000 l i szerokością roboczą 7,5 m jest dostępny w dwóch różnych wersjach, podobnie jak Precea 6000-TCC o szerokości roboczej 6 m.

Centralny zbiornik nasion i zbiorniki na sekcjach

Precea z centralnym zbiornikiem ziarna o pojemności 850 l i systemem centralnego podawania nasion Central Seed Supply (CSS) przechowuje nasiona w dużym zbiorniku i podaje je do poszczególnych sekcji wysiewających w zależności od potrzeb. Centralne napełnianie za pomocą worków BigBag i duża pojemność zbiornika sprawiają, że maszyna jest wydajnym narzędziem dla dużych gospodarstw rolnych i usługodawców na dużych obszarach.

AMAZONE oferuje również siewnik Precea 7500-TCC ze zbiornikami ziarna na poszczególnych sekcjach wysiewających. Precea z 70-litrowymi zbiornikami ziarna na sekcjach jest idealnym rozwiązaniem dla małych powierzchni z częstymi zmianami materiału siewnego lub do przeprowadzania prób odmianowych.

AMAZONE prezentuje teraz zaczepiane siewniki do kukurydzy z nowymi opcjami wyposażenia. Na sezon wiosenny maszyny Precea można zamawiać przednimi oczyszczaczami gwiazdowymi. Ten opcjonalnie dostępny osprzęt jest idealnym narzędziem do oczyszczania obszaru redlicy rozdzielającej z resztek słomy i materii organicznej, szczególnie w przypadku siewu w mulcz.

Oczyszczacze gwiazdowe z szerokimi rolkami prowadzącymi

AMAZONE oferuje teraz nowe, mocowane z przodu oczyszczacze gwiazdowe,regulowane ręcznie lub alternatywnie z regulacją pneumatyczną – przed redlicami do nawozu i nasion, aby materia organiczna nie była wciskana w horyzont wysiewu. Optymalizuje to efekt pracy i tworzy idealną redlinę wysiewu. Oczyszczacze gwiazdowe niezawodnie oczyszczają powierzchnię. Dzięki masie własnej i dużym, szerokim rolkom prowadzącym są one prowadzone niezawodnie w redlinie.

Regulacja wysokości osprzętu do oczyszczania jest dokonywana w wersji ręcznej za pomocą dostarczonego narzędzia i może zostać zablokowana za pomocą płyty z otworami.

Pneumatyczna wersja oczyszczaczy gwiazdowych może być regulowana centralnie na maszynie, a także dezaktywowana. Masa własna i pneumatyczny siłownik dociskowy zapewniają płynną pracę przy dużych prędkościach jazdy.

Nowe ogumienie bliźniacze dla zaczepianych siewników Precea

Dla maszyn o węższych rozstawach rzędów tzn 45 cm i 50 cm AMAZONE oferuje w sezonie wiosennym 2025 zaczepiane siewniki punktowe z ogumieniem bliźniaczym.

Ogumienie bliźniacze umożliwia równomierne warunki wysiewu dla takich upraw jak rzepak, buraki czy soja przy mniejszych rozstawach rzędów. 4 opony o rozmiarze 270/95 R44 biegną dokładnie pomiędzy rzędami wysiewu. Zapobiega to zagęszczaniu gleby w rzędzie wysiewu.

FertiSpot dla sprzężonej redlicy nawozowej

Dzięki FertiSpot nawóz nadal może być umieszczany jako porcja bezpośrednio pod rośliną albo również jako porcja między ziarnami. AMAZONE oferuje teraz system porcjowania nawozu dla sprzężonej redlicy nawozowej i tym samym również dla zaczepianych typów produktu Precea.

Dzięki innowacyjnemu systemowi porcjowania nawozu można dokonać redukcji do 25% ilości nawozu wgłębnego. Jednocześnie jednak plony utrzymywane są na stabilnym poziomie. Skoncentrowana aplikacja nawozu bezpośrednio pod ziarno kukurydzy oznacza, że nawóz jest dostępny w całości. Pozwala to na zmniejszenie jego dawki.

Firma AMAZONE rozwinęła system tak, aby FertiSpot mógł być stosowany również na innych uprawach.

System, który jest zintegrowany z oprogramowaniem ISOBUS, można łatwo regulować z kabiny ciągnika. Operator może wybrać tryb punktowy, tryb wielopunktowy lub aplikację pasmową.

FertiSpot – pod nasionami lub między nasionami

W przypadku stosowania w burakach aplikacja punktowa może mieć miejsce dokładnie pomiędzy nasionami uprawy. Zapobiega to spaleniu drobnych i delikatnych korzeni. FertiSpot nadaje się również do stosowania w rzepaku. W tak zwanej metodzie MultiSpot wiele małych porcji nawozu umieszcza się pod nasionami rzepaku.

Jak działa FertiSpot?

1. Nawóz dostaje się do komory dozowania w sposób ciągły od góry.

2. Szybkoobrotowy wirnik porcjujący jest napędzany własnym silnikiem elektrycznym i dopasowuje się do częstotliwości obrotów jednostki rozdzielającej ziarno. Podczas każdego obrotu wirnika granule nawozu są zbierane w porcje. Powstaje ich kompaktowa dawka.

3. Porcja nawozu jest precyzyjnie umieszczana w glebie przez wylot komory porcjującej na odcinku wstrzeliwania równocześnie z umieszczaniem nasion.

Ilustracja redlicy nawozowej FerTeC twin HD ze zintegrowaną ochroną przed przeciążeniami i wyposażeniem FertiSpot

- Nowy siewnik Precea 7500-TCC o szerokości roboczej 7,5 m dla większej wydajności

- Rozszerzenie opcji wyposażenia o oczyszczacze gwiazdowe, ogumienie bliźniacze i system FertiSpot dla zoptymalizowanych wyników pracy

- Efektywne nawożenie pod korzeń do punktowego siewu wielkopowierzchniowego możliwe dzięki systemowi FertiSpot zaczepianych siewników punktowych

Precea 7500-TCC z 10 redlicami PreTeC i szerokością roboczą 7,5 m

Film: 
www.amazone.net/yt-Precea-7500-TCC

Precea-TCC z zamontowanymi z przodu oczyszczaczami i gwiazdowymi i ogumieniem bliźniaczym

Przednie oczyszczacze gwiazdowe zapewniające starannie oczyszczoną redlinę wysiewu

Oczyszczacze gwiazdowe mogą być podnoszone pneumatycznie

Precea z 12 rzędami i rozstawą rzędów 50 cm – ogumienie bliźniacze porusza się między sekcjami rozdzielającymi

MultiSpot: Aplikacja nawozu w wielu małych porcjach, np. w przypadku rzepaku

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia ponad 2500 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze polowe i pielniki. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. AMAZONE oferuje również wszechstronne maszyny komunalne do pielęgnacji parków i terenów zielonych oraz do zimowego utrzymania dróg.

Więcej informacji: www.amazone.pl