Nowy zawieszany pług obrotowy Teres 300 Onland firmy AMAZONE

Większa elastyczność podczas orki z ciągnikami wyższych mocy

Firma AMAZONE oferuje obecnie zawieszany pług obrotowy Teres 300 także w wersji on-land, czyli do orki po caliźnie. Ten nowy typ produktu umożliwia szybkie i wygodne przełączanie między trybem pracy w bruździe a trybem pracy po caliźnie, zapewniając w ten sposób wysoki poziom elastyczności. Nowe modele pługów, wyposażone w 5 lub 6 korpusów, są przeznaczone do ciągników o mocy do 300 KM.

Orka po caliźnie zapewniająca ochronę gleby i wysoką wydajność pracy

Orka po caliźnie ma swoje zalety, zwłaszcza w przypadku ciągników z szerokim ogumieniem lub gasienicowych. Szerokie opony często nie mieszczą się w redlinie i mogą powodować zagęszczenie gleby, przejeżdżając po już spulchnionej glebie. Jazda poza bruzdą zmniejsza nacisk na glebę i chroni jej strukturę. Jednocześnie poprawia się infiltracja wody i napowietrzenie gleby, co stwarza sprzyjające warunki dla wzrostu korzeni. Nowoczesne systemy nawigacji GPS ułatwiają precyzyjną pracę.

Precyzyjna i wygodna regulacja z kabiny

Przełączanie między trybem pracy po caliźnie odbywa się wygodnie z kabiny za pomocą centrum regulacji równoległoboku. Kolejną wygodną funkcją jest możliwość hydraulicznej regulacji szerokości roboczej oraz dostosowania pierwszego korpusu. Dzięki temu pług można w prosty sposób przystosować do zmieniających się warunków pracy.

Kolejną zaletą jest funkcja automatycznej regulacji pierwszego korpusu AutoAdapt. Zapewnia ona precyzyjne dopasowanie w przypadku zmian szerokości roboczej i pozwala uzyskać równy obraz pracy.

Korpus pługa SpeedBlade zapewniający wolniejsze zużycie

Kluczową cechą pługów Teres 300 Onland jest korpus SpeedBlade z opatentowaną i bardzo dużą piersią odkładnicy. Tym samym główny punkt zużycia, nawet przy dużych prędkościach roboczych, znajduje się na powiększonej piersi odkładnicy, a nie w obszarze korpusu pługa z odkładnicą ażurową czy litego korpusu. Co oznacza, że na początku wystarczy wymienić jedynie zużytą pierś odkładnicy. Pozwala to zmniejszyć koszty związane ze zużyciem w porównaniu z tradycyjnymi korpusami pługa.

Solidna konstrukcja i przemyślana technologia
Pług Teres 300 Onland posiada masywną ramę o wymiarach 150 x 150 x 8,8 mm. Konstrukcja ta łączy w sobie wysoką sztywność ze stosunkowo niewielką masą własną. Łożyskowana oś montażowa ProtectShaft ze zintegrowaną kulą zapewnia niski stopień zużywania się maszyny i wysoką trwałość eksploatacyjną. Jednocześnie łożyska przegubowe pełnią funkcję amortyzującą i chronią materiał na poprzeczniaku oraz podczas transportu.

W przypadku wielu pługów o dużej szerokości roboczej przed obrotem konieczne jest zmniejszenie szerokości roboczej w celu zwiększenia prześwitu. Model Teres natomiast jest odchylany na bok za pomocą cylindra pierwszego korpusu przed rozpoczęciem obracania. Szerokość robocza pozostaje przy tym niezmieniona, a materiał jest chroniony.

W zależności od warunków zastosowania, ochrona przed przeciążeniami realizowana jest albo mechanicznie za pomocą sworzni ścinanych, albo za pomocą siłowników hydraulicznych. Wersja z konstrukcją hydrauliczną umożliwia łatwą regulację siły wyzwalania; po przejechaniu przez przeszkodę korpus pługa automatycznie powraca do pozycji wyjściowej.

Zalety systemu:

- Wygodne przełączanie między trybem pracy po caliźnie a trybem pracy w bruździe

- Wysoka wydajność przy dużych prędkościach roboczych i minimalnym zużyciu dzięki korpusowi pługa SpeedBlade i po poddaniu procesowi hartowania ©plus

- Doskonałe wyniki na łączeniu przejazdów nawet przy zmianie szerokości roboczej dzięki automatycznemu dostosowaniu pierwszego korpusu AutoAdapt

- Łatwe ustawianie pierwszego korpusu dzięki bezstopniowej regulacji hydraulicznej

- Szybki i chroniący materiał proces obrotu bez zmiany szerokości roboczej

- Łożyskowana oś montażowa ProtectShaft ze zintegrowanymi kulami

Pług Teres 300 Onland, dzięki nowoczesnej i elastycznej konstrukcji lemieszy, zapewnia wysoką jakość pracy przy prędkościach od 8 do 10 km/h

Teres 300 V Onland z litym korpusem WXL 35

Korpus pługa SpeedBlade minimalizuje koszty związane ze zużyciem nawet przy dużych prędkościach

Łożyskowana oś montażowa ProtectShaft ze zintegrowanymi kulami

Rama główna jest połączona ze wspornikiem montażowym za pomocą równoległoboku

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą maszyny. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne dla wszystkich ciągników.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Ta prowadzona przez właścicieli firma zatrudnia około 2700 osób w 8 zakładach produkcyjnych, centralnym magazynie części Global Parts Center i centrum maszyn używanych Global Machinery Center oraz 11 firmach dystrybucyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze polowe i pielniki. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. AMAZONE oferuje również wszechstronne maszyny komunalne do pielęgnacji parków i terenów zielonych oraz do zimowego utrzymania dróg. Więcej informacji: www.amazone.pl