Nouveau système de pesée intelligent ProfisPro

La demande sans cesse croissante d’une précision accrue a incité Amazone dès 2001 à construire des épandeurs d’engrais portés, équipés d’une technique de pesée intégrée. L’utilisation de la technique de pesée Profis permet de reconnaître avec précision les écarts entre le débit nominal et le débit effectif. Les cellules de pesée des gammes actuelles mesurent 200 fois par seconde les modifications de poids et adaptent automatiquement les positions de trappes tous les 25 kg. La mesure à l’aide de valeurs réelles représente le grand avantage de la technique de pesée, offrant la possibilité d’optimiser le débit à tout moment et également pour l’épandage en bordure, en limite, en fossé ou sur les pointes.

Nouvel étalonnage du débit bien réfléchi : ProfisPro

La régulation du débit par le biais de la technique de pesée Profis est très précise. Les écarts durant toute la durée d’épandage sont de l’ordre de 1% environ. Les épandeurs portés ZA-TS et les épandeurs traînés ZG-TS 01 sont désormais disponibles avec le nouveau système de pesée intelligent ProfisPro et permettent des régulations permanentes, même sur les intervalles de régulation de 25 kg de la technique de pesée. ProfisPro comprend l’interaction de la technique de pesée Profis avec la nouvelle mesure de couple FlowControl. FlowControl dispose respectivement d’un capteur par disque d’épandage, il détermine les couples de chaque disque d’épandage. Sur la base de nombreux essais d’épandage, des corrélations ont été déterminées entre les débits et le couple généré sur le disque d’épandage, en fonction des différentes largeurs de travail pour toutes les variétés d’engrais. Ou plus simplement : les petits débits génèrent un couple plus petit sur le disque par rapport aux débits plus élevés. FlowControl saisit de façon fiable les couples des entraînements de disque d’épandage, indépendamment du côté et peut, en cas d’écart par rapport au débit nominal, adapter instantanément les positions de trappes.

Grâce à la combinaison de technique de pesée et de FlowControl, l’épandeur d’engrais régule son débit théorique durant l’ensemble du processus d’épandage par le biais des couples. La technique de pesée Profis surveille tous les 25 kg la dose réellement épandue. Par ce biais, FlowControl se réétalonne régulièrement. L’opération se fait sans s‘arrêter. Le système de pesée intelligent ProfisPro permet ainsi d’optimiser le débit dès la première seconde du processus d’épandage. En outre, le conducteur dispose à tout moment d’une vue d’ensemble du reliquat effectif dans la trémie et d’un affichage du reliquat. L’alignement par rapport à la régulation de débit entre la technique de pesée Profis et les capteurs FlowControl est une caractéristique unique de la société Amazone.

FlowCheck pour la surveillance des trappes de passage

Amazone propose comme alternative économique à FlowControl, le dispositif de surveillance FlowCheck pour la gamme ZA-TS Hydro. Alors que FlowControl est aussi en mesure de contrôler et d’adapter le débit indépendamment du côté, FlowCheck reconnaît seulement les bourrages et les fonctionnements à vide des deux trappes de passage. En cas de bourrage, les deux systèmes remédient au problème en ouvrant et en fermant rapidement la trappe, tout en inversant l’agitateur. Pour l’agriculteur cela représente une sécurité d’utilisation absolue.

Précision également sur les pentes

En outre, tous les épandeurs d’engrais intégrant le système de pesée Amazone peuvent être équipés en option d’un capteur d’inclinaison. Grâce à ce capteur, la technique de mesure peut calculer l’influence de la pente sur la mesure du poids pour que le débit reste correct, même en épandant latéralement par rapport à la pente ou en montée ou en descente.

Débit précis dès la première seconde avec le système de pesée intelligent ProfisPro pour l’épandeur porté ZA-TS.

ZG-TS 01 avec système de pesée ProfisPro allie un rendement horaire maximal et une régulation précise et permanente du débit.

Un capteur d’inclinaison garantit un débit optimal, même durant le travail sur les pentes.

A propos d‘AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG, dont le siège principal est à Hasbergen-Gaste (49205), fabrique des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 1900 salariés sur neuf sites de production différents en Allemagne, France, Russie et Hongrie. La gamme de machines agricoles comprend des outils de préparation du sol, des semoirs, des épandeurs d’engrais et des pulvérisateurs. Sur la base de ses compétences clé, AMAZONE est aujourd‘hui spécialiste de la "culture intelligente".

Pour plus d’informations : www.amazone.net