Noul sistem inteligent de cântărire ProfisPro

Cererea în continuă creștere pentru o precizie sporită a determinat  Amazone să înceapă să construiască distribuitoare de îngrășăminte purtate cu un sistem de cântărire integrat în 2001. Sistemul de cântărire Profis permite identificarea corectă a oricărei abateri a ratei de aplicare reale de la rata țintă. Celulele de cântărire din programul actual de împrăștiere măsoară schimbările de greutate de 200 de ori pe secundă și reglează automat pozițiile obturatorului la fiecare 25 kg. Cel mai mare avantaj al sistemului de cântărire este că măsoară în timp real și, prin urmare, rata de aplicare este, prin urmare, menținută la optim tot timpul, chiar și atunci când se răspândește lateral, la margine, canal cu apa sau în formă de pană.

Noua calibrare a ratei complet gândită: ProfisPro

Reglarea ratei de aplicare prin sistemul de cântărire Profis este extrem de precisă. Orice abateri pe întregul timp de răspândire se ridică la aproximativ 1%. Cu toate acestea, pentru a asigura o reglare permanentă, chiar și în intervalele de reglare de 25 kg ale sistemului de cântărire, distribuitoarele purtate ZA-TS și distribuitoarele tractate ZG-TS 01 sunt acum disponibile cu noul sistem inteligent de cântărire ProfisPro. ProfisPro include interacțiunea sistemului de cântărire Profis cu noul sistem de măsurare a cuplului FlowControl. În acest sens, FlowControl este echipat cu un senzor pe discul de împrăștiere, astfel încât cuplul de pe fiecare disc de împrăștiere individual poate fi monitorizat. Corelația dintre debitele de aplicare și cuplul generat la discul de împrăștiere la diferite lățimi de lucru au fost determinate pentru toate tipurile de îngrășăminte pe baza numeroaselor teste de împrăștiere. Pur și simplu: rate de aplicare scăzute generează un cuplu mai mic pe disc decât rate mai mari. FlowControl monitorizează în mod fiabil cuplul de pe fiecare unitate de disc de împrăștiere în mod independent și poate ajusta rapid poziția vanelor de rată de aplicare în cazul unei abateri de la rata țintă.

Această combinație de sistem de cântărire și FlowControl permite distribuitorului de îngrășăminte să utilizeze cuplul pentru a-și regla rata de aplicare teoretică pe întregul proces de împrăștiere. Sistemul de cântărire Profis monitorizează viteza de împrăștiere reală la fiecare 25 kg. Acest lucru permite FlowControl să se recalibreze la intervale regulate. Acest lucru are loc fără a fi nevoie să se oprească. Sistemul inteligent de cântărire ProfisPro înseamnă că rata de împrăștiere este optimizată chiar din prima secundă a procesului de împrăștiere. În plus, șoferul are o imagine de ansamblu asupra cantității reale rămase în rezervor în orice moment, precum și posibilitatea de a afișa distanța de deplasare rămasă până la gol. Reglarea ratei de răspândire între sistemul de cântărire Profis și senzorii FlowControl este o caracteristică unică de vânzare pentru Amazone.

FlowCheck pentru monitorizarea deschiderilor obturatorului

Amazone oferă dispozitivul de monitorizare FlowCheck pentru seria ZA-TS Hydro ca o alternativă ieftină la FlowControl. În timp ce FlowControl poate controla și regla rata de aplicare independent de fiecare parte FlowCheck detectează doar blocajele și golirea celor două orificii de ieșire. În cazul apariției unui blocaj, ambele sisteme elimină defectul deschizând și închizând rapid glisiera debitului, în timp ce inversează simultan agitatorul. Aceasta înseamnă fiabilitate absolută a exploatării pentru fermier.

Precizie chiar și pe teren cu pante

În plus, toate distribuitoarele cu sistem de cântărire Amazone pot fi echipate opțional cu un senzor de înclinare. Acest senzor permite sistemului de măsurare să calculeze influența pantei asupra măsurării greutății, astfel încât rata de aplicare să fie corectă chiar și atunci când se răspândește lateral spre panta sau în sus sau în jos.

Rată de aplicare precisă încă din prima secundă cu sistemul inteligent de cântărire ProfisPro pentru distribuitorul montat ZA-TS.

ZG-TS 01 cu sistemul de cântărire ProfisPro combină ratele maxime de lucru cu reglarea precisă permanentă a ratei de aplicare.

Un senzor de înclinare asigură o rată optimă de aplicare chiar și atunci când se lucrează pe pante
Despre AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG, cu sediul în Hasbergen-Gaste, în Germania, produce utilaje agricole și utilaje de tehnica comunala. Compania administrată de proprietari are aproximativ 1900 de angajați în nouă locații de producție diferite din Germania, Franța, Rusia și Ungaria. Gama de utilaje agricole include utilaje pentru prelucrarea solului, semănătoare, împrăștiere de îngrășăminte și echipamente de protecție a plantelor. Pe baza acestor competențe de bază, AMAZONE este acum specialistul în producția inteligentă de culturi în agricultură.
Informații suplimentare: www.amazone.net