Nouvelle sécurité à déclenchement hydraulique

Sécurité d’utilisation accrue avec la nouvelle sécurité hydraulique C-Mix-Ultra pour déchaumeurs à dents traîné Cenius et combinés disques-dents Ceus

Amazone propose avec la dent C-Mix-Ultra un choix supplémentaire vis-à-vis de la sécurité de la dent pour la gamme de déchaumeurs traînés Cenius-2TX avec des largeurs de travail de 4 à 8 m et pour les combinés disques-dents traînés Ceus-2TX, disponibles en largeurs de travail de 4 à 7 m. Le nouveau système de dents est équipé d’une sécurité de surcharge automatique par vérin hydraulique et offre, en particulier dans des conditions d’utilisation extrême, une fiabilité et une durabilité élevées.

Les dents C-Mix-Ultra sont particulièrement efficaces, notamment dans des conditions d’utilisation avec des déclenchements réguliers. Sur cette nouvelle variante hydraulique, la force de déclenchement peut être adaptée aux conditions et réglée en continue jusqu’à 800 kg. La sécurité d’utilisation est ainsi supérieure car même dans les conditions les plus difficiles, la machine conserve de façon optimale la profondeur de travail souhaitée jusqu’à 30 cm grâce au dégagement élevé des différentes dents. Par ailleurs la sécurité hydraulique ultra protège le déchaumeur de façon particulière : Le système, composé de vérins hydrauliques montés sur les dents ainsi que de boules d’azote, assure après le déclenchement un retour en terre très progressif de la dent C-Mix-Ultra. Même avec des déclenchements récurrents, le système de sécurité protège alors la cinématique de la dent.

Le nombre de boule d’azote est adapté au nombre respectif de dents pour une faible différence de pression en cas de déclenchement simultané de plusieurs dents.

Le réglage en continu du système est simple et confortable depuis la cabine du tracteur grâce au système de réglage sur le timon. Un manomètre de contrôle de pression est également positionné à cet endroit permettant de visualiser le réglage depuis la cabine.

La nouvelle dent C-Mix-Ultra peut recevoir la gamme complète de pointes et socs. L’offre étendue permet de proposer le type de pointe adapté à chaque type d'application. Certaines pointes sont disponibles en version HD, augmentant la résistante à l’usure.

Par ailleurs un système de changement rapide C-Mix-Clip est également proposé, offrant la possibilité de remplacer facilement et confortablement les pointes de dents. La pointe de dent est séparée en quelques secondes du versoir. Les temps de montage sont donc réduits limitant les frais relatifs aux pièces d’usure.

www.amazone.de/ceusultra

Grâce au vérin hydraulique, les dents C-Mix-Ultra peuvent déclencher et revenir en position de manière souple et linéaire.

La force de déclenchement jusqu’à 800 kg garantit une profondeur de travail homogène et protège le châssis.

A propos d‘AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, dont le siège principal est à Hasbergen-Gaste (49205), fabrique des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 1900 salariés sur neuf sites de production différents en Allemagne, France, Russie et Hongrie. La gamme de machines agricoles comprend des outils de préparation du sol, des semoirs, des épandeurs d’engrais et des pulvérisateurs. Sur la base de ses compétences clé, AMAZONE est aujourd‘hui spécialiste de la "culture intelligente". Pour plus d’informations : www.amazone.fr  www.amazone.net/fr