Új hidraulikus túlterhelés elleni védelem

Magas szintű üzemelési biztonság az új C-Mix-Ultra kaparendszerrel a Cenius vontatott kultivátorhoz és a Ceus tárcsásborona-kultivátor kombinációhoz

Az Amazone bővíti a szerszámok opcionális lehetőségeit: az új C-Mix-Ultra kapával a Cenius-2TX vontatott kultivátor sorozathoz 4 és 8 m közti munkaszélességekben és a Ceus-2TX vontatott tárcsásborona-kultivátor kombinációhoz, mely 4 és 7 m közti munkaszélességekben érhető el. Az új kaparendszer hidraulikus munkahengerek révén automatikus túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, és különösen intenzív üzemelési feltételek mellett kínál magas szintű megbízhatóságot és tartósságot.

A C-Mix-Ultra kapa különösen kötött talajviszonyok és rendszeres túlterhelés mellett mutatja meg erejét. A kioldóerő ennél az új hidraulikus változatnál az adottságokhoz igazítható, és fokozatmentesen állítható akár 800 kg-ra. Ez magas szintű üzemelési biztonságos garantál, mivel a gép az egyes kapák nagy kiemelési útvonalai révén a legkeményebb feltételek között is optimálisan tartja a kívánt, akár 30 cm-es munkamélységet. Az Ultra túlterhelés elleni védelem ezen kívül speciális módon is védi a kultivátort: A kapákra szerelt hidraulikus munkahengerekből és a központi hidroakkumulátorokból álló rendszer a kioldás után rendkívül jól csillapítja a C-Mix-Ultra kapát. Gyakran bekövetkező kioldási folyamatnál ez rendkívül előnyös a túlterhelés elleni védelem kopása szempontjából.

Egyidejűleg több túlterhelés elleni védelem is kioldásra kerülhet, ezért a kisebb nyomáskülönbség érdekében a hidroakkumulátorok száma a kapák számához van igazítva.

A rendszer fokozatmentes beállítása egyszerűen és kényelmesen, elöl, a vonórúdnál végezhető el. Ott található a nyomásmérő is, mely ellenőrzés céljából jól látható a traktor üléséből.

Az új C-Mix-Ultra kapa a teljes C-Mix kaparendszerrel kombinálható. A széles választék minden célra megfelelő kapatípust kínál. A kapák részben rendkívül kopásálló HD-változatban is elérhetők.

Ezen kívül a C-Mix-Clip gyorscserélő-rendszert is kínáljuk, mely a kapacsúcsok egyszerű és kényelmes cseréjét teszi lehetővé. A kapacsúcs rendkívül gyorsan leszerelhető a terelőlemezről. Ennek köszönhetően az átszerelési idők rövidek, és csökkennek a kopás okozta költségek is.

Videót Ceus 5000-2TX:  www.amazone.de/ceusultra

A hidraulikus munkahenger révén a C-Mix-Ultra kapa kioldás után csillapítva áll vissza a helyére.

A nagy, akár 800 kg-os kioldóerő egyenletes munkamélységet biztosít, és védi a vázat.

Az AMAZONE vállalatról

A 49205 Hasbergen-gastei székhelyű AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG vállalat mezőgépek és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat Németországban, Franciaországban, Oroszországban és Magyarországon kilenc telephelyen összesen 1900 munkatársat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépeket szerepelnek. 2019-től kezdődően a Schmotzer Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információ: www.amazone.hu