Noul dispozitiv de siguranță hidraulic la suprasarcină

Siguranță sporită în utilizare cu noul sistem de gheare C-Mix-Ultra pentru cultivatorul cu discuri Cenius și combinația de grapă-cultivator Ceus

Amazone își extinde gama de utilaje cu noul sistem de gheare C-Mix-Ultra pentru seria de cultivatoare tractate Cenius-2TX cu lățimi de lucru între 4 și 8 m și pentru combinația tractată de grapă-cultivator Ceus-2TX, disponibilă cu lățimi de lucru între 4 și 7 m. Noul sistem de gheare este echipat cu un dispozitiv automat de siguranță pentru suprasarcină, cu cilindru hidraulic, care oferă o fiabilitate ridicată și rezistență de durată în special în condiții de utilizare intensă.

Ghearele C-Mix-Ultra își demonstrează calitățile în special în condiții dificile ale solului, cu suprasarcină regulată. La această nou variantă hidraulică, forța de declanșare poate fi ajustată la condițiile din teren și poate fi reglată continuu până la 800 kg. Acest lucru oferă o siguranță sporită în utilizare, deoarece chiar și în cele mai dificile condiții, utilajul menține adâncimea dorită de lucru până la 30 cm, în mod optim, datorită căilor de ridicare ale ghearelor individuale. În plus, ultra-sistemul de siguranță pentru suprasarcină, protejează cultivatorul într-un mod special: Sistemul, compus din cilindri hidraulici montați pe gheare și pernele de azot, asigură un recul foarte amortizat al ghearelor C-Mix-Ultra după declanșare. Chiar și în cazul numeroaselor procese de declanșare, acesta acționează foarte avantajos asupra uzurii sistemului de siguranță la suprasarcină.

Numărul pernelor de azot este adaptat la numărul de gheare, pentru o diferență redusă de presiune la declanșarea simultană a mai multor sisteme de siguranță la suprasarcină.

Reglarea continuă a sistemului se face simplu și confortabil, în față, pe bara de tracțiune. Acolo se află și manometrul de presiune, care este bine-vizibil pentru controlul din scaunul tractorului.

Noile gheare C-Mix-Ultra pot fi combinate cu sistemul complet de brăzdare C-Mix. Gama extinsă oferă tipul corect de brăzdar pentru fiecare spectru de utilizare. De asemenea , brăzdarele sunt disponibile și în varianta HD, foarte rezistentă la uzură.

În plus, se oferă și sistemul de schimbare rapidă C-Mix-Clip, cu ajutorul căruia vârfurile brăzdarului pot fi înlocuite simplu și confortabil. Vârful brăzdarului se separă de placa de ghidare în cel mai scurt timp. Acest lucru asigură o durată mică de echipare și mai ales, reducerea costurilor de uzură.

Videoclip Ceus 5000-2TX:  www.amazone.de/ceusultra

Ghearele C-Mix-Ultra sunt retrase amortizat după declanșare, cu ajutorul cilindrilor hidraulici.

Forța mare de declanșare de până la 800 kg asigură o adâncime de lucru uniformă și protejează cadrul.

Despre AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, cu sediul în Hasbergen-Gaste, în Germania, produce utilaje agricole și utilaje de tehnica comunala. Compania administrată de proprietari are aproximativ 1900 de angajați în nouă locații de producție diferite din Germania, Franța, Rusia și Ungaria. Gama de utilaje agricole include utilaje pentru prelucrarea solului, semănătoare, împrăștiere de îngrășăminte și echipamente de protecție a plantelor. Din 2019, Schmotzer Hacktechnik face parte din grupul AMAZONE. Pe baza acestor competențe de bază, AMAZONE este acum specialistul în producția inteligentă de culturi în agricultură.
Informații suplimentare: www.amazone.ro