Noul X-Cutter-Disc pentru prelucrarea plată a solului

Amazone își extinde posibilitățile de selecție a uneltelor pentru grapa cu disc compact Catros cu noul X-Cutter-Disc. Discul special cu profil în valuri se folosește pentru prelucrarea foarte plată a solului. Forma specială a discului generează o secțiune pe întreaga suprafață, intensă și convine prin intensitatea de amestecare aproape de suprafață pentru o descompunere mai rapidă. Acest lucru asigură condițiile optime pentru cultura următoare.

Prelucrarea foarte plată joacă întotdeauna una rol important în administrarea economică a rezervelor de apă ale solului. Mai ales în verile fierbinți și uscate, prelucrarea pe adâncime redusă asigură reducerea evaporării apei prețioase din sol. Se deplasează mult mai puțin pământ decât cu alte discuri care lucrează pe întreaga suprafață doar la adâncimi mai mari.

În plus, cresc și standardele în ceea ce privește igiena câmpului. După recoltă, solul ar trebui prelucrat doar foarte plat, pentru a nu îngropa adânc cerealele descompuse, rapița descompusă și semințele buruienilor, astfel încât acestea să rămână în solul foarte puțin mișcat. Astfel, aceste semințe au condiții de germinare foarte bune. Cu a doua prelucrare se înlătură plantele nedorite pentru a menține un câmp curat pentru cultura următoare.

X-Cutter-Disc face o treabă excelentă cu tăierea pe toată suprafața chiar și în culturile cu multe resturi vegetale. Mărunțirea optimă la adâncime de lucru redusă, în asocierea cu microorganismele care operează intens în stratul vegetal ajută la descompunerea mai rapidă a resturilor vegetale.

Noul X-Cutter-Disc are un diametru de 480 mm pentru o viteză circulară ridicată și funcționează optim la adâncimi de lucru de 2 până la 8 cm. Datorită profilului în valuri special, discurile ating o adâncime de lucru foarte plată și asigură prelucrarea pe întreaga lățime de lucru. Încă un avantaj al X-Cutter-Disc îl constituie tractarea ușoară. Noua unealtă specială este disponibilă opțional pentru comenzile noi sau pentru echiparea diverselor modele din seriile grapelor cu disc compact Catros+ și CatrosXL.

Programul Amazone are o noutate, și anume valțul cu cuțite. Cu combinația dintre Catros cu X-Cutter-Disc și valțul cu cuțite se obține o secțiune multidimensională și se crește intensitatea mărunțirii miriștii, paielor și resturilor vegetale pe direcție longitudinală și transversală. Astfel, procesul de descompunere este favorizat și mai mult, iar transmiterea bolilor către cultura următoare este redusă.

X-Cutter-Disc funcționează pe întreaga suprafață la adâncime mică datorită profilului său în valuri.

În conexiune cu valțul cu cuțite antemergătoare, X-Cutter-Disc asigură o secțiune multidimensională pentru mărunțirea maximă a multor produse organice.

X-Cutter-Disc este disponibilă opțional pentru comenzile noi sau pentru echiparea diverselor modele din seriile grapelor cu disc compact Catros+ și CatrosXL.

Despre AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG cu sediul central în 49205 Hasbergen-Gaste produce mașini agricole și utilaje municipale. Societatea de familie, cu tradiție în soluții tehnice pentru domeniul agrar, are aproximativ 1.900 de angajați în nouă unități de producție diferite în Germania, Franța, Rusia și Ungaria. Portofoliul de mașini agricole include utilaje de prelucrare a solului, semănătoare, distribuitoare de îngrășăminte, echipamente și mașini specializate de protecție a plantelor. Din 2019, SCHMOTZER Hacktechnik face parte din grupul AMAZONE. În baza acestor competențe, AMAZONE este în prezent specialistul în materie de „cultivare inteligentă” în agricultură. Informații suplimentare: www.amazone.ro