Новый диск X-Cutter для очень поверхностной обработки почвы

Amazone расширяет возможности выбора инструментов для компактной дисковой бороны Catros и представляет новый диск X-Cutter. Специальный диск с волнистым профилем используется для очень поверхностной обработки почвы. Особая форма диска обеспечивает сплошной, интенсивный срез и убеждает высокой, приповерхностной интенсивностью смешивания для ускорения минерализации. Это создает оптимальные условия для последующей культуры.

Очень поверхностная обработка почвы играет все большую роль при бережном использовании почвенной влаги. В особенности в жаркие и засушливые летние периоды неглубокая обработка способствует существенному снижению испарения ценной почвенной влаги. Значительно уменьшается движение почвы, по сравнению с другими дисками, которые выполняют сплошную обработку на большей глубине.

К тому же, растут требования в области гигиены поля. После уборки урожая нужно проводить очень поверхностную обработку почвы, чтобы падалица зерновых, рапса, семена сорняков не зарывались слишком глубоко, а располагались на участках с очень поверхностной обработкой. Так для семян создаются очень хорошие условия прорастания. Со второй обработкой нежелательные растения механически устраняются для формирования чистого поля для последующей культуры.

На высоких посевах промежуточных культур диск X-Cutter также обеспечивает сплошной срез. Оптимальное измельчение на небольшой глубине в сочетании с интенсивно действующими микроорганизмами на поверхности почвы способствует скорой минерализации в посевах промежуточных культур.

Новый диск X-Cutter обладает диаметром 480 мм для высокой окружной скорости и оптимально работает на глубине от 2 до 8 см. Благодаря специальному волнистому профилю диски уже при очень малой глубине обеспечивают сплошную обработку по всей ширине захвата. Диск X-Cutter отличается также легкостью хода. Новый специальный инструмент предлагается в виде опции при новых заказах или для дооснащения различных моделей компактных дисковых борон Catros+ и CatrosXL.

Amazone вводит в программу также новый передний ножевой каток. Комбинация из Catros с дисками X-Cutter и ножевого катка позволяет достичь даже многомерной картины среза и, тем самым, повысить интенсивность измельчения стерни, соломы и промежуточных культур в продольном и поперечном направлении. Это стимулирует процесс минерализации и снижает вероятность передачи заболеваний последующей культуре.

Диск X-Cutter выполняет сплошную обработку на небольшой глубине благодаря специальному волнистому профилю.

В сочетании с передним ножевым катком диск X-Cutter создает многомерную картину среза для максимального измельчения большого количества органической массы.

Диск X-Cutter предлагается в виде опции при новых заказах или для дооснащения различных моделей компактных дисковых борон Catros+ и CatrosXL.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках в Германии, Франции, России и Венгрии с общим количеством сотрудников около 1.900 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.ru