Hydraulische Verschiebefahrgasse
für Einzelkorn-Sämaschine Precea

Einhaltung der Saatmenge auch bei Fahrgassen

Hydraulische Verschiebefahrgasse

Das System der hydraulischen Verschiebefahrgasse dient dazu Pflegefahrgassen anzulegen, ohne dabei die Vereinzelungsaggregate abzuschalten und damit die Saatmenge zu reduzieren. Die Vereinzelungsaggregate werden für die Fahrgasse nicht abgeschaltet, sondern verschoben. Neben der Verschiebung der Aggregate wird bei der AMAZONE Precea auch das Düngerschar mit verschoben. Der maximale Verschiebeweg der Aggregate beträgt 400 mm. Dieser Weg kann aber auch begrenzt werden, sollte die große Distanz nicht benötigt werden.

Die hydraulische Verschiebefahrgasse kann sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch eingesetzt werden. Bei der symmetrischen Verschiebung werden gleichzeitig die Zylinder für die Verschiebung auf der rechten wie auch auf der linken Maschinenseite geschaltet. Bei der asymmetrischen Verschiebung wird nur ein Zylinder geschaltet, und somit nur ein Aggregat verschoben. So erzielt der Fahrer beispielsweise bei der ersten Überfahrt eine Reifengasse für das Pflegegerät und bei der Anschlussfahrt die zweite Gasse für das Pflegegerät. Zur Entlastung des Fahrers ist das System in die ISOBUS-Maschinen-Software integriert und reagiert automatisch, sobald es zur Anlage der Fahrgasse kommt.

Das System der hydraulischen Verschiebefahrgasse ist sehr flexibel und bietet somit viele Kombinationsmöglichkeiten von Spurweite, Reifenbreite und Pflegearbeitsbreite in Abhängigkeit zur Arbeitsbreite der Einzelkorn-Sämaschine. Die hydraulische Verschiebefahrgasse ist an allen Precea-Produkttypen, mit Ausnahme der teleskopierbaren Maschinen, einsetzbar.

Vorteile auf einen Blick:

- Optimales Ertragspotential, da Saatreihen nicht abgeschaltet werden, sondern verschoben werden

- Entlastung des Fahrers durch automatische Erkennung und Anpassung an die Fahrgasse

- Ausbleibende Pflanzenschäden bei späteren Arbeiten im Bestand infolge bereits vorhandener Fahrgasse

- Optimale Düngeversorgung, da Düngeschar und das Vereinzelungsaggregat zusammen verschoben werden

Hydraulische Verschiebefahrgasse bei der Precea 6000-2FCC – asymmetrische Anordnung

Die asymmetrische Verschiebung erlaubt Spurweiten bis zu 2,1 m

Symmetrische Verschiebefahrgasse bei der Precea 6000-2

Hydraulische Verschiebefahrgasse bei der Precea 6000-2FCC – symmetrische Anordnung

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, Russland und Ungarn rund 1.900 Mitarbeiter. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die SCHMOTZER Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de