Jalonnage déporté hydrauliquement pour le semoir monograine Precea

Respect du débit de semis, même avec des jalonnages

Jalonnage déporté hydrauliquement

Le système de jalonnage déporté hydrauliquement sert à créer des passages sans couper les éléments de semis et donc sans réduire le débit de semis à l'ha. Les éléments de semis ne sont pas coupés pour le jalonnage, mais déportées. En plus du déport des éléments, l’enfouisseur d’engrais est aussi déporté sur le Precea AMAZONE. La course de déport maximale des éléments est de 400 mm. Cette course peut cependant aussi être limitée, si la distance importante n’est pas nécessaire.

Le jalonnage déporté hydrauliquement peut être utilisé symétriquement et asymétriquement. Avec le déport symétrique, les vérins de déport sont commutés simultanément pour le déport du côté droit mais aussi du côté gauche de la machine. Avec le déport asymétrique, un seul vérin est commuté et un seul élément est déporté. Ainsi par exemple, le conducteur peut réaliser un jalonnage pour l'outil d’entretien sur un aller et retour. Pour aider le conducteur, le système est intégré dans le logiciel machines ISOBUS et réagit automatiquement dès qu’il s’agit de créer le jalonnage.

Le système de déport hydraulique de jalonnage est très souple et offre donc de nombreuses possibilités de combinaisons de largeur de voie, largeur de pneus et de largeur d’entretien en fonction de la largeur de travail du semoir monograine. Le déport hydraulique de jalonnage peut être utilisé sur tous les modèles Precea à l’exception des machines avec châssis télescopique.

Récapitulatif des avantages :

- Potentiel de rendement optimal car les rangs de semis ne sont pas coupés mais déportés

- Travail du conducteur facilité, grâce à la détection automatique et à l’adaptation au jalonnage

- Absence de dégâts sur les plantes lors des interventions ultérieures grâce aux jalonnages déjà présents

- Fertilisation optimale car l’enfouisseur d’engrais et l’élément de sélection sont déportés ensemble

Jalonnage déporté hydrauliquement sur le Precea 6000-2FCC – Disposition asymétrique

Le déport asymétrique permet des largeurs de voies jusqu’à 2,1 m

Jalonnage déporté symétrique sur le Precea 6000-2

Jalonnage déporté hydrauliquement sur le Precea 6000-2FCC – Disposition symétrique

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 1 900 salariés environ sur neuf sites de production différents en Allemagne, France, Russie et Hongrie. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.fr