Гидравлически смещенная технологическая колея для сеялки точного высева Precea

Соблюдение нормы высева также при наличии технологической колеи

Гидравлически смещенная технологическая колея

Система гидравлически смещенной технологической колеи служит для закладки колеи без отключения дозирующих агрегатов и, соответственно, снижения нормы высева. Дозирующие агрегаты для закладки колеи не отключаются, а смещаются. Наряду со смещением дозирующих агрегатов на AMAZONE Precea смещается также сошник для удобрений. Максимальный путь смещения дозирующих агрегатов составляет 400 мм. Этот путь можно, однако, ограничить, если не требуется больших дистанций.

Гидравлически смещенная технологическая колея может быть заложена как симметрично, так и асимметрично. При симметричном варианте цилиндры для смещения одновременно включаются и на правой, и на левой стороне машины. При асимметричном смещении включается только один цилиндр, и, соответственно, смещается только один агрегат. Так, механизатор при первом рабочем проходе получает колею для обрабатывающего орудия, а на стыке получает вторую колею для обрабатывающего орудия. Для снижения загруженности механизатора система интегрирована в программное обеспечение ISOBUS-машины и реагирует автоматически, как только произойдет закладка технологической колеи.

Система гидравлически смещенной технологической колеи очень гибкая и предлагает множество возможностей сочетания расстояния между колеями, ширины шин и ширины захвата орудия в зависимости от ширины захвата сеялки точного высева. Гидравлически смещенная технологическая колея может быть заложена со всеми моделями Precea, за исключением телескопически выдвижных машин.

Ваши преимущества:

- Оптимальный потенциал урожайности, поскольку посевные ряды не отключаются, а смещаются

- Снижение загруженности механизатора за счет автоматического распознавания и адаптации к технологической колее

- Отсутствие повреждений растений при последующих работах на посевах вследствие уже имеющейся технологической колеи

- Оптимальное обеспечение удобрениями, поскольку сошник для внесения удобрений и дозирующий агрегат смещаются вместе

Гидравлически смещенная технологическая колея с Precea 6000-2FCC – асимметричное расположение

Асимметричное смещение позволяет получить ширину колеи до 2,1 м

Симметричная смещенная технологическая колея с Precea 6000-2

Гидравлически смещенная технологическая колея с Precea 6000-2FCC – симметричное расположение

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках в Германии, Франции, России и Венгрии с общим количеством сотрудников около 1.900 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.ru