Rouleau couteaux en amont pour le Cirrus 6003-2 AMAZONE

AMAZONE propose désormais un rouleau couteaux en amont pour le combiné de semis traîné repliable Cirrus 6003-2. La construction centrale fermée du rouleau avec la disposition en forme de V des couteaux représente une caractéristique particulière de l'équipement. Le rouleau couteaux assure un émottage supplémentaire des sols motteux et un broyage intensif des résidus de récolte. Les intercultures et les chaumes hauts sont coupés transversalement au sens d’avancement. L’avantage complémentaire de l’utilisation combinée du rouleau couteaux avec le Cirrus 6003-2 réside dans la réduction des étapes de travail. La structure du sol est ainsi préservée, l’évaporation de l’eau contenue dans le sol est limitée et le temps de travail ainsi que les coûts sont réduits.

Large éventail d’applications

Lors de la culture des céréales après les tournesols, les résidus de récolte importants sont coupés transversalement avec le rouleau couteaux et alignés longitudinalement par les disques ondulés du Minimum TillDisc qui suit. La précision d’implantation est ainsi nettement améliorée, car les éléments semeurs ne sont pas relevés par les résidus de récolte.

Après la récolte du maïs, le broyage et l’incorporation homogènes des chaumes de maïs favorisent le bon état sanitaire des champs. Le rouleau couteaux du Cirrus 6003-2 économise un passage supplémentaire avec un broyeur, un rouleau ou un déchaumeur à disques pour déchaumer.

Lors du semis direct sur une interculture en place, le rouleau couteaux améliore le résultat de la préparation en travaillant de façon intensive l’interculture et le cas échéant en l’incorporant dans le sol.

Extrêmement robuste et sans entretien

Techniquement le rouleau couteaux marque des points par son extrême robustesse. En particulier, le palier robuste du rouleau et les couteaux en acier au bore garantissent des durées de vie importantes. Les fixations de couteaux sont intégrées dans le tube rond du rouleau. Le centre fermé du rouleau est extrêmement peu sensible aux pierres et aux saletés. Le rouleau couteaux est totalement sans entretien grâce aux roulements à rouleaux oscillants et à la garniture mécanique d’étanchéité. Les couteaux affûtés des deux côtés divisent par deux les frais d’usure.

Résultat de travail parfait grâce à la disposition spéciale des couteaux

La disposition en V des couteaux représente une caractéristique particulière du rouleau couteaux qui empêche la dérive latérale. L’excellent suivi du sol est obtenu par les différents segments de couteaux. De ce fait la machine travaille de façon homogène sur toute la largeur de travail, même en cas d’inégalités du sol.

Récapitulatif des avantages :

- Réduction du nombre de passages grâce à la machine combinée

- Réduction des coûts en réduisant le nombre de passages

- Levée homogène, même dans les sols très hétérogènes

Le rouleau couteaux comme outil agressif en amont pour le Cirrus 6003-2

Cirrus 6003-2C combiné avec le rouleau couteaux pour le semis de blé d’hiver après les tournesols

Pour le semis du blé, le rouleau couteaux utilisé comme outil en amont du Cirrus 6003-2, génère un lit de semis de terre fine

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.fr