Késhenger előművelő eszközként a Cirrus 6003-2 géphez

Az AMAZONE mostantól a Cirrus 6003-2 összecsukható vontatott kombinált vetőgéphez előművelő eszközként késhengert is kínál. Különlegessége a zárt hengeres magszerkezet V alakú, átfordíthatókés-elrendezéssel. A késhenger biztosítja a rögös talajok kiegészítő rögtörését és a növényi maradványok intenzív aprítását. A köztes terményeket és a kiálló szármaradványokat a menetirányra átlósan vágja le. A késhenger és a Cirrus 6003-2 kombinált használatának másik előnye a munkamenetek számának csökkentése. Kíméli a talajszerkezetet, csökken a fontos talajvíz párolgása, ahogy a munkaidő és a költségek is.

Széleskörű alkalmazási spektrum

Napraforgó utáni gabonatermesztésnél a hosszú szármaradványokat a gép keresztben elvágja, majd a követő Minimum TillDisc tárcsák hosszirányba igazítják. Ez jelentős mértékben javítja a vetés pontosságát, mivel a vetőcsoroszlyát nem emelik ki a szármaradványok.

A kukorica betakarítása után a kukoricatarló egyenletes aprítása és bedolgozása fokozza a szántóföld higiéniáját. A Cirrus 6003-2 géppel kombinálva a késhenger használatával megtakarítható a mulcsozóval, hengerrel vagy rövidtárcsával végzendő kiegészítő munkamenet.

Álló köztes terményekbe való direkt vetésnél a késhenger javítja a munkaeredményt, mivel a köztes terményt intenzíven feldolgozza és egyidejűleg a talajba keveri.

Rendkívül stabil és karbantartásmentes

A késhengert rendkívüli stabilitás jellemzi. Különösen a masszív hengercsapágyazás és a bóracélból készült kések szavatolják a hosszú élettartamot. A kések a henger csőszelvényeire kerültek rögzítésre. A henger zárt magja messzemenően érzéketlen a kövekkel és a szennyeződésekkel szemben. Az önbeálló görgőcsapágyaknak és a csúszógyűrűs tömítéseknek hála a késhenger teljesen karbantartásmentes. A mindkét oldalon élezett átfordítható kések felére csökkentik a kopás miatti költségeket.

Tökéletes munkakép a speciális késelrendezésnek köszönhetően

A késhenger különleges jellemzője a kések V alakú elrendezése, amely megakadályozza az oldalirányú húzást. A talajhoz való alkalmazkodás az egyes késszegmensek révén valósul meg. Ez lehetővé teszi, hogy a gép egyenletesen dolgozzon a teljes munkaszélességben, még egyenetlen talajon is.

Az előnyök gyors áttekintése:

- Kevesebb munkamenet a kombinált gép által

- Költségmegtakarítás a kevesebb művelet révén

- Egyenletes kelés nagymértékben változó talajokon

Késhenger nagy hatékonyságú kiegészítőként a Cirrus 6003-2 vetőgéphez

Őszi búza napraforgó utáni vetése a késhengerrel kombinált Cirrus 6003-2C géppel

Búza vetésekor a Cirrus 6003-2 gép előművelő eszközeként használt késhengere finomabb talajszerkezetű magágyat készít

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben mintegy 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.hu