Комплект для распределения на склонах для ZA-V

Точное распределение удобрений даже на склонах

Однородные посевы на склонах

Точное распределение удобрений по всей ширине захвата является основой для однородных посевов и ресурсоэффективного управления посевами, а также для использования всего потенциала урожайности. Для современной техники это не представляет никаких проблем на равнинных участках. На крутых склонах топография оказывает существенное влияние на веер распределения, тем самым, на распределение удобрений. Для противодействия данному эффекту AMAZONE предлагает для распределителей удобрений ZA-V простой, но в то же время эффективный комплект для распределения на склонах.

Несложное специальное оснащение с высокой эффективностью

Траектория частиц удобрений на равнинных участках точно определена. После открытия шиберных заслонок распределяемое вещество при свободном падении попадает на определенную точку распределительного диска. Удобрения ускоряются за счет распределительных лопаток и распределяются по поверхности.

При работе на склонах возможны несколько сценариев распределения. Как на подъёме, так и на спуске формируются иные картины распределения, чем при работе на равнинных участках. То же касается и распределения поперек склона. При таких условиях работы за счет наклона распределителя формируются измененные точки подачи распределяемого материала на диске. В то время как на равнинных участках удобрения падают на распределительный диск под прямым углом, точка подачи на крутых склонах смещается, что в свою очередь оказывает непосредственное влияние на картину распределения. За счет использования комплекта для распределения на склонах путь удобрений к диску длится дольше (схема 2), что значительно минимизирует эффект склона.

Комплект предлагается не только для новых машин, но и может быть установлен в рамках дооснащения на уже эксплуатируемые распределители удобрений ZA-V.

Объективные экономические и экологические преимущества

Поперечное распределение удобрений может быть оптимизировано на склонах за счет несложного специального оснащения. Благодаря использованию комплекта для распределения на склонах особенно улучшается дальность выброса и поперечное распределение удобрений. Как показал масштабный полевой опыт, проводимый компанией InnovationsFarm из Австрии, за счет комплекта для распределения на склонах можно оптимизировать поперечное распределение удобрений на крутых склонах минимум на 5 % коэффициента вариации. Это было доказано как при обработке поперек склона, так и при внесении удобрений на подъёме и на спуске. Наряду с экономическими аспектами, это имеет также важные экологические преимущества для окружающей среды.

Внесение удобрений на крутых склонах является особым вызовом для техники. Даже при наличии крутых склонов необходимо обеспечить равномерное поперечное распределение. AMAZONE предлагает для распределителей удобрений ZA-V простой, но в то же время эффективный комплект для распределения на склонах.

Схема 1: При распределении на равнинных участках точка подачи устанавливается с высокой точностью. После свободного падения удобрения попадают на диск, в предварительно определенное место. За счет комплекта для распределения на склонах путь удобрений к диску длится дольше.

Несложное специальное оснащение способствует существенной оптимизации поперечного распределения удобрений на склонах. Ошибки при обработке сокращаются и формируются однородные посевы. Таким образом, можно полностью использовать весь потенциал урожайности и сберечь окружающую среду.

Комплект для распределения на склонах устанавливается просто под выходным отверстием ZA-V. Даже на склонах ламели равномерно направляют удобрения к распределительным лопаткам. Возможно дооснащение распределителей удобрений ZA-V комплектом для распределения на склонах.

Схема 2: Комплект для распределения на склонах обеспечивает правильное распределение удобрений по всей ширине захвата как на боковом склоне (слева), так и при внесении удобрений на подъёме и на спуске (справа).

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников около 2.000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.ru