Nowy komputer obsługowy AMAZONE AmaSpread 2

Do rozsiewacza ZA-V Profis Control firma AMAZONE oferuje teraz nowy komputer obsługowy o nazwie AmaSpread 2. Tym samym w segmencie klasy średniej dostępny jest specyficzny dla danego typu maszyny terminal, który wyróżnia komfort obsługi i prosta nawigacja w menu.

Nowoczesny design, intuicyjna obsługa

Logiczna struktura menu w połączeniu z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 4,3 cala i podwyższonym kontraście gwarantuje wysoki komfort obsługi w nowoczesnym stylu. Wszystkie informacje dotyczące rozsiewacza, w tym dawki nawozu czy pozostałej ilości nawozu w zbiorniku, są prezentowane w jasny i wyraźny sposób.

Terminal nie ma rozbudowanej struktury menu. Każda istotna funkcja ma osobny przycisk. Wszystkie ważne funkcje związane z dozowaniem i rozsiewaniem nawozów na granicy pola można wywołać bezpośrednio, naciskając podświetlony, wygodny w obsłudze przycisk. Dzięki temu obsługa jedną ręką podczas rozsiewania nawozów nie stanowi żadnego problemu.

Można zapisać specjalne ustawienia dla 10 różnych typów nawozów i korzystać z nich w dowolnym momencie. Ponadto rejestrowane są dane na temat rozsianej ilości, obrobionej powierzchni oraz czasu pracy, co ułatwia prowadzenie dokumentacji przez użytkownika.

Wszystkie funkcje w zasięgu ręki

Oprócz regulacji dawki rozsiewu zależnej od prędkości roboczej, komputer AmaSpread 2 pozwala między innymi na przełączanie pomiędzy maks. 6 sekcjami szerokości i korzystanie z funkcji ważenia rozsiewacza Profis. Ponadto dzięki szybkiemu dostosowaniu dawki nawozu można błyskawicznie reagować na warunki panujące na polu. Dokładna regulacji dawki poprzez komputer obsługowy to także zasługa techniki ważenia z częstotliwością 200 Hz. Dzięki tej technologii nawet przy wahającej się jakości nawozu można zagwarantować stałą dawkę rozsiewu. W połączeniu z opcjonalnym czujnikiem nachylenia terenu zapewnia to dokładny wynik ważenia nawet na zboczach.

Przy zastosowaniu systemu rozsiewu granicznego Limiter V+ użytkownik może w zależności od sytuacji wybierać pomiędzy rozsiewem krawędziowym, granicznym i przy rowach, nie opuszczając przy tym kabiny ciągnika. Opcjonalne czujniki stanu napełnienia połączone z komputerem AmaSpread 2 ostrzegają użytkownika o kończącym się nawozie w zbiorniku. Możliwości terminalu uzupełniają funkcje sterowania oświetleniem roboczym.

Podsumowując, komputer AmaSpread 2 stanowi nową możliwość prostej obsługi rozsiewacza ZA-V Profis Control przy jednocześnie najbogatszym zakresie funkcji.

Kontrastowy kolorowy wyświetlacz sprawia, że użytkownik widzi wszystkie potrzebne informacje nawet przy zmiennym nasłonecznieniu.

Wszystkie funkcje można intuicyjnie obsługiwać jedną ręką, nie przerywając nawożenia. Każdy przycisk ma przypisaną na stałe funkcję.

Nowy, dostosowany do danego typu maszyny komputer obsługowy AmaSpread 2 pozwala obsługiwać wszystkie funkcje rozsiewacza ZA-V Profis Control.

Wśród funkcji komputera AmaSpread 2 nie zabrakło opcjonalnego systemu rozsiewu granicznego Limiter V+. Za naciśnięciem przycisku można wygodnie reagować na rozmaite sytuacje, wybierając rozsiew krawędziowy, graniczny lub przy rowie. Aktualny wariant rozsiewu granicznego jest stale wyraźnie pokazywany na wyświetlaczu.

Prosta struktura menu gwarantuje szybką obsługę wszystkich ustawień rozsiewacza.

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia około 2000 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów i opryskiwacze polowe. Od 2019 roku firma SCHMOTZER Hacktechnik należy do Grupy AMAZONE. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. Więcej informacji: www.amazone.pl