Hét év gyártói garancia az átrozsdásodás ellen az AMAZONE műtrágyaszórókra

Két világ legjobbja – Katódos merítőfestés porfestéssel kombinálva

A műtrágyaszóró festése nagy igénybevételnek van kitéve. A festékbevonat különösen a műtrágya kezelésénél és az előforduló nedvesség esetén hivatott megvédeni a készüléket a korróziótól. A ZA-V, ZA-TS függesztett műtrágyaszórók és a ZG-TS nagy területteljesítményű műtrágyaszórók esetében az AMAZONE a 2022-es modellévtől új prémium festési eljárást alkalmaz. Ez egyrészt a katódos merítőfestést (KTL) jelenti, mint alapozást a csövek belső falának lehető legjobb védelme érdekében. Másrészt a porfestés extra vastag festékréteget biztosít a mechanikai igénybevételekkel szembeni fokozott védelemhez, és a műtrágyaszórónak kiváló minőségű vizuális kinézetet biztosít.

Aggodalmak nélkül átrozsdásodás elleni gyártói garanciával

Az AMAZONE most különleges garanciális ajánlatot nyújt ezekre a terméktípusokra, hét év gyártói garancia formájában az átrozsdásodás ellen. A garancia egyszerűen és ingyenesen igényelhető a myAMAZONE digitális ügyfélportálon a www.amazone.net/myAMAZONE menüpontban, az ott megadott feltételek mellett.

Többrétegű bevonat

A prémium festés négy fő munkafázisban történik. Ennek a többrétegű bevonatnak a különlegessége a katódos merítőfestés és a porfestés kombinációja. Az első lépésben a hordozóanyagot 14 megmunkálási lépésben előkészítik a festéshez. Ezek közé tartozik például a többszörös maratás és zsírtalanítás. Ezt követően a műtrágyaszórókat cink-foszfátozásnak vetik alá, hogy a lehető leghatékonyabban küzdjenek a rozsda beszivárgása ellen. A harmadik lépés a vastagrétegű KTL-merítőalapozást jelenti. Végül a műtrágyaszórók megkapják a porszórásos bevonatot. A különösen erős porfesték alkalmazásával a műtrágyaszóró még jobb védelmet kap a mechanikai igénybevételekkel szemben, és a hőkezelés révén kettős korrózióvédelmet kap.

A ZA-V, ZA-TS és ZG-TS terméktípusok új prémium festése a kiterjedt nemesacél alkatrészekkel kombinálva magas szintű üzembiztonságot és tartósságot eredményez.

Az összes alkatrész katódos merítőfestése szinte teljes felületi korrózióvédelmet biztosít.

A kiegészítő, vastagon felhordott porfesték optimális védelmet nyújt a mechanikai igénybevételekkel szemben.

Következetesen a korrózióvédelem van a fókuszban. A szórószerkezet alkatrészei és a hidraulikus szerelvények kiváló minőségű nemesacélból készülnek.

A festésnél meghatározott szabványok lehetővé teszik, hogy az AMAZONE hét év gyártói garanciát nyújtson az átrozsdásodás ellen.

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben mintegy 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.hu