Siedem lat gwarancji producenta na korozję w postaci przerdzewień, perforacji w rozsiewaczach nawozów AMAZONE

Wszystko, co najlepsze z obydwu światów – katodowe lakierowanie zanurzeniowe z lakierowaniem proszkowym

Powłoka lakiernicza rozsiewacza nawozu jest narażona na bardzo duże obciążenia. Zwłaszcza w przypadku pracy z nawozem oraz w wilgotnym otoczeniu powłoka lakiernicza powinna chronić maszynę przed korozją. W przypadku rozsiewaczy zawieszanych ZA-V, ZA-TS i wielkopowierzchniowych rozsiewaczy nawozu ZG-TS AMAZONE od roku modelowego 2022 stosuje nowy proces lakierowania klasy premium. Jest to katodowe lakierowanie zanurzeniowe (KTL), które jest stosowane jako podkład i zapewnia maksymalną ochronę ścian wewnętrznych profilów rurowych. Z drugiej strony powłoka lakieru proszkowego o wyjątkowo dużej grubości gwarantuje podwyższony poziom zabezpieczenia przed obciążeniami mechanicznymi i nadaje rozsiewaczowi nawozu wysokiej jakości optykę.

Bez zmartwień z gwarancją producenta na przerdzewienie

AMAZONE oferuje teraz na te typy produktów specjalną siedmioletnią gwarancję producenta na perforację w wyniku korozji. O gwarancję można łatwo i bezpłatnie wnioskować w cyfrowym portalu klienta myAMAZONE pod adresem www.amazone.net/myAMAZONE zgodnie z podanymi tam warunkami.

Lakier wielowarstwowy

Warstwa lakiernicza klasy premium powstaje w czterech etapach. Szczególną cechą tej powłoki jest połączenie lakierowania zanurzeniowego na zasadzie różnicy potencjałów oraz lakierowania proszkowego. W pierwszym kroku materiał podstawowy zostaje przygotowany do lakierowania w 14 krokach obróbki. Należą do nich na przykład wielokrotne bejcowanie i odtłuszczanie. Następnie rozsiewacze nawozów są fosforanowane cynkowo, co w sposób efektywny zapobiega ukrytej korozji. Trzecim krokiem jest zanurzeniowe lakierowanie kataforetyczne prowadzące do powstania warstwy podkładowej. Na zakończenie procesu rozsiewacze nawozów są lakierowane proszkowo. Poprzez naniesienie wyjątkowo grubej warstwy lakieru proszkowego rozsiewacz jest jeszcze lepiej chroniony przed obciążeniami mechanicznymi, a poprzez wypalenie otrzymuje on podwójną ochronę antykorozyjną.

Nowy lakier klasy premium w typach produktów ZA-V, ZA-TS i ZG-TS oraz liczne komponenty ze stali nierdzewnej gwarantuje wysoką dyspozycyjność i trwałość maszyny.

Lakierowanie kataforetyczne wszystkich elementów gwarantuje niemal kompletną ochronę antykorozyjną.

Dodatkowa warstwa wypalanego lakieru proszkowego zapewnia optymalną ochronę przed obciążeniami mechanicznymi.

Ochrona antykorozyjna znajduje się w centrum naszej uwagi. Komponenty systemu rozsiewu oraz złącza hydrauliczne są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

Ustanowione standardy lakierowania pozwalają AMAZONE udzielić siedmioletniej gwarancji producenta na perforację w wyniku korozji.

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia około 2000 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów i opryskiwacze polowe. Od 2019 roku firma SCHMOTZER Hacktechnik należy do Grupy AMAZONE. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. Więcej informacji: www.amazone.pl