Șapte ani de garanție oferită de producător în caz de perforare pentru distribuitorul de îngrășăminte

Cele mai bune elemente din două lumi – vopsirea prin imersie catodică în combinație cu vopsirea cu pulbere

Vopseaua unui distribuitor de îngrășăminte este supusă unui grad ridicat de uzură. Vopseaua trebuie să protejeze utilajul contra coroziunii în special în timpul manipulării îngrășământului și al apariției umezelii. Pentru distribuitoarele de îngrășăminte purtate ZA-V, ZA-TS și distribuitorul pentru suprafețe mari ZG-TS, AMAZONE folosește un nou proces de vopsire premium, începând din anul 2022. În acest caz, pe de o parte este vorba despre vopsirea prin imersie catodică (VIC) ca grund pentru cea mai bună protecție posibilă a pereților interiori ai țevilor. Pe de altă parte, vopsirea cu pulbere asigură o grosime suplimentară a stratului de vopsea, pentru o protecție sporită împotriva solicitărilor mecanice și conferă distribuitorului de îngrășăminte un finisaj optic de înaltă calitate.

Fără griji cu garanția oferită de producător contra perforării

AMAZONE are acum o ofertă specială pentru aceste tipuri de produse, sub forma unei garanții de șapte ani oferită de producător contra perforării. Garanția poate fi solicitată foarte simplu și în mod gratuit, de pe portalul digital myAMAZONE, la secțiunea www.amazone.net/myAMAZONE , în condițiile specificate acolo.

Vopsire în mai multe straturi

Vopsirea premium se realizează în patru etape de lucru principale. Caracteristica specială a acestei vopsiri în mai multe straturi este combinația dintre vopsirea prin imersie catodică și vopsirea cu pulbere. În cadrul primei etape, materialul portant este pregătit pentru vopsire în 14 etape de prelucrare. Acestea includ, de exemplu, decaparea și degresarea repetată. Ca etapă ulterioară, distribuitoarele îngrășăminte sunt supuse unui tratament de fosfatare cu zinc pentru a combate cât mai eficient posibil infiltrarea ruginii. Cea de-a treia etapă include grunduirea prin imersie VIC, în strat gros. La final, distribuitoarele de îngrășăminte sunt vopsite cu pulbere. Prin aplicarea unui strat de pulbere foarte rezistent, distribuitorul este și mai bine protejat împotriva solicitărilor mecanice și primește o dublă protecție împotriva coroziunii prin ardere.

Noul finisaj cu vopsea premium pentru tipurile de produse ZA-V, ZA-TS și ZG-TS, în combinație cu o gamă largă de componente din oțel inoxidabil, au ca rezultat un nivel ridicat de siguranță operațională și durabilitate.

Vopsirea prin imersie catodică a tuturor componentelor facilitează protecția aproape integrală împotriva coroziunii suprafețelor.

Vopsirea suplimentară cu pulbere, aplicată în strat gros, conferă protecția optimă contra solicitărilor mecanice.

Atenția se concentrează permanent asupra protecției contra coroziunii. Componentele sistemului de distribuție precum și îmbinările cu șuruburi ale sistemului hidraulic sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate.

Standardele stabilite în ceea ce privește vopseaua permit AMAZONE să ofere o garanție de șapte ani împotriva perforării.

Imaginile, conținutul și datele tehnice sunt orientative și pot varia în funcție de dotări. Prevederile rutiere aplicabile, specifice țărilor de utilizare, trebuie respectate, astfel încât există o obligație specială de autorizare. Sarcinile pe osii permise și greutățile totale ale tractoarelor trebuie verificate. Nu toți producătorii de tractoare pot oferi combinațiile prezentate.

Despre AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG cu sediul central în 49205 Hasbergen-Gaste produce mașini agricole și utilaje municipale. Firma de familie are aproximativ 2.000 de angajați, în nouă unități de producție diferite. Portofoliul de mașini agricole include utilaje de prelucrare a solului, semănătoare, distribuitoare de îngrășăminte, echipamente și mașini specializate de protecție a plantelor. Din 2019, SCHMOTZER Hacktechnik face parte din grupul AMAZONE. În baza acestor competențe, AMAZONE este în prezent specialistul în materie de „cultivare inteligentă” în agricultură. Informații suplimentare: www.amazone.ro