Nouveau semoir pneumatique compact Centaya 3000 Special

Pour le Sima 2022, AMAZONE élargit sa gamme de semoirs pneumatiques compacts avec le Centaya 3000 Special. Le nouveau modèle de la gamme Centaya remplace le semoir compact AD-P Special.

Le Centaya Special est proposé en capacités de trémies de 1 000 l et 1 500 l et une largeur de travail de 3 m. Le semoir compact pneumatique peut être équipé du monodisque RoTeC ou du double disque TwinTeC Special.

Compact, convivial, précis

La tête de distribution segmentée du Centaya Special est logée derrière la trémie de semence et juste au-dessus des éléments de semis. Ce positionnement raccourcit les temps de trajets de la semence. La trémie est bien étirée vers l’avant pour optimiser le centre de gravité proche du tracteur. La tête de distribution est facile à atteindre par la passerelle et peut ainsi être contrôlée régulièrement. Le réglage des systèmes de jalonnage est aussi facile à réaliser grâce la bonne accessibilité.

Grâce à la forme basse de la trémie, le conducteur a une meilleure vue d’ensemble de la machine. La grande ouverture de la trémie de 2,30 x 0,84 m permet un remplissage rapide et aisé par Bigbag, par chargeur à godet ou par sac. Grâce à une alimentation conique et aux parois verticales de la trémie, la semence est guidée en sécurité jusqu’à l’organe de distribution. Les reliquats sont minimes.

Le semoir compact Centaya Special est piloté par le biais de l’ISOBUS. Le logiciel développé par AMAZONE offre au conducteur un pilotage intuitif. Associé au TwinTerminal, la machine est préparée facilement et rapidement pour le chantier.

Étalonnage ingénieux

L’étalonnage de la trémie de semence est réalisé confortablement depuis la passerelle de chargement. L’unité de dosage bien accessible au fond de la trémie garantit un dosage homogène de la semence. La semence est accumulée au niveau de l’auget d’étalonnage fourni et pesée au moyen de la balance comprise en standard.

Pour les autres semences ou des volumes de semence différents, AMAZONE propose différentes bobines de dosage pour le Centaya Special. Pour remplacer les bobines de dosage, il suffit de desserrer deux vis juste au niveau de l’unité de dosage en utilisant l’outil fourni.

Pour faciliter encore le prédosage, l’étalonnage et la vidange du reliquat, AMAZONE propose pour le Centaya Special, associé au terminal AmaTron 4, le pack Confort avec TwinTerminal 3.0. Ce terminal est fixé avec un aimant à proximité de l’unité de dosage. L’étalonnage se fait donc directement sur la machine, sans avoir à monter et descendre constamment du tracteur. Pour la commande ISOBUS du combiné de semis, on utilise au choix les terminaux ISOBUS AmaTron 4, AmaPad 2 AMAZONE ou n’importe quel terminal ISOBUS d’un autre constructeur.

Monodisque ou double disque

Le Centaya Special est équipé au choix du monodisque RoTeC ou du double disque TwinTeC Special.

Les RoTeC sont sans entretien et travaillent de façon très fiable, même avec des volumes de paille et des résidus de récolte importants. La formation du sillon et le guidage optimal de la semence dans le sol sont assurés d’un côté par le disque semeur et de l’autre par le disque ouvreur. La roue de jauge Control 10 ou Control 25 empêche la terre d’adhérer sur le disque semeur et garantit parfaitement le respect de la profondeur de semis définie. Les écarts de rangs possibles sont de 12,5 cm et de 15 cm.

Équipé des doubles disques performants TwinTeC Special, le semoir offre un double disque précis et robuste. Avec un diamètre de disque de 340 mm et une pression de terrage de 40 kg, l’élément semeur permet une implantation très précise et parfaite de la semence, même à des vitesses élevées et sur des sols hétérogènes. La roue de jauge en aval assure une homogénéité du sol toujours parfaite pour garantir une implantation optimale de la semence. Même dans les conditions les plus difficiles l’élément semeur brille par sa régularité. L’inter-rang est de 15 cm.

Système de couplage rapide QuickLink

Grâce au système de couplage rapide QuickLink, le semoir compact Centaya Special est couplé très facilement, rapidement et sans outil aux différents outils de préparation du sol AMAZONE. En fonction des conditions de sol, un combiné composé des herses rotatives KE 02 ou des cultivateurs rotatifs KG et KX est possible. Sur des sols très légers, le Centaya Special peut être utilisé avec le préparateur de sol à disques indépendants CombiDisc.

Centaya 3000 Special avec double disque TwinTeC Special

Centaya 3000 Special avec rouleau avant Nautilus

Pour un étalonnage intelligent, AMAZONE propose le pack Confort avec TwinTerminal 3.0

Double disque TwinTeC Special à un bras

Le semoir compact Centaya 3000 Special est relié à la herse rotative KE 3002-190 Rotamix par le biais du système de couplage QuickLink

Avec ses éclairages pour les déplacements routiers, le Centaya 3000 Special répond à toutes les exigences pour circuler sur route en toute conformité.

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Combinaisons présentées disponibles en fonction des modèles de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.net/fr