Nowy pneumatyczny siewnik nabudowany Centaya 3000 Special

Targi Sima 2022 będzie okazją do zaprezentowania przez AMAZONE nowego siewnika Centaya 3000 Special, który rozszerza ofertę pneumatycznych siewników nabudowanych. Nowy typ produktu w ofercie Centaya zastępuje nabudowany siewnik AD-P Special.

Centaya Special oferowany jest ze zbiornikami ziarna 1000 l i 1500 l oraz szerokości roboczej 3 m. Pneumatyczny nabudowany siewnik może być wyposażony w redlicę jednotalerzową RoTeC lub w redlicę dwutalerzową TwinTeC Special.

Kompaktowy, przyjazny dla użytkownika, precyzyjny

Segmentowa głowica rozdzielająca siewnika Centaya Special jest usytuowana za zbiornikiem ziarna, bezpośrednio ponad redlicami. Takie rozmieszczenie zapewnia krótkie odcinki transportowe ziarna. Dzięki temu zbiornik znajduje się blisko ciągnika, zatem ma optymalne położenie środka ciężkości. Głowica rozdzielająca jest łatwo dostępna przez pomost załadunkowy i dzięki temu może być regularnie kontrolowana. Regulacja systemu ścieżek technologicznych jest również łatwa do wykonania ze względu na dobrą dostępność.

Niska konstrukcja zbiornika daje kierowcy lepszy przegląd maszyny. Duży otwór napełniania o wymiarach 2,30 × 0,84 m umożliwia szybkie i bezproblemowe napełnianie zbiornika przy użyciu big-baga, szufli ładowacza czołowego, jak również materiału siewnego w workach. Dzięki ostro zakończonemu dołowi i stromym ścianom zbiornika nasiona są pewnie prowadzone do dozownika. Ponadto nie pozostają prawie żadne resztki.

Siewnik nabudowany Centaya Special jest sterowany przez ISOBUS. Opracowane przez AMAZONE oprogramowanie umożliwia kierowcy intuicyjną obsługę. W połączeniu z TwinTerminal można więc szybko i łatwo przygotować maszynę do pracy w terenie.

Inteligentna kalibracja

Kalibrację zbiornika ziarna można wykonać wygodnie korzystając z pomostu załadowczego. Łatwo dostępny dozownik na dnie zbiornika zapewnia równomierne dozowanie materiału siewnego. Nasiona są zbierane do naczynia kalibracyjnego i ważone za pomocą seryjnej wagi.

Do różnych nasion lub norm wysiewu AMAZONE oferuje kilka kaset dozujących współpracujących z Centaya Special. Aby wymienić kasety dozujące, wystarczy poluzować dwie śruby bezpośrednio na dozowniku za pomocą seryjnego narzędzia.

Aby jeszcze bardziej uprościć wstępne dozowanie, kalibrację i opróżnianie z resztek nasion, AMAZONE oferuje pakiet Comfort z TwinTerminal 3.0 dla Centaya Special w połączeniu z terminalem obsługowym AmaTron 4. Terminal ten jest zamocowany za pomocą magnesu w pobliżu dozownika. Kalibracja odbywa się więc bezpośrednio na maszynie i nie ma potrzeby wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia z ciągnika. Do sterowania poprzez ISOBUS agregatem uprawowo-siewnym można stosować opcjonalnie terminal AmaTron 4, AmaPad 2 AMAZONE bądź dowolny terminal ISOBUS innego producenta.

Redlica jednotalerzowa lub dwutalerzowa

Siewnik Centaya Special może być wyposażony w redlicę jednotalerzową RoTeC pro lub redlicę dwutalerzową TwinTeC.

Redlice RoTeC są bezobsługowe i stworzone do niezawodnej pracy także przy dużej ilości słomy i resztek roślin. Tworzenie redlin wysiewu i optymalne prowadzenie w glebie odbywa się z jednej strony przez tarczę wysiewającą a z drugiej, przez czubek redlicy. Tarcza ograniczająca głębokość Control 10 lub Control 25 zapobiega przywieraniu gleby do tarczy wysiewającej i zapewnia niezawodne utrzymywanie ustawionej głębokości siewu. Można wybrać rozstawy rzędów 12,5 cm i 15 cm.

Zastosowana w siewniku wydajna redlica dwutalerzowa TwinTeC Special jest wyjątkowo precyzyjna i wytrzymała. Przy średnicy talerza 340 mm i nacisku 40 kg, redlica umożliwia bardzo dokładne i czyste odkładanie nasion nawet przy dużych prędkościach i na zmiennych glebach. Dzięki nadążnej rolce ograniczającej głębokość, zawsze jest zapewnione dobre zamknięcie rowka, co zapewnia optymalne odkładanie nasion. Nawet w najtrudniejszych warunkach, redlica wyróżnia się spokojną pracą. Rozstaw rzędów wynosi 15 cm.

System szybkiego łączenia QuickLink

Siewnik nabudowany Centaya Special można bardzo łatwo, szybko i bez użycia narzędzi połączyć z różnymi maszynami uprawowymi Amazone za pomocą systemu szybkiego łączenia QuickLink. W zależności od warunków glebowych możliwe jest połączenie z bronami wirnikowymi KE 02 lub kultywatorami wirnikowymi KG i KX. Na bardzo lekkich glebach siewnik Centaya Special może być używany z kompaktową broną talerzową CombiDisc.

Centaya 3000 Special z redlicą dwutalerzową TwinTeC Special

Centaya 3000 Special z przednim wałem uprawowym Nautilus

Do inteligentnej kalibracji AMAZONE oferuje pakiet Comfort z TwinTerminal 3.0

Redlica dwutalerzowa TwinTeC Special z jednoramiennym układem zawieszenia

Siewnik nabudowany Centaya 3000 Special jest połączony z broną wirnikową KE 3002-190 Rotamix poprzez system szybkiego łączenia QuickLink

Centaya 3000 spełnia wszystkie wymogi ruchu drogowego dzięki systemom oświetlenia drogowego.

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia około 2000 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów i opryskiwacze polowe. Od 2019 roku firma SCHMOTZER Hacktechnik należy do Grupy AMAZONE. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. Więcej informacji: www.amazone.pl