Az új AMAZONE Catros+ 03 rövidtárcsák

4 és 7 m közötti munkaszélességgel és Smart Frame rendszerrel

A Catros+ 03-2 terméktípusokkal az AMAZONE új, összecsukható függesztett rövidtárcsákat mutat be 4, 5, 6 és 7 méteres munkaszélességgel. Ezzel párhuzamosan kapható a TS vontatott változat is, felhajtható futóművel. A Catros ideális választás sekély és intenzív keverést igénylő talajműveléshez. A könnyű vontathatóság nagy haladási sebességekkel kombinálva kiváló területteljesítményt eredményez, alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett. A harmadik generáció teljes termékpalettáján a munkaszélesség 2,5 m és 12 m között változik.

Smart Frame rendszer – kényelmes, gyors és precíz

A Smart Frame rendszer intelligens vázkoncepciója különösen felhasználóbarát. A munkamélység-beállítás ezen új formájával a gépet csak egyszer kell a talajjal párhuzamosan beállítani. Ezután a munkamélység a tárcsatartó karok egyszerű elfordításával állítható. Ennek során a tárcsasorok a kerettől távolabbra fordulnak, ami mélyebb munkahelyzetet eredményez. Ennek megfelelően a sekélyebb munkavégzéshez a tárcsák a vázkeret felé fordulnak. A gépváz tehát mindig párhuzamos marad a talajjal, hogy a gép mindig ugyanabban a mélységben műveljen.

Ez függesztett gépek használatánál rendkívül kényelmes, mivel a munkamélység állításakor nem kell a felső függesztőkart korrigálni. Vontatott gépeknél a rendszer különleges előnye, hogy a munkamélység-állítás nincs hatással a kombinált kiegészítőkre. Más gépkoncepciókkal összehasonlítva – ahol a munkamélységet a teljes gép megdöntésével változtatják, és ennek következtében a kiegészítőket után kell állítani – a Smart Frame rendszer jelentősen megkönnyíti a kezelő munkáját és növeli a hatékonyságot. Ugyanez érvényes például az utánfutó dupla hengerekre és pálcás boronákra. A vázkeret állandó helyzetének köszönhetően a hengerek nem billennek meg a munkamélység megváltoztatásakor, és mindig ugyanakkora nyomás hat a két hengerre. Emellett az opcionális hátsó borona beállítása is változatlan marad.

Minél mélyebben történik a művelés, annál nagyobb a vázkeret és a tárcsakar, illetve az utánfutó henger közötti távolság. Ez biztosítja, hogy nagyobb anyagmennyiségek is optimálisan haladjanak át a gépen.

A Smart Frame rendszernek köszönhetően a munkamélység a fülkéből bármikor hidraulikusan állítható anélkül, hogy az eredmény romlana vagy időigényes utánállításra lenne szükség. Ez maximális kényelmet biztosít a felhasználónak, különösen akkor, ha rövid ideig mélyebben dolgozik a művelőutakban vagy a fordulóknál. A két tárcsasor közötti merev összeköttetés gondoskodik arról, hogy az összes tárcsa egyforma mélységben dolgozzon. Ezenkívül a vázkeret akadálytalanul áttekinthető és nyitott kivitelű, így a szerszámok folyamatosan szemmel tarthatók.

- A munkamélység egyszerű és könnyen elvégezhető be- és átállítása

- A munkamélység-beállítás teljesen független a kiegészítőktől és a fő géptől

- Az első és második tárcsasor mindig ugyanabban a mélységben dolgozik

- A munkamélység rövid idejű megváltoztatása (pl. mélyebb művelés a művelőutaknál vagy fordulóknál) kényelmesen megoldható

- Nagyobb áthaladás, mindig optimálisan igazodva a munkamélységhez

Kiegészítő eszközök minden alkalmazáshoz

A felhajtható futóműves Catros+ 03-2TS vontatott rövidtárcsa 3 szegmensből áll: Az opcionális kiegészítőkből, a tárcsaegységből és az tömörítőhengerből. Elől haladó eszközként késhenger vagy a Crushboard simító választható. A rendkívül stabil, karbantartásmentes csapágyazású késhenger ideális eszköz szerves anyagok, például repce-, napraforgó- és kukoricaszár, illetve köztes termények aprítására. A különálló hengerszegmensek tökéletesen illeszkednek a talajhoz. A Crushboard alternatív megoldásként választható akkor, ha a fő szempont a magágykészítés.

Minden igényhez a megfelelő tárcsát

510 mm-es tárcsaátmérőjével a Catros+ 5 cm és 14 cm munkamélységet tesz lehetővé és számos alkalmazáshoz alkalmas. A sekély tarlóhántástól a magágykészítésen és a közepesen mély talajművelésen át a szerves anyagok és hígtrágya bedolgozásáig. A felhasználás fő céljától függően sima, finom csipkés vagy durva csipkés tárcsák választhatók. A 2 cm és 8 cm közötti rendkívül sekély műveléshez az új Catros+ 03 géphez kapható az X-Cutter-Disc is, 480 mm-es átmérővel. A hullámprofilnak hála ez az egység teljes felületű vágást biztosít intenzív keverés mellett.

Mezőgazdasági műtrágyák egyidejű bedolgozása a pro csomaggal

A mezőgazdasági műtrágyák kijuttatás közbeni bedolgozása csökkenti a tápanyagveszteségeket és ezzel védi a környezetet. Az AMAZONE e célra kínálja a pro csomagot az 5, 6 és 7 m munkaszélességű Catros+ függesztett rövidtárcsákhoz. A 6 és 7 m-es munkaszélességű gépekhez kettős borona is használható. Ezzel biztosítható a talaj gyorsabb száradása és felmelegedése, egyidejűleg a gép tömege is csökken.

Tartós és karbantartásmentes

A Catros tárcsacsapágyazás speciális és karbantartásmentes mechanikus tömítései minimálisra csökkentik a karbantartási igényt, ugyanakkor nagy élettartamot biztosítanak. Az egyenkénti tárcsafelfüggesztésnek hála a tárcsák csapágyai mindig a talajfolyam árnyékában helyezkednek el, ami megvédi őket a kopástól és akadálytalanabb áthaladást garantál. Az előfeszített gumituskók és az egyenkénti tárcsafelfüggesztés emellett optimális igazodást tesznek lehetővé a talajkontúrhoz és karbantartásmentes túlterhelés elleni védelmet adnak.

Tömörítőhengerek különböző követelményekhez

A tökéletes visszatömörítéshez a terület adottságaitól és a követelményektől függően különböző tömörítőhengerek és pálcás boronák választhatók az AMAZONE széles termékválasztékából.

Igény esetén a GreenDrill ráépített vetőgéppel való kombináció is lehetséges apró vetőmagok és köztes termények egyidejű vetéséhez. A kijuttatást a tömörítőhenger előtt elhelyezett ütközőtányér végzi.

Catros+ 7003-2TS késhengerrel és kettős hengerrel

A munkamélység egyszerű és könnyen elvégezhető be- és átállítása

Nagyobb áthaladás, mindig optimálisan igazodva a munkamélységhez

Catros+ 7003-2 pro csomaggal és kettős boronával

Catros+ 03-2 kompakt az utakon

AMAZONE Catros+ 5003-2 tartóhántás közben

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.de