Neues AMAZONE 360-mm-Flügelschar für Anbaugrubber Cenio und Cenius

Das neue AMAZONE Flügelschar für die Anbaugrubber Cenio und Cenius ist nun mit einer Breite von 360 mm verfügbar. Mit dem Flügelschar ist es möglich auch mit einem Mulchgrubber, Stoppeln ganzflächig flach zu schneiden und somit die Kapillarität des Bodens zu brechen. Dadurch wird das Austrocknen der Böden im Sommer verringert. Zusätzlich haben Ausfallgetreide und Unkrautsamen durch die flache Bearbeitung perfekte Keimbedingungen.

Flügelschar mit 3 Anbaupositionen

Das 360 mm breite Flügelschar kann in 3 verschiedenen Positionen mit unterschiedlichen Höhen und Winkeln an den Zinkenstiel der angebauten Mulchgrubber Cenius und Cenio montiert werden.

Für das flache Schneiden der Getreidestoppeln kann das Flügelschar in dem untersten Lochbild an den Zinken montiert werden. Dadurch steht das Flügelschar fast parallel zum Boden, wodurch ein flaches Arbeiten von 5 cm bis 15 cm erreicht werden kann.

Bei sehr hoher Trockenheit und den entsprechend sehr harten Böden kann es in Kombination mit dem sehr tiefen Anbau der Flügelschare zu einem erschwerten Einzug von Mulchgrubbern kommen. Aus diesem Grund gibt es die zweite Anbauposition für die Flügelschare. In dieser Position werden die Flügelschare etwas höher als in der ersten Position angeschraubt. Durch die höhere Anschraubposition arbeitet die Scharspitze tiefer als das Flügelschar und kann dadurch einen höheren Untergriff und damit besseren Einzug in den Boden generieren.

Für die stärkere Ein- und Durchmischung des Bodens gibt es die dritte Anbauposition der Flügelschare. In dieser Position werden die Flügel gegenüber der zweiten Position in einem steileren Winkel angestellt. Durch diesen Anstellwinkel wird die Organik durch den Grubber noch intensiver in den Boden gemischt, wodurch der Verrottungsprozess noch weiter angeregt wird.

Dank der 3 Anbaupositionen der Flügelschare wird der Mulchgrubber auf den Betrieben, besonders bei sehr wechselnden Böden noch universeller einsetzbar.

- Ermöglicht einen noch universelleren Einsatz des Mulchgrubbers

- Verbessert die Arbeitseigenschaften beim flachen Stoppelsturz, durch die flache Anstellung des Flügels

- Optimales Einzugsverhalten, dank der steilen Anstellmöglichkeit des Schars, auch in extrem trockenen Bedingungen

- Steigerung der Einmischung von Ernterückständen

AMAZONE 360-mm-Flügelschar mit drei verschiedenen Anbaupositionen

Das neue Flügelschar 360 ermöglicht ein flaches Arbeiten und Schneiden der Organik in Pos. 1.

Optimaler Einzug in den Boden, dank des verbesserten Untergriffs der Scharspitze in Pos. 2, auch in extrem trockenen Böden.

Der steile Anstellwinkel in Pos. 3 ermöglicht ein verbessertes Einmischverhalten der Organik in den Boden.

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten über 2.000 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die SCHMOTZER Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de