Az új AMAZONE 360 mm-es szárnyas kapa Cenio és Cenius függesztett kultivátorokhoz

A Cenio és Cenius függesztett kultivátorokhoz való új AMAZONE szárnyas kapa 360 mm szélességben kapható. A szárnyas kapával még mulcskultivátorral is lehetőség van a tarló teljes felületű sekély hántására és ezzel a kapillárisok átvágására a talajban. Ilyen módon csökkenthető a talaj kiszáradása nyáron. Ezenkívül a kihullott gabona és a gyommagvak csírázási feltételei a sekély művelésnek köszönhetően tökéletesek.

Szárnyas kapa 3 felszerelési pozícióval

A 360 mm széles szárnyas kapa 3 különböző pozícióban, különböző magasságokkal és szögekkel szerelhető fel a Cenius és Cenio függesztett mulcskultivátor kapaszáraira.

A gabonatarlók sekély hántásához a szárnyas kapa a kapaszárak legalsó furatképébe helyezhető. A szárnyas kapa ilyenkor szinte párhuzamos a talajjal, amivel sekély, 5 - 15 cm-es mélységű művelés valósítható meg.

Nagy szárazság és az emiatt kiszáradt talajok esetén, és a szárnyas kapákat nagyon mélyre szerelve nehézséget okozhat a mulcskultivátorok talajba húzása. Emiatt a szárnyas kapák számára rendelkezésre áll egy második felszerelési pozíció is. Ebben a pozícióban a szárnyas kapák az első pozíciónál valamivel magasabban vannak felcsavarozva. A magasabb felcsavarozási pozíciónak hála a csoroszlyacsúcs mélyebben dolgozik, mint a szárnyas kapa, ami elősegíti a belépést a talajba.

A talaj erősebb be- és átforgatására szolgál a szárnyas kapák harmadik felszerelési pozíciója. Ebben a pozícióban a szárnyak a második pozíciónál meredekebb szögben állnak. Ennek az állásszögnek hála a kultivátor még intenzívebben forgatja be a szerves anyagokat, ami tovább serkenti a rothadási folyamatot.

A szárnyas kapák 3 felszerelési pozíciójának köszönhetően a mulcskultivátor még sokoldalúbban használható olyan gazdaságokban, ahol a gazdálkodás nagyon változatos talajokon folyik.

- Univerzális használhatóságot szavatol a mulcskultivátornak

- A szárnyak lapos beállítása javítja a munkavégzési jellemzőket sekély tarlóhántásnál.

- Optimális behúzás amiatt, hogy a csoroszlyák meredek helyzetbe állíthatók, még nagyon száraz talajoknál is

- A tarlómaradványok beforgatásának elősegítése

AMAZONE 360 mm-es szárnyas kapa három különböző felszerelési pozícióval

Az új 360-as szárnyas kapa lehetővé teszi a sekély művelést és a szerves anyagok vágását az 1. pozícióban.

Optimális behúzás a talajba, a 2. pozícióban elhelyezett csoroszlyacsúcs optimálisabb fogásának hála, még nagyon száraz talajoknál is.

A 3. pozícióban adódó meredek állásszög javítja a szerves anyagok talajba forgatásának hatékonyságát.

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.de