Nieuwe AMAZONE 360 mm vleugelschaar voor gedragen cultivatoren Cenio en Cenius

De nieuwe AMAZONE vleugelschaar voor de gedragen cultivatoren Cenio en Cenius is nu met een breedte van 360 mm beschikbaar. Met de vleugelschaar kan ook met een mulchcultivator stoppel over de hele oppervlakte vlak worden gesneden en zo de capillariteit van de grond worden doorbroken. Dit vermindert het uitdrogen van de grond in de zomer. Bovendien hebben uitgevallen graan en onkruidzaden perfecte kiemomstandigheden door de vlakke bewerking.

Vleugelschaar met 3 montageposities

De 360 mm brede vleugelschaar kan in 3 verschillende posities met verschillende hoogtes en hoeken aan de tandsteel van de gekoppelde mulchcultivatoren Cenius en Cenio worden gemonteerd.

Voor het vlak maaien van graanstoppels kan de vleugelschaar in het laagste gatenpatroon op de tanden worden gemonteerd. Hierdoor staat de vleugelschaar bijna parallel aan de grond, waardoor vlak werken van 5 cm tot 15 cm kan worden bereikt.

In het geval van zeer ernstige droogte en dienovereenkomstig zeer harde grond, in combinatie met een zeer lage plaatsing van de vleugelscharen, kan het voor mulchcultivatoren moeilijk worden om de grond in getrokken te worden. Daarom is er de tweede montagepositie voor de vleugelscharen. In deze positie worden de vleugelscharen iets hoger dan in de eerste positie vastgeschroefd. Door de hogere montagepositie werkt de schaarpunt dieper dan de vleugelschaar en kan daardoor de grond beter keren en zo beter in de grond dringen.

Voor het beter inwerken en mengen van de grond is er de derde montagepositie van de vleugelscharen. In deze positie worden de vleugels ten opzichte van de tweede positie in een steilere hoek geplaatst. Door deze instelhoek wordt het organisch materiaal door de cultivator nog intensiever in de grond gemengd, wat het rottingsproces verder stimuleert.

Dankzij de 3 montageposities van de vleugelscharen wordt de mulchcultivator nog universeler inzetbaar op bedrijven, vooral met zeer wisselende grondsoorten en omstandigheden.

- Maakt een nog universeler gebruik mogelijk van de mulchcultivator

- Verbetert de werkeigenschappen bij vlakke stoppelbewerking door de vlakke plaatsing van de vleugel.

- Optimale indringing, dankzij de steile plaatsingsmogelijkheid van de schaar, zelfs in extreem droge omstandigheden

- Beter inwerken van gewasresten

AMAZONE 360 mm vleugelschaar met drie verschillende montageposities

De nieuwe vleugelschaar 360 maakt vlak werken en snijden van het organisch materiaal mogelijk in pos. 1.

Optimale indringing in de grond dankzij het verbeterde keereffect van de schaarpunt in pos. 2, zelfs in extreem droge grond.

Van de steile instelhoek in pos. 3 maakt een verbeterd menggedrag mogelijk van het organisch materiaal in de grond.

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.

Over AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & KG, met het hoofdkantoor in 49205 Hasbergen-Gaste, vervaardigt landbouw- en tuinmachines. Het door de eigenaren geleide bedrijf heeft ruim 2000 mensen in dienst op negen verschillende productielocaties. Het machineprogramma omvat grondbewerkingsmachines, zaaimachines, kunstmeststrooiers en veldspuiten. Sinds 2019 behoort de Schmotzer schoffeltechniek tot de AMAZONE-groep. Op basis van deze kerncompetenties is AMAZONE vandaag de dag de specialist voor “intelligente gewasproductie” in de landbouw. Meer informatie: www.amazone.de