Новая лапа с бритвами AMAZONE 360 мм для навесных культиваторов Cenio и Cenius

Новая лапа с бритвами AMAZONE для навесных культиваторов Cenio и Cenius предлагается теперь с шириной 360 мм. С лапой с бритвами можно также при работе с мульчирующим культиватором проводить сплошное поверхностное срезание, вместе с тем и разрыв капиллярности почвы. За счет этого уменьшается высыхание почв в летнее время. Дополнительно за счет поверхностной обработки падалица зерновых и семена сорняков получают идеальные условия для прорастания.

Лапа с бритвами с 3 положениями установки

Лапа с бритвами 360 мм может быть установлена в 3 различных положениях, на различную высоту и под углом к стойкам навесных мульчирующих культиваторов Cenius и Cenio.

Для поверхностного срезания стерни зерновых лапа с бритвами может быть закреплена к стойке через самое нижнее отверстие. За счет этого лапа с бритвами располагается почти параллельно почве, что позволяет провести поверхностную обработку на глубину от 5 см до 15 см.

При очень сухих условиях и, соответственно, твердой почве в комбинации с очень глубоким расположением лап с бритвами возможно затрудненное погружение мульчирующих культиваторов. По этой причине предусмотрено второе положение установки лап с бритвами. В этом положении лапы с бритвами прикручиваются немного выше первого положения. За счет более высокого положения крепления носок работает на большей глубине, чем лапа с бритвами, и способствует тем самым лучшему захвату и лучшему погружению в почву.

Для более интенсивного перемешивания почвы имеется третье положение установки лап с бритвами. В этом положении бритвы устанавливаются под более крутым углом в отличие от второго положения. За счет такого угла установки культиватор интенсивнее перемешивает органическую массу с почвой, что еще больше стимулирует процесс разложения.

Благодаря 3 положениям установки лап с бритвами мульчирующий культиватор можно универсально использовать в хозяйствах, в особенности при очень переменных почвах.

- Позволяет более универсальное использование мульчирующего культиватора

- качество работы при поверхностном лущении стерни за счет пологого угла установки

- Оптимальный процесс погружения, благодаря возможности установки лапы под крутым углом, даже при экстремально сухих условиях

- Повышение интенсивности смешивания пожнивных остатков

Лапа с бритвами AMAZONE 360 мм с тремя различными положениями установки

Новая лапа с бритвами 360 позволяет проводить поверхностную обработку и срезание органической массы в положении 1.

Оптимальное погружение в почву благодаря лучшему захвату носка в положении 2, даже на экстремально сухих почвах.

Крутой угол установки в положении 3 способствует лучшему смешиванию органической массы с почвой.

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.de