CurveControl pour les épandeurs centrifuges AMAZONE

Application précise de l’engrais, même en courbe

Sur les épandeurs centrifuges, CurveControl adapte la répartition transversale dans les courbes selon l’intensité du virage et corrige la projection de la nappe d’épandage. Il en résulte des cultures plus homogènes, une limitation des zones de sur-fertilisation côté intérieur des courbes et l’absence de projection d’engrais en dehors des bordures de champ.

Problématique : relations complexes de cause à effet

Au niveau des pulvérisateurs, la question de la compensation de courbe est déjà solutionnée chez AMAZONE. La rampe d’un pulvérisateur se situe cependant très proche derrière le point de rotation physique de la machine. Pour compenser les courbes, il suffit donc d’ajuster exclusivement le débit au niveau de la rampe.

Sur un épandeur centrifuge, la portée de projection des granules peut aller jusqu’au double de la largeur de travail avec un centre de nappe plusieurs mètres derrière l’épandeur, en fonction du type d’engrais. De plus, la nappe d’engrais est en forme de haricot.

Ces exigences nécessitent une connaissance précise du mode d'action du système d'épandage pour les différents engrais et une mise en œuvre par conséquent complexe sous forme d’algorithme de régulation. Ainsi CurveControl pour épandeur d’engrais démontre un niveau d’innovation et de complexité particulièrement élevé.

Conséquence : Mauvaise application suite à un pivotement

Le niveau de technologie des épandeurs centrifuges classiques du marché présente l'inconvénient de créer des zones sur-fertilisées ou sous-fertilisées en courbe. Cet effet est renforcé par la combinaison de la vitesse d'avancement et du décalage de la nappe d'épandage dû à l'angle de braquage. Il en résulte de nettes sur-fertilisations, suite à de multiples recroisements et de l’autre côté de l’épandeur des manques avec des zones sous fertilisées.

Par ailleurs, le décalage de la nappe d’épandage au niveau de la bordure de champ génère une projection d’engrais au-delà de cette bordure. D’un point de vue protection de l’environnement et respect des normes en vigueur, cette fertilisation en dehors des limites est à éviter.

Répartition parfaite de l’engrais en courbe

CurveControl permet d’éviter les zones sous- et sur-fertilisées qui sont pénalisantes aussi bien d'un point de vue écologique qu’économique. Les risques de lessivage des éléments fertilisants dans la nappe phréatique s’en trouvent limités. De plus, CurveControl empêche l'application en-dehors des bordures de champ en courbe. CurveControl, associé aux solutions existantes telles que ArgusTwin, WindControl et la coupure de tronçons GPS, optimise encore l’efficience des engrais minéraux.

En résumé, CurveControl vient solutionner une problématique fréquemment rencontrée et souvent sous-estimée en permettant une répartition homogène sur l’intégralité de la surface des parcelles quelle que soit la forme de cette dernière. Il s’agit d’une solution destinée à contribuer de façon décisive non seulement à la protection de l'environnement, mais également à améliorer l’approche économique de chaque intervention au champ.

- Respect de l'environnement
Aucun défaut d’application dans les courbes

- Préservation des ressources
Assimilation uniforme des éléments fertilisants par les plantes

- Économie
Cultures homogènes, quelle que soit la configuration de la parcelle

Chaque champ présente des zones de bordure et de courbes

Effet des courbes sur la répartition de l'engrais

- Mauvaise application en dehors des limites du champ

- Sur-fertilisation suite à un chevauchement multiple

- Sous-fertilisation suite à un déport de la nappe d’épandage

Vue GPS dans une courbe sans CurveControl. La nappe d’engrais se situe plusieurs mètres derrière le tracteur, montrant des décalages de nappes importants.

Répartition parfaite de l’engrais grâce à CurveControl

- Aucune application en dehors de la limite du champ

- Répartition homogène de l’engrais sur toute la surface de la parcelle

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie plus que 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La marque de bineuses SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.fr