CurveControl az AMAZONE centrifugális műtrágyaszóróhoz

A műtrágya pontos kijuttatása még kanyarokban is

A CurveControl a centrifugális műtrágyaszórók kanyarokban jellemző keresztirányú eloszlását a különböző kanyarsebességekhez igazítja, így korrigálva a szórási kép kilengését. Az eredmény: egységesebb növényállomány, a nemkívánatos túltrágyázás elkerülése a kanyar belső ívén, továbbá a műtrágya területhatáron túli kijuttatásának megakadályozása.

Kihívás: komplex kölcsönhatások

A növényvédelmi permetezőgépeknél az AMAZONE már megvalósította a kanyarkompenzációt. A permetezőgépek szórókerete azonban szorosan a gép fizikai forgáspontja mögött helyezkedik el. Emiatt kanyarkompenzáció megvalósításához kizárólag a szórókereten belüli kiszórási mennyiséget kell igazítani.

Centrifugális műtrágyaszóróknál a szórásszélesség a munkaszélesség legfeljebb kétszerese, a kijuttatás helye pedig a műtrágya fajtájától függően sok méterrel a szórószerkezet mögött található. Ráadásul a szórási felület vese alakú.

Mindehhez pontosan ismerni kell, hogyan működik a műtrágyaszóró a különböző műtrágyákkal, és ennek megfelelő komplex megvalósítás szükséges egy vezérlő algoritmusban. A CurveControl emiatt rendkívül nagyfokú innovációt és összetettséget mutat egy műtrágyaszóróhoz képest.

Következmény: Hibás kijuttatás az elforduló mozgás miatt

A jelenlegi műszaki színvonalon a modern centrifugális szórók hátránya, hogy kanyarodáskor a munkaszélességen belüli különböző sebességek túl- vagy alultrágyázott területeket eredményeznek. Ezt a hatást fokozza a haladási sebesség és a szóródási mintázat kormányszöggel összefüggő elfordulásának kombinációja. Ez egyes területeken a többszörös átfedések miatt jelentős túltrágyázást eredményez, míg más területeken alultrágyázott helyek jelentkeznek.

Emellett a szórási felület a tábla határán túlra fordul, és műtrágya kerül a tábla határán túlra. Ezt mindenáron el kell kerülni, tekintettel az erőforrások védelmére és az érvényes szabályozásokra.

Tökéletes műtrágyaeloszlás kanyarokban

A CurveControl megakadályozza a környezetvédelmi és gazdasági szempontból nemkívánatos alul- és túltrágyázást, és így minimálisra csökkenti a tápanyagok talajvízbe történő kimosódásának kockázatát. Ezenkívül a CurveControl megakadályozza, hogy kanyarodás közben a tábla határán kívülre jusson a műtrágya. Ezenkívül a CurveControl a meglévő megoldásokkal, például az ArgusTwin-nel, a WindControl-lal, valamint a GPS-es szakaszolással kombinálva tovább javíthatja az ásványi trágya környezetbarát kezelését.

Összefoglalva, a CurveControl fontos és gyakran alábecsült hiányosságot pótol azért, hogy a tábla minden részén egyforma legyen a műtrágya eloszlása. Ez nemcsak a döntő tényezőt jelentő környezetvédelemhez járul hozzá, hanem a művelés üzleti eredményességét is javítja.

- Környezetbarát
Nincs hibás kijuttatás kanyarokban

- Erőforráskímélő
A rendelkezésre álló műtrágya optimális használata

- Gazdaságos
Egységes növényállomány minden területen

Minden területnek vannak határai és kanyarodási területei

A kanyarodás hatása a műtrágya eloszlására

- Hibás kijuttatás a tábla határán túlra

- Túltrágyázás egymás fedő menetek miatt

- Alultrágyázás a szórási kép eltolódása miatt

GPS-nézet kanyarban, CurveControl nélkül. A szórási felület sok méterrel a traktor mögött helyezkedik el, és nem kívánatos lengőmozgásokat végez.

Tökéletes műtrágyaeloszlás a CurveControl segítségével

- Nincs hibás kijuttatás a táblahatáron kívül

- Egységes műtrágyaeloszlás minden területen

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.de