CurveControl voor AMAZONE centrifugaalstrooier

Nauwkeurige kunstmesttoediening, zelfs in bochten

CurveControl past de dwarsverdeling voor centrifugale kunstmeststrooiers in bochten de verschillende bochtsnelheden aan en corrigeert het strooipatroon. Het resultaat is een gelijkmatiger gewas, vermijding van ongewenste overbemesting in het binnenbochtgebied en van plaatsing van kunstmest buiten de veldgrens.

Uitdaging: complexe onderlinge afhankelijkheden

Bij gewasbeschermingsmachines is het onderwerp bochtcompensatie al door AMAZONE geïmplementeerd. De spuitboom van een veldspuit ligt echter dicht achter het fysieke draaipunt van de machine. Hierdoor hoeft voor bochtcompensatie uitsluitend de toedieningshoeveelheid binnen de spuitboom te worden aangepast.

Bij een centrifugaalstrooier bedraagt de werpbreedte tot het dubbele van de werkbreedte en is het toedieningspunt afhankelijk van de kunstmestsoort vele meters achter het strooiwerk. Bovendien heeft het strooipatroon een niervorm.

Dit alles vereist grondige kennis van de werking van het strooiwerk met verschillende meststoffen en een dienovereenkomstig complexe implementatie in een regelalgoritme. Hierdoor heeft CurveControl voor een kunstmeststrooier een bijzonder hoge mate van innovatie en complexiteit.

Gevolg: Verkeerde toediening door uitzwenkbeweging

De huidige stand van de techniek van moderne centrifugaalstrooiers heeft als nadeel dat bij het nemen van bochten door verschillende snelheden binnen de werkbreedte over- of onderbemeste gebieden ontstaan. Dit effect wordt versterkt door de combinatie van voorwaartse snelheid en het stuurhoekafhankelijk uitzwaaien van het strooipatroon. Hierdoor ontstaan in sommige gebieden door meervoudige overlappingen duidelijke overbemesting, terwijl er in andere gebieden gaten ontstaan.

Verder leidt het uitzwenken van het strooipatroon aan de veldgrens tot kunstmesttoediening buiten de veldgrens. Voor de bescherming van hulpbronnen en geldende regelgeving moet dit beslist worden voorkomen.

Perfecte kunstmestverdeling in bochten

CurveControl voorkomt de uit ecologisch en economisch oogpunt ongewenste onder- en overbemesting en minimaliseert zo het risico op uitspoeling van nutriënten naar het grondwater. Bovendien wordt door CurveControl de verkeerde toediening buiten de veldgrens bij het nemen van bochten tegengegaan. Bovendien kan CurveControl in combinatie met bestaande oplossingen zoals ArgusTwin, WindControl en een GPS-sectieschakeling de milieuvriendelijke omgang met minerale meststoffen verder verbeteren.

Samengevat vult CurveControl een belangrijk, vaak onderschatte kloof voor een gelijkmatige verdeling in alle zones van het veld. Het zal niet alleen als belangrijke factor bijdragen aan milieubescherming, maar ook het bedrijfsresultaat bij elke toepassing verbeteren.

- Milieuvriendelijk 
Geen verkeerde toediening in bochten

- Grondstofbesparend 
Optimaal gebruik van de beschikbare meststoffen

- Bedrijfseconomisch 
Gelijkmatige gewassen in elke veldsituatie

Elk veld heeft een grenzen en bochten

Effect van bochten op de kunstmestverdeling

- Verkeerde toediening buiten de veldgrens

- Overbemesting door meervoudige overlapping

- Onderbemesting door verschuiving van het strooipatroon

GPS-weergave in een bocht zonder CurveControl. Het strooipatroon bevindt zich vele meters achter de tractor en er ontstaan ongewenste uitzwenkbewegingen.

Perfecte kunstmestverdeling door CurveControl

- Geen verkeerde toediening buiten de perceelgrens

- Gelijkmatige kunstmestverdeling in alle veldgebieden

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.

Over AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & KG, met het hoofdkantoor in 49205 Hasbergen-Gaste, vervaardigt landbouw- en tuinmachines. Het door de eigenaren geleide bedrijf heeft ruim 2000 mensen in dienst op negen verschillende productielocaties. Het machineprogramma omvat grondbewerkingsmachines, zaaimachines, kunstmeststrooiers en veldspuiten. Sinds 2019 behoort de Schmotzer schoffeltechniek tot de AMAZONE-groep. Op basis van deze kerncompetenties is AMAZONE vandaag de dag de specialist voor “intelligente gewasproductie” in de landbouw. Meer informatie: www.amazone.de