CurveControl для центробежных распределителей AMAZONE

Прецизионное внесение удобрений даже на поворотах

CurveControl на центробежных распределителях адаптирует поперечное распределение удобрений при прохождении поворотов к различной скорости движения и корректирует смещение картины распределения. Результатом являются более равномерные посевы, предотвращение нежелательного переизбытка удобрений на внутренней стороне поворота, а также размещение удобрений за пределами границ поля.

Сложность: полная взаимосвязь влияния

В случае с опрыскивателями вопрос компенсации прохождения поворотов уже продуман со стороны AMAZONE. Штанга опрыскивателя расположена близко к физической точке вращения машины. Тем самым, для компенсации прохождения поворота нужно адаптировать исключительно норму внесения в пределах штанги.

На центробежном распределителе дальность выброса доходит до двукратной ширины захвата, а место обработки в зависимости от сорта удобрений располагается на расстоянии нескольких метров за распределительным устройством. К тому же, веер распределения имеет дугообразную форму.

Все это требует точных знаний принципа действия распределительного устройства при различных видах удобрений и, соответственно, полной реализации в алгоритме регулирования. Так, CurveControl свидетельствует об особенно высокой степени инновационности и сложности распределителя удобрений.

Следствие: Неточная обработка за счет поворотных движений

Недостатком актуального состояния техники современных центробежных распределителей является то, что при прохождении поворотов на различной скорости в пределах ширины захвата могут возникнуть участки с избытком или недостатком удобрений. Данный эффект усиливается за счет комбинации поступательной скорости и смещения картины распределения с учетом угла поворота. Таким образом, на некоторых участках за счет многократного перекрытия возникает значительный избыток удобрений, в то время как на других – напротив, формируются пропуски.

Кроме того, отклонение веера распределения на границах поля ведет к внесению удобрений за пределами границ поля. С учетом ресурсосбережения и действующих предписаний этого следует непременно избегать.

Идеальное распределение удобрений на поворотах

CurveControl препятствует образованию нежелательного с экологической и экономической точки зрения недостатка и переизбытка удобрений и минимизирует таким образом риск вымывания питательных веществ в грунтовые воды. Кроме того, за счет CurveControl предотвращается неточная обработка за пределами границ поля на поворотах. Помимо этого, CurveControl в комбинации с имеющимися решениями, такими как ArgusTwin, WindControl и GPS-посекционное включение, может значительно улучшить экологичное обращение с минеральными удобрениями.

В итоге, CurveControl восполняет значительный, часто недооцененный пробел для достижения равномерного распределения на всех участках поля. Это как решающий фактор не только приведет к защите окружающей среды, но и улучшит производственно-экономические результаты каждой обработки.

- Экологически безопасно
Без неточной обработки на поворотах

- С ресурсосбережением
Оптимальное использование имеющихся в наличии удобрений

- Производственно-экономически эффективно
Равномерные посевы на любых полях

Каждое поле имеет участки с границами и поворотами

Влияние прохождения поворотов на распределение удобрений

- Неточная обработка за пределами границ поля

- Избыток удобрений за счет многократного перекрытия

- Недостаток удобрений за счет смещения картины распределения

GPS-вид на повороте без CurveControl. Веер распределения находится на расстоянии нескольких метров за трактором, возникают нежелательные колебания.

Идеальное распределение удобрений за счет CurveControl

- Без неточной обработки за пределами границ поля

- Равномерное распределение удобрений на всех участках поля

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.de